Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

Заказчик:	Исполнительный комитет  Азнакаевского муниципального

района РТ

Исполнительный комитет  Урсаевского сельского поселения

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН УРСАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗНАКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Пояснительная записка

Казань 2013

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА УРСАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	5

2.	СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ УРСАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	7

2.1.	Экономико-географическое положение.  Место Урсаевского сельского поселения в системе расселения Азнакаевского муниципального района	7

2.2.	Социально-экономический потенциал территории	8

2.2.1	Характеристика земельного фонда	8

2.2.2	Демографический потенциал	9

2.2.3	Производственные территории	10

2.2.4	Агропромышленный комплекс	10

2.2.5	Лесной комплекс	10

2.2.6	Жилищный фонд	11

2.2.7	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания	11

2.3.	Историко-культурное наследие	16

3.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УРСАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	17

3.1.	Прогноз численности населения	17

3.2.	Экономическое развитие	17

3.2.1	Развитие промышленного производства	17

3.2.2	Развитие агропромышленного комплекса	17

3.2.3	Развитие лесного комплекса	18

3.3.	Развитие жилищной инфраструктуры	20

3.4.	Развитие системы обслуживания населения	22

3.5.	Мероприятия по развитию туристско-рекреационной системы. Организация мест отдыха местного населения	25

3.6.	Развитие транспортной инфраструктуры Урсаевского сельского поселения	27

3.7.	Мероприятия по установлению границ  населенных пунктов Урсаевского сельского поселения	30

4.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	54

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ	56

ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Урсаевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» на основании задания на проектирование.

Заказчиком на разработку генерального плана Урсаевского сельского поселения является исполнительный комитет Урсаевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан.

Генеральный план Урсаевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2020 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2035 года.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана Урсаевского сельского поселения включает в себя:

Часть 1 (утверждаемая) в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержит карты (схемы) территориального планирования.

Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые  разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта генерального плана поселения.

При разработке генерального плана Урсаевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района были использованы материалы Схемы территориального планирования Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2010 году, Схемы территориального планирования Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2011-2012 году, а также официальные данные представленные администрацией Азнакаевского муниципального района и Урсаевского сельского поселения, входящего в его состав.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА УРСАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Урсаевского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Урсаевского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

# СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ УРСАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Экономико-географическое положение.  Место Урсаевского сельского поселения в системе расселения Азнакаевского муниципального района

Урсаевское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 48-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Азнакаевский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

Урсаевское сельское поселение: село Урсаево (административный центр), деревня Муслюмово.

Урсаевское сельское поселение расположено в юго-восточной части Республики Татарстан, на северо-востоке Азнакаевского муниципального района.

Урсаевское сельское поселение граничит с Сухояшским, Тумутукским, Чалпинским сельскими поселениями и Республикой Башкортостан.

Общая площадь Урсаевского сельского поселения составляет 7960 га, в т.ч. площадь населенных пунктов  333,1 га, из них: с.Урсаево – 256,8 га, д.Муслюмово – 76,3 га.

По территории Урсаевского сельского поселения протекает р.Ик, которая является памятником природы.

В Урсаевском сельском поселении имеются следующие общественные объекты: два детских дошкольных учреждения, начальная и средняя общеобразовательные школы, два фельдшерско-акушерских пункта, два сельских дома культуры, отделение почтовой связи и объекты торговли.

Транспортная связь Урсаевского сельского поселения с другими поселениями и районами Республики Татарстан в настоящее время осуществляется через региональные автомобильные дороги: Большой Сухояш-Муслюмово-Урсаево, Тумутук-Урсаево и местные дороги: обход н.п. Урсаево, подъезд к МТФ н.п Урсаево.

Роль в системе расселения

Территориальная организация Урсаевского сельского поселения является частью системы расселения Азнакаевского муниципального района, которая входит в Набережночелнинскую групповую систему расселения Республики Татарстан.

Основным системообразующим фактором в системе расселения является автомобильная дорога, по которой осуществляется связь населенных пунктов друг с другом и с районным центром г.Азнакаево.

Вторым системообразующим фактором является речная сеть, по которой в результате исторического развития начала формироваться система расселения территории поселения, района и всей территории Республики Татарстан.

На начало 2012г. средняя плотность Урсаевского сельского поселения составила 12,2 чел. на 1 кв.км. В соответствии с проведенным анализом в Схеме территориального планирования Азнакаевского муниципального района Урсаевское сельское поселение входит в группу районов с низким показателем  плотности населения.

На территории Урсаевского сельского поселения население, с общей численностью 977 человек, проживает на территории трех населенных пунктов:

с.Урсаево - центр поселения, д.Муслюмово.

Система расселения Урсаевского сельского поселения имеет двухранговый характер.

Первый ранг занимает центр поселения с.Урсаево с общей численностью населения 757 человека, где размещены административные функции, предприятия АПК, учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения, предприятия торговли.

Второй ранг занимают д.Муслюмово с численностью населения 220 человек, где полностью отсутствуют производственные предприятия и объекты социального обслуживания.

## Социально-экономический потенциал территории

### Характеристика земельного фонда

Распределение земельного фонда по категориям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

По Земельному Кодексу земельный фонд представлен 7 категориями, как части земельного фонда, выделяемые по основному целевому назначению и имеющие определенный правовой режим:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Общая площадь Урсаевского сельского поселения составляет 7960 га (согласно картографическому материалу).

Земли водного фонда Урсаевского сельского поселения занимают 150,9 га.

Информация по остальным категориям земель территории Урсаевского сельского поселения отсутствует.

Распределение земельного фонда по собственности

Информация о наличии земель в федеральной собственности на территории Урсаевского сельского поселения отсутствует. Однако, согласно статье 8 Водного кодекса и статье 8 Лесного кодекса водные объекты и лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. Таким образом, в границах Урсаевского сельского поселения ориентировочно 150,9 га общей площади земель в федеральной собственности.

Согласно данным Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан на территории поселения земельные участки, находящиеся в республиканской собственности отсутствуют.

Информации о наличии земельных участков в иных видах и правах собственности на территории Урсаевского сельского поселения не имеется.

### Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Урсаевского сельского поселения, на начало 2012г. численность населения составила 977 человек.

Демографическая структура Урсаевского сельского поселения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1

Численность населения Урсаевского сельского поселения

| Наименование | Постоянное население |  |
| --- | --- | --- |
|  | человек | % |
| Урсаевское сельское поселение – всего, в том числе: | 977 | 100 |
| с.Урсаево | 757 | 77,5 |
| д.Муслюмово | 220 | 22,5 |

В Схеме территориального планирования Азнакаевского муниципального района все сельские поселения были разделены на пять групп – с очень высоким, высоким, средним, низким и очень низким демографическим потенциалом. Демографический потенциал определялся на основании таких показателей, как естественный прирост, миграционный прирост, плотность населения и демографическая нагрузка. Урсаевскому сельскому поселению присвоен очень высокий балл по миграционному приросту, низкий балл по плотности населения, очень низкий балл по естественному приросту и демографической  нагрузке. В итоге Урсаевское сельское поселение отнесено к группе поселений с очень низким демографическим потенциалом.

### Производственные территории

На территории Урсаевского сельского поселения отсутствуют объекты промышленного производства.

### Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются отрасли растениеводства и животноводства.

Основная сельскохозяйственная специализация Урсаевского сельского поселения животноводство, зерновое растениеводство, производство кормов для животных.

Растениеводство делится на подотрасли, связанные с выращиванием определенных групп культурных растений. Основными являются зерновое хозяйство, картофелеводство и овощеводство, выращивание технических культур, кормопроизводство (выращивание кормовых культур) и садоводство.

Главными отраслями животноводства являются, молочное и мясное скотоводство, овцеводство, свиноводство и пчеловодство.

На территории Урсаевского сельского поселения имеются следующие агропромышленные объекты:

- животноводческая ферма в с.Урсаево;

- животноводческая ферма вблизи с.Урсаево;

- загон для скота вблизи с.Урсаево;

- склад сена вблизи с.Урсаево;

- конный двор вблизи с.Урсаево;

- животноводческая ферма вблизи д.Муслюмово;

- склад минеральных удобрений и ядохимикатов вблизи с. Урсаево.

### Лесной комплекс

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и не покрытые лесом земли.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях населенных пунктов, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют лесной фонд.

На территории Урсаевского сельского поселения отсутствуют земли лесного фонда.

### Жилищный фонд

На 01.01.2012 г. объем жилищного фонда Урсаевского сельского поселения составил 24,7 тыс.кв.м общей жилой площади, в т.ч. в:

- с.Урсаево – 19,5 тыс.кв.м;

- д.Муслюмово – 5,2 тыс.кв.м.

В настоящее время жилой фонд Урсаевского сельского поселения представлен индивидуальной застройкой.

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя).

По Урсаевскому сельскому поселению на начало 2012 года приходится 25,3 кв.м общей площади жилья на одного жителя, что ниже среднереспубликанского показателя жилищной обеспеченности населения по сельской местности – 26,1 кв.м общей площади жилья на человека.

За последние 5 лет в Урсаевском сельском поселении введено в эксплуатацию 6 индивидуальных жилых домов, средний размер 1 дома равен 95 кв.м. Необходимо отметить, что строятся исключительно индивидуальные жилые дома.

Таблица 2.2.2

Жилищное строительство за 2007 - 2011 гг. (тыс. кв. м общей площади)

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Количество домов | Общая площадь, кв.м. | Типы домов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | многоквартирные секционные, кв.м. | усадебные, кв.м. |
|  | 2007 г. |  |  |  |  |
| 1 | д.Муслюмово | 1 | 80 | - | 80 |
|  | 2008 г. |  |  |  |  |
| 1 | с.Урсаево | 5 | 487 | - | 487 |

Примечание: таблица составлена по данным, предоставленным администрацией  сельского поселения

### Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Учреждения образования и воспитания

В настоящее время в Урсаевском сельском поселении (в с.Урсаево) имеется детский сад «Ромашка», проектной вместимостью 40 мест. Численность детей, посещающих детские дошкольные учреждения, составляет 34 человека (49% от общей численности детей 1-6 лет Урсаевского сельского поселения).  Обеспеченность населения местами в детском саду составляет 117% от нормативной потребности.

В настоящее время в с.Урсаево функционируют  общеобразовательные школы общей проектной мощностью на 31 учащихся, численность обучающихся в школе составляет 87 человек. Обеспеченность населения местами в общеобразовательных школах составляет 34% от нормативной потребности.

Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание населения Азнакаевского муниципального района осуществляет МБУЗ «Азнакаевская центральная районная больница», поликлиники и стационары которой расположены в г.Азнакаево. Поскольку стационары Центральной районной больницы обслуживают население района в целом, расчет обеспеченности больничными учреждениями произведен для населения всего Азнакаевского муниципального района. В целом по району обеспеченность составляет лишь 39,9 % от нормы. Недостаточный уровень обеспеченности больничными койками связан с общероссийской тенденцией сокращения количества койко-дней (дней пребывания в койке) и увеличение числа дней работы койки в год в связи с проведением структурных преобразований, направленных на усиление роли и повышение качества первичной медико-санитарной помощи.

Для оказания неотложной медицинской помощи населению Азнакаевского муниципального района имеются станции скорой медицинской помощи: при Центральной районной больнице, в распоряжении которой находятся 9 специализированных автомобилей. Станция скорой медицинской помощи при ЦРБ обслуживает весь район в целом.

Мощность станции скорой медицинской помощи рассчитывается исходя из нормы 1 автомобиль на 10 тыс. человек в пределах зоны 15-минутной доступности на специализированном автомобиле. Урсаевское сельское поселение располагается в нормативном радиусе обслуживания станции скорой медицинской помощи, расположенной в г.Азнакаево.

Важнейшим сектором в системе здравоохранения является амбулаторно-поликлиническая служба, от состояния которой зависят эффективность и качество деятельности всей отрасли, а также решение многих медико-социальных проблем.

В систему амбулаторно-поликлинической службы включаются: поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, службы врачей общей практики. Из амбулаторно-поликлинических учреждений в Урсаевском сельском поселении функционируют два фельдшерско-акушерских пункта в с.Урсаево и д.Муслюмово общей проектной мощностью 37 посещений в смену. Обеспеченность данным объектом на сегодняшний день составляет 205% от нормативной потребности.

Культурно - досуговые учреждения

Из учреждений культуры в с.Урсаево и д.Муслюмово функционируют дома культуры общей вместимостью 440 мест. Обеспеченность клубными учреждениями составляет 293% от нормативного уровня.

Общим требованием к организации библиотечной системы в сельских поселениях является обязательное обеспечение возможности получения библиотечных услуг во всех населенных пунктах, в том числе с малой численностью жителей (менее 500 человек). Объем приобретения печатных изданий, изданий на электронных носителях информации, а также аудиовизуальных документов для создаваемой или существующей библиотеки в сельских поселениях рассчитывается в соответствии с нормативом, установленными Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки, принятым Российской библиотечной ассоциацией, - от 7 до 9 экземпляров на 1 жителя.

Нормативная потребность в библиотеках населения Урсаевского сельского поселения составляет 7,8 тыс.экземпляров. В настоящее время в с.Тойкино функционирует библиотека мощностью 10,6 тыс.экземпляров. Обеспеченность  населения библиотеками составляет 136% от нормативной потребности.

Спортивные учреждения

Нормативная потребность населения сельского поселения в спортивных залах общего пользования составляет 341 кв.м. В Урсаевском сельском поселении при общеобразовательной школе имеется спортивный зал площадью 189 кв.м. Обеспеченность  населения спортивными залами составляет лишь 55% от нормативной потребности.

Плоскостные спортивные сооружения

Нормативная потребность населения сельского поселения в плоскостных сооружениях составляет 1904 кв.м. В Урсаевском сельском поселении имеются: футбольное поле, хоккейный корт общей площадью 2639 кв.м. Обеспеченность данными спортивными сооружениями составляет 138% от нормативной потребности.

Плавательные бассейны

В Новотроицком сельском поселении, как и в других сельских поселениях Азнакаевского муниципального района, отсутствуют плавательные бассейны. Поскольку плавательные бассейны имеют районный уровень обслуживания, обеспеченность рассчитана в целом по району. В настоящее время обеспеченность населения Азнакаевского муниципального района плавательными бассейнами составляет 10% от нормативной потребности.

Предприятия торговли

Общая торговая площадь существующих магазинов Урсаевского сельского поселения составляет 141 кв.м. Торговая площадь магазинов всего сельского поселения соответствует 48% нормативной потребности.

Предприятия бытового и коммунального обслуживания

На сегодняшний день предприятия бытового обслуживания в Урсаевском сельском поселении отсутствуют.

В Урсаевском сельском поселении имеется четыре действующих кладбища общей площадью 2,0 га:

- в  с.Урсаево мусульманское кладбище площадью 0,6 га, заполненность которого 70%. Свободные территории кладбища составляют 0,2 га;

- в с.Урсаево мусульманское кладбище площадью 0,6 га, заполненность которого 60%. Свободные территории кладбища составляют 0,2 га;

- в д.Муслюмово мусульманское кладбище площадью 0,8 га, заполненность которого 70%. Свободные территории кладбища составляют 0,2 га.

Обеспеченность кладбищами традиционного захоронения сельского поселения составляет 300% от нормативной потребности населения.

Полиция

В с.Урсаево имеется участковый пункт полиции, где работает 1 участковый полицейский. Данный участковый пункт полиции полностью удовлетворяет нормативам (1 участковый в сельской местности на 3-3,5 тыс.человек).

Потребность существующего населения Урсаевского сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 42.13330.2011, Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4

Анализ обеспеченности населения Урсаевского СП  объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

| Наименование | Единица измерения | Норма | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на исходный год | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 49% детей в возрасте 1-6 лет* | 34 | 40 | 117 |
| Общеобразовательные школы | мест | 100% детей в возрасте 7-15 лет и 75% в возрасте 16-17 лет | 91 | 31 | 34 |
| Внешкольные учреждения | мест | 120% от школьников | 74 | 80 | 108 |
| Больницы | койка | 13,47 коек на 1000 чел. | 13 | отсутствуют | - |
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение | посещ./см. | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 18 | 37 | 205 |
| Аптеки | объект | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 1 | отсутствуют | - |
| Спортзалы общего пользования | кв.м. пола | 350 кв.м. на 1000 чел. | 341 | 189 | 55 |
| Плоскостные сооружения | кв.м. | 1949,4 кв.м. на 1000 чел. | 1904 | 2639 | 138 |
| Бассейны | кв.м. зерк.в. | 75 кв.м. на 1000 чел. | 73 | отсутствуют | - |
| Клубы, Дома культуры | мест | 150 мест | 150 | 440 | 293 |
| Библиотеки | тыс.томов | 8 тыс.томов на 1000 чел. | 7,8 | 10,6 | 136 |
| Магазины | кв.м.торг.пл. | 300 кв.м. на 1000 чел. | 293 | 141 | 48 |
| Предприятия питания | мест | 40 мест на 1000 чел. | 39 | отсутствуют | - |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 раб.мест на 1000 чел. | 7 | отсутствуют | 0 |
| Отделения связи | объект | по расчетам | 1 | 1 | 100 |
| Полиция | чел. | 1 участковый на 3-3,5 тыс.чел. | 1 | 1 | 100 |
| Кладбища | га | 0,24 га на 1000 чел. | 0,2 | 0,6 | 300 |

* в качестве нормативного показателя принимается фактическое количество детей в данных учреждениях, от общей численности детей дошкольного возраста

## Историко-культурное наследие

### 2.3.1 Объекты культурного наследия на территории 
Урсаевского сельского поселения

Согласно Федеральному Закону  Российской Федерации от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества, со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

На территории Урсаевского сельского поселения памятники истории и культуры отсутствуют.

# НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УРСАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## Прогноз численности населения

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан.  Прогноз численности населения в разрезе городских и сельских поселений Азнакаевского района выполнялся в рамках Схемы территориального планирования Азнакаевского муниципального района с учетом прогноза общей численности района, предоставленного Министерством экономики Республики Татарстан.

В данном случае генеральный план Урсаевского сельского поселения учитывает прогноз общей численности населения всего поселения и населенных пунктов в его составе, разработанного в рамках Схемы территориального планирования Азнакаевского муниципального района, и ориентируется на него при выполнении документов территориального планирования.

Согласно данному демографическому прогнозу численность населения Урсаевского сельского поселения на первую очередь составит - 1009 человек, на расчетный срок – 900 человек.

Таблица 3.1.1

Прогноз  численности  населения Урсаевского

сельского поселения, человек

| Наименование | 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- |
| Урсаевского сельское поселение, в том числе | 1009 | 900 |
| с.Урсаево | 780 | 696 |
| д.Муслюмово | 229 | 204 |

## Экономическое развитие

### Развитие промышленного производства

Схемой территориального планирования Азнакаевского муниципального района, генеральным планом Урсаевского сельского поселения мероприятий по развитию промышленного производства не предусматривается.

### Развитие агропромышленного комплекса

В соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Азнакаевского муниципального района планируется дальнейшее развитие существующих направлений сельскохозяйственного производства Урсаевского сельского поселения. Для дальнейшего развития сельского хозяйства и достижения проектных показателей производства продукции необходимо своевременное проведение мероприятий по капитальному строительству, реконструкции и модернизации объектов.

Мероприятиями генерального плана Урсаевского сельского поселения, в соответствии со Схемой территориального планирования Азнакаевского муниципального района, предусмотрено перефункционирование склада минеральных удобрений под иные функции, в целях устранения негативного воздействия на население с.Урсаево.

### Развитие лесного комплекса

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом Урсаевского сельского поселения, Схемой территориального планирования Азнакаевского муниципального района и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается.

Таблица 3.2.1

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в Урсаевском  сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Проектная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ региональНОГО значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Урсаево | Склад минеральных удобрений | перефункционирование | га | - | 0,4 | + |  | СТП Азнакаевского МР, Генеральный план Урсаевского СП |

## Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Все мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры в генеральном плане Урсаевского сельского поселения предусмотрены в соответствии с расчетами и мероприятиями Схемы территориального планирования Азнакаевского муниципального района.

Площадки нового жилищного строительства предусмотрены в с.Урсаево и д.Муслюмово за пределами границы села.

Увеличение общей площади жилого фонда Урсаевского сельского поселения произойдет в с.Урсаево – на 14,7 тыс.кв.м, в  д.Муслюмово – на 5,02 тыс.кв.м.

Таблица 3.3.1

Развитие  жилищной инфраструктуры Урсаевского сельского поселения

| Наименование территории | Существующее положение | Первая очередь (2012 – 2020 гг.) |  | Расчетный срок (2021 – 2035 гг.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м. | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м. |
| Урсаевское сельское поселение - всего, в т.ч: | 24,7 | 38,08 | 13,38 | 44,42 | 6,34 |
| с.Урсаево | 19,5 | 29,29 | 9,79 | 34,20 | 4,91 |
| д.Муслюмово | 5,2 | 8,79 | 3,59 | 10,22 | 1,43 |

Таблица 3.3.2

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры в Урсаевском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Урсаево | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 9,8 | + |  | Генеральный план Урсаевского СП |
|  |  |  |  | га | - | 4,9 |  | + |  |
| 2 | д.Муслюмово | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 3,6 | + |  | Генеральный план Урсаевского СП |
|  |  |  |  | га | - | 1,4 |  | + |  |

## Развитие системы обслуживания населения

Одной из основных целей генерального плана Урсаевского сельского поселения является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Мероприятия по размещению объектов обслуживания в Урсаевском сельском поселении определены в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Азнакаевского муниципального района.

Генеральным планом, в соответствии со Схемой территориального планирования Азнакаевского муниципального района, предусмотрены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт детского сада в с.Урсаево;

- реконструкция школы в с.Урсаево;

- капитальный ремонт ФАПов в с.Урсаево и д.Муслюмово;

- капитальный ремонт дома культуры в с.Урсаево;

- реконструкция спортзала при школе в с.Урсаево;

- строительство спорт зала при ДК в с.Урсаево;

- капитальный ремонт футбольного поля и хоккейной коробки в с.Урсаево;

- размещение новых объектов торговли.

Иных мероприятий по развитию и размещению объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания на территории Урсаевского сельского поселения, в связи с отсутствием потребности, генеральным планом не предусмотрено.

Таблица 3.4.1

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Урсаевском  сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Районного) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Урсаево | Детский сад | реконструкция | мест | 40 | - | + |  | ГП Урсаевского СП |
| 2 | с.Урсаево | Школа | реконструкция | мест | 31 | 121 | + |  | ГП Урсаевского СП |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Урсаево | ФАП | реконструкция | посещений в смену | 28 | - | + |  | ГП Урсаевского СП |
| 2 | д.Муслюмово | ФАП | реконструкция | посещений в смену | 9 | - | + |  | ГП Урсаевского СП |
| Дома культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Урсаево | Дом культуры | реконструкция | объект | 320 | - | + |  | ГП Урсаевского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Урсаево | Спортзал (при школе) | реконструкция | кв.м | 189 | 64 | + |  | ГП Урсаевского СП |
| 2 | с.Урсаево | Спортзал ( при ДК) | Новое строительство | кв.м | - | 100 | + |  | ГП Урсаевского СП |
| Плоскостное сооружение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Урсаево | Футбольное поле | капитальный ремонт | кв.м | 839 | - | + |  | ГП Урсаевского СП |
| 2 | с.Урсаево | Хоккейная корт | капитальный ремонт | кв.м | 1800 | - | + |  | ГП Урсаевского СП |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Урсаево | Объект торговли | Новое строительство | кв.м | - | 100 | + |  | ГП Урсаевского СП |
| 2 | д.Муслюмово | Объект торговли | Новое строительство | кв.м | - | 60 | + |  | ГП Урсаевского СП |

## Мероприятия по развитию туристско-рекреационной системы. Организация мест отдыха местного населения

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане Урсаевского сельского поселения предусматривает мероприятия по организации системы зеленых насаждений как зон отдыха местного населения и площадок отдыха посетителей.

Комплекс мероприятий по организации системы зеленых насаждений, необходимый для создания благоприятных возможностей для отдыха людей, улучшения облика сельского населенного пункта предусматривает два основных этапа: организация озеленения общего пользования и организация озеленения ограниченного пользования.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования – создание скверов у административных и общественных зданий, центров повседневного обслуживания, устройство бульвара на главной улице, озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования – озеленение дворов многоквартирных домов, территорий объектов образования и воспитания и др. объектов социального и культурно-бытового обслуживания (устройство палисадников, посадка фруктовых и декоративных деревьев, кустарников, устройство цветников).

Развитие туристско-рекреационной системы Азнакаевского муниципального района и республики в целом невозможно без формирования тесных, взаимообусловленных связей между туристско-рекреационными зонами, как в границах района, так и между туристско-рекреационными зонами республики. Все указанные зоны, маршрутно-опорные центры, маршрутно-транзитные точки, привлекательные объекты, природные территории предлагается объединить в систему транспортно-экскурсионными связями регионального и районного (местного) значения.

Для обеспечения развития въездного туризма в район необходимо развивать, в первую очередь, местные туристические маршруты, а также маршруты регионального значения.

По территории Урсаевского сельского поселения будет проходить историко-культурный маршрут.

Таблица 3.5.1

Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в Урсаевском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт, местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Урсаево, д.Муслюмово | Озеленение | Организация системы зеленых насаждений | - | - | - | + | + | Генеральный план Урсаевского СП |
| 2 | Урсаевское СП | Историко-культурный маршрут | Организация маршрута | - | - | - | + | + | СТП Азнакаевского МР |

## Развитие транспортной инфраструктуры Урсаевского сельского поселения

Основной целью разработки раздела «Развитие транспортной инфраструктуры Урсаевского сельского поселения» в составе Генерального плана Урсаевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района является разработка мероприятий, направленных на развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, увеличение эффективности и конкурентоспособности экономики поселения, обеспечение требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной сети.

Основные задачи по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры Азнакаевского муниципального района и Урсаевского сельского поселения:

- Развитие автомобильных дорог регионального значения

Региональные дороги являются собственностью Республики Татарстан и в связи с этим основные мероприятия направлены  на их сохранение, модернизацию и развитие.

- Развитие автомобильных дорог местного значения

Для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры необходима реконструкция существующих дорог местного значения, строительство асфальтобетонных подъездных автодорог к населенным пунктам.

- Строительство и реконструкция искусственных сооружений

Предусматривается капитальный ремонт существующих  и строительство  новых мостовых переходов на автомобильных дорогах, а также строительство путепроводов в местах пересечения автомобильными дорогами проектируемой железной дороги «Казань – Альметьевск – Азнакаево – Бугульма».

- Развитие придорожного сервиса

Создание современной сети автомобильных дорог невозможно без коренного улучшения уровня обслуживания, обеспечения условий труда и отдыха участников дорожного движения.

Меры по совершенствованию системы дорожного сервиса направлены на приближение состояния автомобильных дорог к передовому уровню. Их осуществление будет способствовать повышению удобства и обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах, а также улучшению уровня обслуживания грузов и пассажиров. Предусмотренные мероприятия по развитию дорожного сервиса обеспечивают стимулирование привлечения внебюджетных средств, для обслуживания участников дорожного движения. Реализация намеченной системы мер по упорядочению размещения объектов дорожного сервиса даст возможность снизить экологическую нагрузку на придорожные полосы, улучшить обслуживание пользователей.

Объекты дорожного сервиса, подлежащие размещению и  эксплуатации на дорогах района по назначению делятся на две группы:

1) объекты, входящие в комплекс автомобильной дороги и активно способствующие снижению утомляемости водителей и пассажиров, обеспечению оказания необходимой помощи участникам движения, повышению уровня удобства и безопасности движения, повышению долговечности автодорог, (площадки для кратковременной стоянки автомобилей и отдыха участников движения, автобусные остановки, пункты весового контроля, посты ГИБДД). Количество и места расположения этих объектов будут определяться предпроектной документацией на строительство дорог;

2) объекты платного сервиса в пределах придорожной полосы для повышения уровня комфорта участников движения, создания условий для труда и отдыха в пути водителей и пассажиров. К объектам этой группы отнесены мотели, кемпинги, автозаправочные станции, станции технического обслуживания, пункты питания (КДС).

Планируемый транспортный каркас Урсаевского сельского поселения формируется из автомобильных дорог регионального и местного значения.

Генеральным планом, в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Азнакаевского муниципального района, предусмотрены следующие мероприятия по развитию автомобильных дорог на территории Урсаевского сельского поселения:

- капитальный ремонт автомобильной дороги – объезда с.Урсаево;

- строительство дороги – подъезда к проектируемому навозохранилищу.

Таблица 3.6.1

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Урсаевское СП | Обход с.Урсаево | Кап. ремонт | км | 5,56 | - | + |  | СТП Азнакаевского МР |
| 2 | Урсаевское СП | Подъезд к проектируемому навозохранилищу | Новое строительство | км | - | 0,71 | + |  | СТП Азнакаевского МР |

## Мероприятия по установлению границ  населенных пунктов Урсаевского сельского поселения

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации в генеральном плане поселения должны быть отражены границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения.

При установлении границ населенных  пунктов были учтены  социально-экономические условия, необходимые территории для развития социальной, рекреационной, производственной и транспортно-коммуникационной инфраструктур населенных пунктов и поселения в целом.

Изменение границ населенных пунктов Урсаевского сельского поселения предусмотрено в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Азнакаевского муниципального района.

Генеральным планом Урсаевского сельского поселения для осуществления нового жилищного строительства предложено расширение границы с.Урсаево и д.Муслюмово.

В границу с.Урсаево предлагается включение участков общей площадью 14,64 га, находящихся в категории «земли сельскохозяйственного назначения», в границу д.Муслюмово – 5,01 га, находящихся также в категории «земли сельскохозяйственного назначения».

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №172 – ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативно правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (далее - Закон о переводе) установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, если процедура утверждения генерального плана муниципального образования не нарушена, то акт об утверждении генерального плана, как представляется, является актом о переводе земель или земельных участков. (Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ)

При этом, исходя из положений части 3 статьи 8 Закона о переводе, для внесения сведений о категории земель соответствующих земельных участков в государственный кадастр недвижимости в орган кадастрового учета направляются сведения о кадастровых номерах земельных участков, включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ населенных пунктов, в порядке, предусмотренном статьей 5 Закона о переводе. (Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ)

Согласно части 3 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

После проведения процедуры перевода земель из одной категории в другую, согласно статье 9 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в государственный кадастр недвижимости необходимо внести следующие сведения о границах населенных пунктов:

- описание местоположения границ населенных пунктов;

- реквизиты правовых актов об установлении или изменении границ населенных пунктов.

Таблица 3.7.1

Мероприятия по установлению границ населенных пунктов в Урсаевском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Урсаево | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 14,64 | + | + | СТП Азнакаевского муниципального района, Генеральный план Урсаевского СП |
| 2 | д.Муслюмово | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 5,01 | + | + | СТП Азнакаевского муниципального района, Генеральный план Урсаевского СП |

## Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры.

### Водоснабжение

Существующее положение

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Усаевского сельского поселения являются подземные воды. Население пользуется водой как из артезианских скважин, так и из родников. Все существующие системы водоснабжения, обслуживающие население, являются самостоятельными (выполнены для каждого населенного пункта) и никак не связаны друг с другом.

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения Усаевского сельского поселения представлены в таблице 3.8.1.

Таблица 3.8.1

| Наименование населенного пункта | Кол-во скважин, шт | Кол-во башен, шт. | Мощность водозабора м³/сут | Наличие зон санитарной охраны, шт. | Протяженность водопров. сетей, км % ветхости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Урсаевское СП | - | 2 | 816,00 | 1 | 18,000/13,00 |
| Урсаево | - | 1 | 432,00 | - | 13,000/13,00 |
| Муслюмово | - | 1 | 384,00 | 1 | 5,000 |

Вода по химическому составу  гидрокарбонатная  магниево-кальциевая  и соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Водопроводные сети оборудованы водоразборными колонками. Противопожарный запас воды хранится в водонапорных башнях. Водонапорная башня регулирует водопотребление поселка, создает необходимый напор в сети, а также хранит 10-ти минутный противопожарный запас воды.

Водоснабжение объектов производственного назначения и  агропромышленного комплекса осуществляется из собственных источников водоснабжения (артезианские скважины).

Проблемными характеристиками сети водопровода являются:

изношенность и устарелость водопроводной сети, износ арматуры. В связи с этим происходят частые аварии и утечки, и следствие чего, повышенные потери воды на собственные нужды;

вторичное загрязнение воды из-за коррозии стальных водопроводов.

Расчетные расходы

Водопотребление определено по всем видам потребителей (население, промышленность, животноводство), без учета объёма воды на пожаротушение.

Общий расход на хозяйственно-питьевые нужды населения в каждом населенном пункте пропорционален числу жителей и зависит от степени благоустройства жилой зоны.

Коммунальный сектор включает в себя: население, общественно-административные здания, личный скот. Водопотребление коммунального сектора определено без учета воды, расходуемой на полив приусадебных участков и зеленых насаждений.

В животноводческий сектор входит скот, содержащийся на животноводческих комплексах и фермах.

Численность населения и животных на животноводческих комплексах, а также данные по промышленным объектам предоставлены ГУП «Татинвестгражданпроект».

Расход воды на содержание и поение скота, зверей и птицы на животноводческих фермах и комплексах приняты согласно Ведомственным нормам технологического проектирования ВНТП-Н-97, разработанных и утвержденных Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ и составляют:

- для КРС (молодняк) – 30 л/сут,

- для КРС (молочные) – 100 л/сут,

- для КРС (мясные) – 55 л/сут,

- для свиней – 25 л/сут,

- для овец – 5,5 л/сут,

- для лошадей – 60 л/сут.

Количество голов скота и водопотребление по каждому хозяйству представлено в таблице 3.8.2.

Таблица 3.8.2

| № пп | Наименование сельских поселений, нас.пунктов | Наименование хозяйств | Специализация | Количество голов | Водопотребление, м3/сут | Всего водопотребления, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Урсаевское СП |  |  |  |  |  |
|  | Урсаево | ООО «Урсаево» | Молодняк Молочные Мясные | 193 1178 592 | 5,79 117,80 32,56 | 156,15 |
|  | Муслюмово |  | Молодняк Молочные Мясные | 37 222 111 | 1,11 22,20 6,10 | 29,41 |

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СНиП 2.04.01- 85* таблица 3 примечание 1 и составит 60 л/сут на 1 человека.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.8.4.

Удельные нормы водопотребления

Таблица 3.8.3

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 120 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

Проектное предложение

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения района водой питьевого качества, повышение надежности систем, сокращение количества аварий на сетях, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь воды.

В рамках реализации концепции развития предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- обеспечение населенных пунктов централизованной системой водоснабжения, организовав кольцевую водопроводную сеть вдоль улиц с установкой пожарных гидрантов и подводом воды непосредственно в жилые дома и предприятия по обслуживанию населения;

- реконструкция и замена сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий в с . Урсаево-13км.;

- Оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации;

- Установка системы умягчения воды в с Урсаево.

- Усиление контроля по рациональному расходованию воды потребителями и совершенствованию системы мониторинга качества воды в системе водоснабжения.

Примечание: 1. водоснабжение как существующих, так и предлагаемых крупных объектов агропромышленного комплекса (животноводческие фермы) предлагается организовать от собственных источников водоснабжения (арт.скважины, каптаж родников и др.);

2. Количество артезианских скважин, емкости резервуаров, производительности насосных станций, протяженность водопроводной сети уточняются на последующих стадиях проектирования после проведения гидравлического расчета

Таблица 3.8.4

| № пп | - Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут |  |  |  |  | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Полив, м3/сут | Живот. сектор, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Qср |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Урсаево | - | - | 435 60,90 | 289 11,56 | 724 72,46 | 86,95 | 10,87 | 43,44 | 156,15 | 282,92 |
| 2 | Муслюмово | - | - | 216 30,24 | - | 216 30,24 | 36,29 | 4,54 | 12,96 | 29,41 | 77,15 |
| 3 | Садоводческие общества | - | - | - | 124 4,96 | 124 4,96 | 5,95 | 0,74 | 7,44 | - | 13,14 |
|  | 1 очередь реализации генерального плана (2020г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Урсаево | - | - | 675 94,50 | 105 4,20 | 780 98,70 | 118,44 | 14,81 | 46,80 | 156,15 | 316,46 |
| 2 | Муслюмово | - | - | 229 32,06 | - | 229 32,06 | 38,47 | 4,80 | 13,74 | 29,41 | 80,01 |
| 3 | Садоводческие общества | - | - | - | 124 4,96 | 124 4,96 | 5,95 | 0,74 | 7,44 | - | 13,14 |
|  | Расчетный срок реализации генерального плана (2035г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Урсаево | - | - | 696 97,44 | - | 696 97,44 | 116,93 | 14,62 | 41,76 | 156,15 | 309,97 |
| 2 | Муслюмово | - | - | 204 28,56 | - | 204 28,56 | 34,27 | 4,28 | 12,24 | 29,41 | 74,49 |
| 3 | Садоводческие общества | - | - | - | 124 4,96 | 124 4,96 | 5,95 | 0,74 | 7,44 | - | 13,14 |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 3.8..3 по нормам водопотребления на 1 человека.

### Канализация

Существующее положение

В Урманаевском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения. Население пользуется выгребными ямами, с последующим вывозом на районные очистные сооружения канализации.

Расчетные расходы

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.8.7.

Удельные нормы водоотведения

Таблица 3.8.5

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 120 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 25 |

Информация о численности животных, находящихся на фермах и животноводческих комплексах предоставлена ГУП “Татинвестгражданпроект”.

Нормы водоотведения для животноводства приняты согласно Ведомственным нормам технологического проектирования ВНТП-Н-97 и определены только для технических нужд (без учета хоз-питьевых нужд):

-для КРС (молодняк) – 7 л/сут,

- для КРС (молочные) – 43 л/сут,

- для КРС (мясные) – 5 л/сут,

- для свиней – 7 л/сут,

- для овец - 0,5 л/сут,

- для лошадей – 10 л/сут,

Количество голов и водоотведение по каждому хозяйству представлены в таблице 3.8.6.

Таблица 3.8.6

| № пп | Наименование сельских поселений, нас.пунктов | Наименование хозяйств | Специализация | Количество голов | Водоотведение, м3/сут | Всего водоотведения, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Урсаевское СП |  |  |  |  |  |
|  | Урсаево | ООО «Урсаево» | Молодняк Молочные Мясные | 193 1178 592 | 1,35 50,65 2,96 | 54,96 |
|  | Муслюмово |  | Молодняк Молочные Мясные | 37 222 111 | 0,26 9,55 0,56 | 10,37 |

Проектное предложение

Схемой территориального планирования Азнакаевского района для более эффективной очистки сточных вод в населенных пунктах с количеством жителей более 300 человек, предусматривалось установка компактных очистных сооружения биологической очистки, а при меньшей численности – строительство септиков.

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия водных источников в первоочередных мероприятиях предусматривается следующее:

- строительство современных биологических очистных сооружений канализации с доведением уровня очистки сточных вод до нормативных требований в с.Урсаево производительностью 200м3 /сут;

- организация вывоза стоков от существующих септиков и выгребных ям жилой и общественной застройки;

- строительство сетей канализации с применением труб из современных материалов на основе современных технологий в с. Урсаево;

- строительство блочной канализационной насосной станции для перекачки стоков на очистные сооружения.

Тип очистных сооружений, необходимость, количество и производительность КНС, протяженность канализационной сети уточняются на стадии рабочего проектирования.

Примечание: 1. До развития централизованной системы канализации с соответствующими очистными сооружениями рекомендуется устройство местной канализации с очисткой сточных вод для обслуживания общественно-бытовых зданий и отдельных групп жилых домов;

- Необходимость в канализационной насосной станции, их количество и производительность, протяженность канализационной сети уточняются на последующих стадиях проектирования после проведения гидравлического расчета с учетом геологических, геоморфологических и гидрогеологических условий проектирования территории и рельефа местности;

- Строительство очистных сооружений канализации предлагается выполнять очередями по 5-20м³/сут, учитывая объем поступающих сточных вод.

Таблица 3.8.7

| № пп | - Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут |  |  |  |  | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Живот. сектор, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) |  |  | Qср |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Урсаево | - | - | 435 60,90 | 289 7,23 | 724 68,13 | 81,75 | 3,40 | 54,96 | 126,49 |
| 2 | Муслюмово | - | - | 216 30,24 | - | 216 30,24 | 36,29 | 1,51 | 10,37 | 42,12 |
| 3 | Садоводческие общества | - | - | - | 124 3,10 | 124 3,10 | 3,72 | 0,16 | - | 3,26 |
|  | 1 очередь реализации генерального плана (2020г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Урсаево | - | - | 675 94,50 | 105 2,63 | 780 97,13 | 116,55 | 4,85 | 54,96 | 156,94 |
| 2 | Муслюмово | - | - | 229 32,06 | - | 229 32,06 | 38,47 | 1,60 | 10,37 | 44,03 |
| 3 | Садоводческие общества | - | - | - | 124 3,10 | 124 3,10 | 3,72 | 0,16 | - | 3,26 |
|  | Расчетный срок реализации генерального плана (2035г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Урсаево | - | - | 696 97,44 | - | 696 97,44 | 116,93 | 4,87 | 54,96 | 157,27 |
| 2 | Муслюмово | - | - | 204 28,56 | - | 204 28,56 | 34,27 | 1,42 | 10,37 | 40,35 |
| 3 | Садоводческие общества | - | - | - | 124 3,10 | 124 3,10 | 3,72 | 0,16 | - | 3,26 |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 3.8.5 по нормам водоотведения на 1 человека.

Организация поверхностного стока

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока и устройство сети водостоков.

На первую очередь проектом предлагается открытая сеть ливнестоков. Она является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений.

Выполняется по всей территории сельского поселения, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги – в населенных пунктах.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:1.5 Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом, после соответствующей очистки, в водоприемники.

На расчетный срок, с увеличением благоустройства территории, проектом предлагается водосточная сеть закрытого типа. Она является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

Сеть дождевой канализации (закрытого типа) предназначена для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и площадей.

Поверхностные стоки с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях населенных пунктов должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются вместе с очищенными стоками в водоприемники, согласно техническим условиям.

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течении 1-2 суток. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Поверхностные сточные воды с внеселитебных территорий (промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и др.), а также с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях (бензозаправочные станции, стоянки автомашин, крупные автобусные станции и др.), должны подвергаться очистке на локальных или кустовых очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в поселковую сеть дождевой канализации:

- условно-чистые воды производственные;

- конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

- грунтовые (дренажные) воды;

- воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

С территорий, застроенных одно и двухэтажной застройкой, сброс дождевых вод проектируется посредством применения открытых водоотводящих устройств (уличные лотки, дорожные кюветы, водоотводные канавы) с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Продольный уклон лотков не должен быть менее 0,003.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод  является настоятельной необходимостью.

В дальнейшем, каждое из мероприятий по отведению поверхностного стока должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Для полного благоустройства сельского поселения рекомендуется разработка проекта схемы водоотведения коммунально бытовых и поверхностных стоков.

Схема водоотведения разрабатывается на основании принятых решений по системе водоотведения и является конкретным технически и экономически обоснованным решением по выбору и размещению комплекса инженерных сооружений для приема, транспортирования, очистки и выпуска их в водоем или передачи для последующего использования в сельском хозяйстве и промышленности.

### Санитарная очистка территории

В данном разделе рассматриваются вопросы по организации, сбору, удалению, обезвреживанию твердых и жидких бытовых отходов, а также уборке поселковых территорий.

Вопросы охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов, выявление источников вредного воздействия, удаление, обезвреживание неутилизируемых промышленных отходов рассматриваются в разделе «Охрана окружающей среды».

Существующее положение

Существующая застройка является источником образования твердых бытовых отходов. Их условно можно отнести к отходам 4-го и 5-го класса опасности. Твердые бытовые отходы от жилых домов и объектов инфраструктуры вывозятся на санкционированные свалки.

# По данным Министерства экологии и природных ресурсов в Урманаевском сельском поселении функционирует 1 свалка (см. таблицу 3.8.8). Практически повсеместно санкционированные свалки ТБО содержатся в неудовлетворительном состоянии: не производится уплотнение массы отходов, не установлены ограждения, аншлаги, имеется доступ посторонних лиц, диких и домашних животных. Из-за отсутствия обваловки по периметру объектов происходит захламление прилегающей территории и стихийное разрастание свалок, загрязнение подземных вод. Кроме того, на свалках отсутствуют контрольные скважины, и не производится анализ состояния и качества подземных вод.

# Схемой предусмотрено закрытие существующих свалок с последующей их рекультивацией.

# Таблица 3.8.8.

# Санкционированные свалки на территории Азнакаевского муниципального района

| # № пп | # Месторасположение | # Площадь, м2 | # Закрытие и рекультивация |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Урсаевское СП, возле с. Урсаево | # 35821 | Расчетный срок |

Санитарная очистка в районе проводится службами ЖКХ. Вывоз ТБО осуществляется по утвержденным схемам, разработанным эксплуатирующими организациями совместно с представителями районного исполнительного комитета.

Расчетные расходы

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимаются по Справочнику «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990 г.) и СНиП 2.07.01-89*:

- твердые бытовые отходы – 1,5-1,1 м3/год (в зависимости от степени благоустройства зданий (на 1 человека)),

- смёт с 1 м2 – 5-15 кг,

- жидкие из выгребов – 2000 л.

# Объем твердых бытовых отходов от жилого сектора и от дачников, проживающих на территории сельских поселений, на расчетные периоды приведены в таблице 3.8.9 и 3.8.10

# Объем твердых бытовых отходов от жилого сектора

# сельских поселений по расчетным периодам

Таблица 3.8.9

| Наименование | Объем твердых бытовых отходов, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение 2012г. | Первая очередь с 2012 по 2020гг | Расчетный срок с 2021 по 2035гг |
| Урсаевское СП | 1410,0 | 15135,0 | 20250,0 |
| Урсаево | 1086,0 | 11700,0 | 15660,0 |
| Муслюмово | 324,0 | 3435,0 | 4590,0 |

Необходимое количество контейнеров рассчитано по формуле:

Псб=(СхТхКр):(VxКз), где

Псб- количество контейнеров,шт;

Т – периодичность вывоза, сут;

Кр=1,05 – коэффициент повторного заполнения отходами контейнеров в результате уборки контейнерной площадки после разгрузки контейнеров;

V=1,2 м3 – объем одного контейнера;

Кз=0,75 – коэффициент заполнения контейнеров.

Суточная норма накопления ТБО рассчитана по формуле:

С=(РхNxКН), где

С – суточная норма накопления ТБО;

Р – количество проживающих на территории домовладений и прочих жилых объектов;

N – среднесуточная норма накопления на 1 человека (0,003-0,004 м3), в зависимости от благоустройства жилья;

КН=1,25 – коэффициент неравномерности накопления ТБО.

В таблице 3.8.10 приведено необходимое количество контейнеров и контейнерных площадок для поселения по расчетным периодам.

Необходимое количество контейнеров и контейнерных площадок

на расчетные периоды (для жилой застройки)

Таблица 3.8.10

| Наименование | Количество контейнеров, шт. |  | Контейнерные площадки, шт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2020 г | Расчетный срок 2035 г | Первая очередь 2020 г | Расчетный срок 2035 г |
| Урманаевское СП | 12 | 12 | 4 | 4 |
| Урманаево | 9 | 9 | 3 | 3 |
| Первое Мая | 3 | 3 | 1 | 1 |

Необходимая норма уборочных машин, согласно СНиП 2.07.01-89, составляет:

- мусоровозы – 20 шт. на 100 тысяч жителей;

- уборочные машины – 60 шт. на 1 млн. м2 площади;

- ассенизационные машины – 20 шт. на 100 тысяч жителей.

Количество уборочного транспорта по расчетным периодам составит:

- на I-ю очередь (с 2010 по 2020 г.г.):

мусоровозы - 20 х 1009 : 100000 = 1 шт;

ассенизационные машины – 20 х1009: 100000 = 1 шт;

- на расчетный срок 2035 год:

мусоровозы - 20 х 900: 100000 = 1 шт;

ассенизационные машины – 20 х 900 : 100000 = 1 шт.

# Биологические отходы.

# Одним из важных вопросов является вопрос утилизации биологических отходов. Местами захоронения биологических отходов являются скотомогильники и кладбища. По данным Азнакаевского райгосветобъединения на территории Усаевского сельского поселения числится 2 биологические ямы и 2 сибироязвенных скотомагильника (таблица 3.8.11,3.8.12,).

# Таблица 3.8.11

# Сведения о биологических ямах на территории

# Азнакаевского муниципального района на 01.01.2009 г.

| # № пп | # Местонахождение # скотомогильника | # № ветсанкарточек | # Название населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # ООО «Урсай» | # 30 | # Урсаево |
| # 2 | # ООО «Муслюм» | # 31 | # Муслюмово |

# Таблица 3.8.12

# Сведения о наличии сибиреязвенных захоронений в

# Азнакаевском муниципальном районе на 01.01.2009 г.

| # № пп | # Местонахождение # скотомогильника | # № ветсанкарточек | # Название населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # ООО «Урсаево» | # 2 | # Урсаево |
| # 2 | # ООО «Муслюм» | # 3 | # Муслюмово |

# Согласно действующим санитарным нормам и правилам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов № 13-7-2/469 размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м (I класс опасности). При этом сибиреязвенные скотомогильники являются особо опасными объектами, т.к. могут быть очагом заражения почвы инфекцией сибирской язвы, устойчивой в объектах окружающей среды и имеющей длительный срок выживания (по некоторым данным более 100 лет).

# Возможны несколько вариантов решения проблемы размещения скотомогильников вблизи населенных пунктов:

# Проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников;

# Перенос несибиреязвенных скотомогильников;

# Перефункционирование селитебных территорий, расположенных в санитарно-защитных зонах скотомогильников.

Проектное предложение

Генеральным планом сельского поселения предусмотрены мероприятия по оптимизации системы сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов, санитарной очистке территории:

  - планово-регулярная санитарная очистка территории;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора отходов;

  - организация дифференцированного (раздельного) сбора и удаления мусора на проектируемый межпоселенческий полигон ТБО в Ильбяковском сельском поселении в районе н.п. Ирекле в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Азнакаевского муниципального района;

  - организовать приемный пункт по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

  - организовать приемный пункт по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин;

  - удаление уличного смета и строительного мусора на полигон ТБО для насыпки изолирующего слоя.

### Теплоснабжение

Существующее положение

На территории Урсаевского сельского поселения расположены населенные пункты – с.Урсаево, д.Муслюмово. Урсаевское  сельское поселение застроено в основном – частными домами усадебной застройки.

Отопление усадебной застройки осуществляется от локальных источников теплоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления.

Общественные учреждения сельского поселения (школы, СДК) пользуются автономными котельными с маломощными котлами до 100 кВт и менее.

Проектное решение

Теплоснабжение усадебной жилой, общественной застройки – на первую очередь (2020г.) и на расчетный срок (2035г.) предлагается осуществить:

- усадебная застройка - от двухконтурных теплогенераторов;

- общественные учреждения  - от автономных источников тепла.

### Газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время газоснабжение Урсаевского сельского поселения осуществляется от магистрального газопровода высокого давления, через распределительные газопроводы и Азнакаевскую газораспределительную станцию (ГРС).

Природный газ в сельские населенные пункты Урсаевского сельского поселения  подается от ГРС по межпоселковым газопроводам высокого давления до газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП) см.таблицу 3.8.13. Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю.

Таблица №3.8.13

| № пп | Сельское поселение, населенный пункт | ГРП, ШРП | Регулятор, мощность | Кого обслуживает |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Урсаевское поселение |  |  |  |
|  | с. Урсаево | ГРП | 4400 | Население |
|  | д. Муслюмово | ГРП | 1790 | Население |

Данные по газифицируемым квартирам и домам населенных пунктов по Азнакаевскому району

Таблица№3.8.14

| № пп | Наименование Населенного пункта | Кол-во квартир в жилом фонде | Газификация квартир 01.01.2010 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе: |  |
|  |  |  |  | сетевой | сжиженный |
| 1 | с. Урсаево | 317 | 317 | 317 | - |
| 2 | д. Муслюмово | 82 | 82 | 82 | - |

Проектное решение на I очередь и на расчетный срок

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа - 220 нм3/год для Урсаевского сельского поселения на 1 человека в соответствии с СП 42-101-2003.

Расходы газа для отопления от местных генераторов тепла усадебной застройки определены в соответствии с тепловыми нагрузками.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на первую очередь (2020г.) и на расчетный срок (2035г.) представлены в таблице 3.8.15.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды  населения Урсаевского сельского поселения

Таблица 3.8.15

| № пп | Наименование сельских поселений | Годовой расход газа, тыс. нм3/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-я очередь (2020 год) | Расчетный срок (2035 год) |
| 1 | Урсаевское | 221,98 | 221,98 |
|  | Итого: | 221,98 | 221,98 |

Проектное решение

Проектом предусматривается максимальное использование существующей системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех объектов.

В соответствии с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» Госгортехнадзора РФ 2003 г. техническое диагностирование для стальных  газопроводов должно проводиться по истечении 40 лет после ввода в эксплуатацию.

Ввиду отсутствия данных  по диагностированию о техническом состоянии газопроводов и установлении ресурса их дальнейшей эксплуатации, в технических решениях предусматривается максимальное сохранение и использование действующих газопроводов. Все существующие ГРП по производительности обеспечат газоснабжение жилищно-коммунального сектора на первую очередь и на расчетный срок. Замена ГРП не требуется.

Схема газоснабжения Урсаевского сельского поселения приведена на сводном графическом материале инженерных сетей. Месторасположение газорегуляторных пунктов и сетей газоснабжения низкого давления уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

### Электроснабжение

Электроснабжение коммунально-бытового сектора

Современное состояние

Электроснабжение Урсаевского сельского поселения, Азнакаевского района, Республики Татарстан осуществляется от высоковольтной подстанций:

- «ПС №78 "Урсаево" 35/6кВ». Мощность трансформаторов ПС «Урсаево» составляет 1х2,5 МВА, 1х1,6 МВА. От ПС №78 "Урсаево" запитаны потребители н.п. Урсаево, Муслюмово.

Количество РУ на ПС соответствует количеству уровней напряжения подстанции.

Данные по подстанциям Альметьевских электрических сетей, представлены в таблице 3.8.16.

Таблица 3.8.16.

| ПС | Дис-пет-черский номер | Наименование ПС | Номинальная мощность | Напряжение подстанций | Резерв мощности центров питания ПС, кВА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | норм | авар |
| н.п.Урсаево | 78 | ПС Урсаево | Т-1 =2500 | 35/6 | 308 | 152 |
|  |  |  | Т-2=1600 |  |  |  |

В Урсаевском сельском поселении расположено 27 трансформаторных подстанций.

Таблица 3.8.17

| № пп | Диспетчерский Номер КТП | Напряжение, кВ | Мощность КТП, кВА | Резерв мощности КТП, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Урсаево |  |  |  |  |
| 1 | № 26102 | 6/0,4 кВ | 1х100 | 74,93 |
| 2 | № 26103 | 6/0,4 кВ | 1х160 | 123,22 |
| 3 | № 26104 | 6/0,4 кВ | 1х250 | 201,01 |
| 4 | № 26105 | 6/0,4 кВ | 1х160 | 117,07 |
| 5 | № 26106 | 6/0,4 кВ | 1х100 | 76,61 |
| 6 | № 26107 | 6/0,4 кВ | 1х160 | 128,81 |
| 7 | № 26108 | 6/0,4 кВ | 1х160 | 134,41 |
| 8 | № 26109 | 6/0,4 кВ | 1х160 | 121,54 |
| 9 | № 26110 | 6/0,4 кВ | 1х250 | 201,87 |
| 10 | № 26111 | 6/0,4 кВ | 1х250 | 202,62 |
| 11 | № 26112 | 6/0,4 кВ | 1х100 | 80,8 |
| 12 | № 26113 | 6/0,4 кВ | 1х160 | 126,02 |
| 13 | № 26115 | 6/0,4 кВ | 1х100 | 75,26 |
| 14 | № 26117 | 6/0,4 кВ | 1х160 | 134,41 |
| 15 | № 26118 | 6/0,4 кВ | 1х630 | 527,37 |
| 16 | № 26119 | 6/0,4 кВ | 1х160 | 129,0 |
| 17 | № 26120 | 6/0,4 кВ | 1х400 | 335,74 |
| д.Муслюмово |  |  |  |  |
| 1 | № 24401 | 6/0,4 кВ | 1х100 | 67,99 |
| 2 | № 24402 | 6/0,4 кВ | 1х100 | 68,44 |
| 3 | № 24403 | 6/0,4 кВ | 1х250 | 208,47 |
| 4 | № 24404 | 6/0,4 кВ | 1х100 | 73,70 |
| 5 | № 24405 | 6/0,4 кВ | 1х250 | 209,98 |
| 6 | № 24406 | 6/0,4 кВ | 1х250 | 210,45 |
| 7 | № 24407 | 6/0,4 кВ | 1х250 | 203,74 |
| 8 | № 24408 | 6/0,4 кВ | 1х63 | 36,93 |

Электроснабжение ТП и КТП населенных пунктов Урсаевского сельского поселения выполнено воздушными линиями ВЛ-6кВ. Тип опор железобетонные и деревянные с ж/б вставками. Физическое состояние удовлетворительное. Замена опор не требуется. Все линии электропередач взаиморезервируемые.

Существующий тип схемного решения электрических сетей обеспечивает категорию электроснабжения населенных пунктов и промышленных производств на необходимом уровне и не требует глубоких преобразований.

Согласно постановлению правительства РФ № 530 от 31.08.06, в котором утвержден порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности необходимо предусмотреть мероприятия по поддержанию данного значения косинуса у потребителя. В случае изменения разницы соотношения между активной и реактивной мощностью предусмотреть меры по поддержанию косинуса φ в пределах 0,94.

Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки по проекту планировки коммунально-бытового сектора (КБС) Урсаевского сельского поселения определены в два срока:

- первая очередь – 2020 г.;

- расчетный срок – 2035 г.

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) “Инструкция по проектированию городских электрических сетей”.

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.4. "Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки". Удельный расход электроэнергии при этом на один год составляет 2,170 тыс.кВт*ч/чел.

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. "Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки". Удельная мощность электроэнергии для района составил 0,51 кВт/чел. (категория городов "малый", с плитами на природном газе). Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения. В таблице не учтены различные мелкопромышленные потребители (кроме перечисленных в п.4 примечания) питающиеся, как правило, по городским распределительным сетям.

Показаний электропотребления, мощности и

трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора по срокам

Таблица 3.8.18

|  | Исходный год 2010 г. | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. | Прирост на 2035 г. относит.2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Годовое электропотребление тыс.кВт*час/год | 2120,09 | 2189,53 | 1953,0 | -167,09 |
| 2. Расчетная мощность, кВт | 498,27 | 514,59 | 459,0 | -39,27 |
| 3.Трансформаторная мощность (полная мощность), кВА | 530,07 | 547,44 | 488,30 | -41,77 |

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора (тыс.кВт*ч/год) приведено в таблице 3.8.19. Расчетная мощность коммунально-бытового сектора (кВт) приведено в таблице 3.8.20.. Расчетная трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора (кВА) приведена в таблице 3.8.21.

Годовое электропотребление

коммунально–бытового сектора, тыс кВт.ч/год

Таблица 3.8.19

| Населенные пункты | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| Урсаевское СП | 2120,09 | 2189,53 | 1953,0 |
| с.Урсаево | 1642,69 | 1692,6 | 1510,32 |
| д.Муслюмово | 477,4 | 496,93 | 516,46 |

Расчетная мощность

коммунально – бытового сектора, кВт

Таблица 3.8.20

| Населенные пункты | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| Урсаевское СП | 498,27 | 514,59 | 459,0 |
| с.Урсаево | 356,07 | 397,8 | 354,96 |
| д.Муслюмово | 112,2 | 116,79 | 121,38 |

Расчетная  трансформаторная  мощность коммунально-бытового сектора, кВА

Таблица 3.8.21

| Населенные пункты | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| Урсаевское СП | 530,07 | 547,44 | 488,30 |
| с.Урсаево | 410,71 | 423,19 | 377,62 |
| д.Муслюмово | 119,36 | 124,24 | 129,13 |

Расчетные электрические нагрузки общественных зданий (помещений) были приняты по проектам электропотребления этих зданий, промышленных предприятий – по проектам электроснабжения предприятий или соответствующим аналогам. Расчетная мощность общественных зданий рассчитана согласно РД 34.20.185-94, табл.2.2.1. "Удельные расчетные электрические нагрузки общественных зданий".

Расчет электрических нагрузок существующего административно-бытового сектора

Таблица 3.8.22

| Наименование | Мощность | Расчетная мощность кВт | Расчетная трансформаторная мощность кВА | Годовое электропотребление тыс.кВт.ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 40 мест | 18,4 | 19,57 | 64,4 |
| Общеобразовательные школы | 31 мест | 7,75 | 8,24 | 27,12 |
| Внешкольные учреждения | 80 мест | 12,0 | 12,76 | 42,0 |
| Спортивные залы | 189 кв.м. пола | 10,2 | 10,86 | 35,7 |
| Клубы, Дома культуры | 440 мест | 202,4 | 215,3 | 708,4 |
| Магазины | 141 кв.м.торг. площади | 35,25 | 37,5 | 123,38 |
| Итого |  | 286,0 | 304,23 | 1001,0 |

Расчет электрических нагрузок проектируемого административно-бытового сектора на первую очередь (2020 г.)

Таблица 3.8.23

| Населенный пункт | Наименование | Мощность | Расчетная мощность кВт | Расчетная трансформаторная мощность кВА | Годовое электропотребление тыс.кВт.ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Урсаево | Спортзал ( при ДК) | 100 мест | 5,4 | 5,75 | 18,9 |
| с.Урсаево | Объект торговли | 100 мест | 25,0 | 26,6 | 87,5 |
| д.Муслюмово | Объект торговли | 60 мест | 15,0 | 15,96 | 52,5 |
| Итого |  |  | 45,4 | 48,31 | 158,9 |

Электроснабжение промышленного сектора.

Электрические нагрузки по проекту планировки промышленного сектора Урсаевского сельского поселения определены в два срока:

- первая очередь – 2020 г.;

- расчетный срок – 2035 г.

Расходы электроэнергии на нужды промышленных предприятий определены согласно опросным листам, представленных предприятиями, и по укрупненным нормам на единицу продукции.

Все данные были представлены в анкетах от предприятий. Согласно предоставленной  информации от промышленных предприятий никакого строительства новых подстанций не планируется, а некоторый прирост расхода электроэнергии полностью покрывается за счет резервов ПС «Азнакаево» 220/110/35/6 кВ, энергосберегающих технологий и экономии электроэнергии.

Расчет выполнен согласно РД 34.20.178 «Методические указания по расчету электрических нагрузок в сетях  0,38-110 кВ сельскохозяйственного назначения.

Расчеты электрических нагрузок приведены в таблицах 3.8.24-3.8.26.

Годовое  электропотребление промышленного  сектора, тыс. кВт.ч/год

Таблица 3.8.24

| № пп | Наименование потребителей (предприятий) | Этапы расчетного срока, тыс.кВт*час/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| Производственные территории |  |  |  |  |
| 1 | н.п.Урсаево, ООО "Урсаево" | 1325 | 1325 | 1325 |
| 2 | н.п.Урсаево, ООО "Урсаево" | 715,5 | 715,5 | 715,5 |

Расчетная  мощность промышленного  сектора,  кВт

Таблица 3.8.25

| № пп | Наименование потребителей (предприятий) | Этапы расчетного срока, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| Производственные территории |  |  |  |  |
| 1 | н.п.Урсаево, ООО "Урсаево" | 250 | 250 | 250 |
| 2 | н.п.Урсаево, ООО "Урсаево" | 135 | 135 | 135 |

Расчетная  трансформаторная  мощность промышленного  сектора,  кВА

Таблица 3.8.26

| № пп | Наименование потребителей (предприятий) | Этапы расчетного срока, кВА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| Производственные территории |  |  |  |  |
| 1 | н.п.Урсаево, ООО "Урсаево" | 280,9 | 280,9 | 280,9 |
| 2 | н.п.Урсаево, ООО "Урсаево" | 151,7 | 151,7 | 151,7 |

Проектное решение

В настоящее время и вплоть до расчетных сроков прогнозируется уменьшение энергопотребления, связанное с убылью населения. В связи с большим резервом мощности на уже существующих КТП имеется возможность использования, в полной мере, существующей схемы электроснабжения района. Строительство новых КТП для сектора КБС не планировать, а только поддерживать работоспособность существующей схемы и реконструировать изношенные ТП, КТП и ВЛ.

Согласно инвестиционным проектам предполагается:

1. Реконструкция ВЛ, КЛ 0,4-6 (10) кВ;

### 3.8.7. Слаботочные сети

Современное состояние

В настоящее время телефонизация Урсаевского сельского поселения осуществляется от АТСЭ типа АТС Si-320 расположенной в н.п. Урсаево и АТС ТОС-120 в н.п. Муслюмово. На базе установленных стативов АТС имеются свободные площади для расширения.

Связь организована по шкафной системе с зоной прямого питания.

Линейное хозяйство – кабельно-воздушное, выполнено кабелями в траншее и в кабельной канализации, а также частично проводами по опорам связи. Тип кабелей:

-волоконно-оптические кабели типа ОПС008А08-7,0/1,0;

-КСПЗП 1х4х0,9/10,6.

Прокладка новых сетей или реконструкция существующих кабелей производится по мере необходимости.

Телефонные станции обеспечивают междугородние связи со всей территорией России, а также международные переговоры включая страны СНГ.

На территории Урсаевского сельского поселения станций проводного вещания не располагается.

УПТС в Азнакаевском РУЭС нет. Междугородная связь организована волоконно-оптической линией передач, выделено 7 цифровых потоков. По РТ организовано физическое кольцо, которое позволяет использовать достаточное количество каналов. Для абонентов предоставляется выбор 9 операторов междугородной и международной связи.

Проводное вещание и радиотрансляционные узлы не имеются.

Фидерные трансформаторы не имеются.

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 4.1

Основные технико-экономические показатели генерального плана Урсаевского  сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год (2011 г.) | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории Урсаевского сельского поселения | га | 7960 | 7960 | 7960 |
| 1.2 | Общая площадь территории населенных пунктов, в т.ч.: | га | 333,1 | 352,7 | 352,7 |
|  | с. Урсаево | га | 256,8 | 271,4 | 271,4 |
|  | д. Муслюмово | га | 76,3 | 81,3 | 81,3 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения - всего, в том числе | чел. | 977 | 1009 | 900 |
|  | с. Урсаево | чел. | 757 | 780 | 696 |
|  | д. Муслюмово | чел. | 220 | 229 | 204 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе | тыс.кв.м | 24,70 | 38,08 | 44,42 |
|  | с. Урсаево | тыс.кв.м | 19,50 | 29,29 | 34,20 |
|  | д. Муслюмово | тыс.кв.м | 5,20 | 8,79 | 10,22 |
| 3.2 | Новое жилищное строительство за период – всего, в том числе | тыс.кв.м | - | 13,38 | 6,34 |
|  | с. Урсаево | тыс.кв.м | - | 9,79 | 4,91 |
|  | д. Муслюмово | тыс.кв.м | - | 3,59 | 1,43 |
| 3.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | кв.м./чел. | 25,3 | 37,7 | 49,3 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, в т.ч.: | мест | 40 | 40 | 40 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 40 | 40 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 4.2 | Внешкольные учреждения, в т.ч.: | мест | 80 | 80 | 80 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 80 | 80 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 4.3 | Общеобразовательные школы, в т.ч.: | мест | 31 | 31 | 31 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 31 | 31 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 4.4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, в т.ч.: | пос./см. | 37 | 37 | 37 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 37 | 37 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 4.5 | Учреждения культуры и искусства, в т.ч.: | место | 440 | 440 | 440 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 440 | 440 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 4.6 | Спортивные залы, в т.ч.: | кв.м. пола | 189 | 353 | 353 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 253 | 353 |
|  | - новое строительство |  | - | 100 | - |
| 4.7 | Плоскостные сооружения, в т.ч.: | кв.м. | 2639 | 2639 | 2639 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 2639 | 2639 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 4.8 | Предприятия розничной торговли, в т.ч.: | кв.м. торг.пл. | 141 | 301 | 301 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 141 | 301 |
|  | - новое строительство |  | - | 160 | - |
| 5. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | га | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | с. Урсаево | га | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | д. Муслюмово | га | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 6. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | Автомобильные дороги местного значения. Обход с. Урсаево (капитальный ремонт) | км | 5,56 | 5,56 | - |
| 6.2 | Автомобильные дороги местного значения. Подъезд к проектируемому навозохранилищу | км | - | 0,71 | - |

# СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г.№136-ФЗ.

- Водный кодекс от 3.06.2006г. №74-ФЗ.

- Лесной кодекс от 4.12.2006г. №200-ФЗ.

- Гражданский кодекс от 30.11.1994г. №51-ФЗ.

- Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

- Федеральный закон от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах».

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ

- Федеральный закон от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.07.1996г. № 1063-р «О социальных нормативах и нормах».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999г. №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 №1767-р «О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан».

- Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 г. №48-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Азнакаевский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- Закон Республики Татарстан от 8 августа 2008 г. №76-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Азнакаевский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- Закон Республики Татарстан от 22 мая 2010 г. №28-ЗРТ «Об изменении границ территорий отдельных муниципальных образований и внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Азнакаевский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.08.2002 г. № 506 «Об эффективном использовании земель в Республике Татарстан».

- Постановление Кабинета Министров РТ от 14.06.1999 г. №368 «Об организации сбора и переработки вторичного сырья в Республике Татарстан»

- «Долгосрочная концепция общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан».

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Гадостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СНиП 2.02.01-83 (2000) – Основания зданий и сооружений.

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»

- СНиП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах»

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (Утв. Постановлением от 22.07.2010 №91).

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Утв. Постановлением от 29.12.2010 №189).

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74) (с изменениями от 10 апреля 2008 г., 6 октября 2009 г., 9 сентября 2010 г.)

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». – М., 2002 г.

- СН 496-77 – Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод.

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

- Инструкция о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ, утвержденной Министерством сельского хозяйства РСФСР 3.05.1971 г. №23-95

- Письмо Министерства экологии и природных ресурсов РТ №2576/10 от 17.06.08

- Письмо Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан № 01-09-1218 от 11.02.2010 г.

Федеральные программы

1. Федеральная целевая программа «Сельский школьный автобус».

Республиканские программы

- Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г.».

- Программа социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011-2015 годы.

- Программа социально-экономического развития Азнакаевского муниципального района до 2015 года.

- Программа «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению Республики Татарстан».

- Долгосрочная целевая программа «Развитие библиотечного дела в Республике Татарстан на 2009 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года».

- Программа «Сельские клубы».

- Программа «Капитальный ремонт объектов общественной инфраструктуры Республики Татарстан».

- Республиканская целевая программа «Развитие малых форм хозяйствования, семейных ферм в Республике Татарстан на 2011-2012 годы».

Иная литература

- Атлас земель Республики Татарстан, 2005 г

- Батыев С. Г. «Географическая характеристика административных районов РТ»/С. Г. Батыев, А. В. Ступишин. – Казань: Издательство КГУ, 1972;

- Водные объекты Республики Татарстан. Гидрологический справочник. - Казань: ПИК «Идель-пресс», 2006. – 504 с.

- Государственный доклад о состоянии земель Республики Татарстан в 2006 году, Казань – 2007.

- Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2009 году: - Казань, 2010.

- Государственный реестр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан. Казань: «Идел-Пресс», 2007.

- Зеленая книга РТ / Под ред. Н.П. Торсуева – Казань: Издательство КГУ, 1993 г.

- Информационный бюллетень о состоянии поверхностных водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений на территории Республики Татарстна за 2006 г. – Казань: Изд-во «Веда», 2007. – 180 с.

- Климат Татарской АССР. – Казань: Издательство КГУ, 1983.

- Куролап С.А. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора географических наук «Геоэкологические основы мониторинга здоровья населения и региональные модели комфортности окружающей среды», - М, 1999 г.

- Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ//Под редакцией профессора Ермолаева / Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В. – Казань: «Слово». – 2007. – 411 с.

- Методическое руководство по поискам, оценке и разведке месторождений твердых нерудных полезных ископаемых Республики Татарстан (в 3-х частях). Часть 1. Нормативно-правовые, организационные и геолого-экономические основы проведения геологоразведочных работ / Под ред. Ф.М. Файзуллина. – Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 1999. – 256 с.

- Мироненко М.А., Никитин Д.П., Федорова Л.М. и др. Крупные животноводческие комплексы и окружающая среда (Гигиенические аспекты). – М.: Медицина, 1980. – 255 с.

- Москва - Париж. Природа и градостроительство/Под общей редакцией Н. С. Краснощековой, В. И. Иванова. – М: «Инкомбук», 1997.-173 с.

- О санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике Татарстан в 2007 г. Государственный доклад. – Казань – 2008. – 206 с.

- Почвенная карта Татарской АССР / сост. и подг. к печати Киевским научно-редакционным картосостовительским предприятием ПКО «Картография» ГУК СССР в 1989 г.; ред. С.В. Яворский. – 1:600000. – Винницкая картографическая фабрика ГКУК СССР, 1990. – 1 к.: цв., табл.; 84х110 см. – 2500 экз.

- Статистика здоровья населения и здравоохранения за 2005 – 2009 годы (Учебно-методическое пособие) – Казань – 2010. – 266 с.

Фондовые материалы

- Геология Татарской АССР и прилегающей территории в пределах 109 листа (под ред. В.А.Чердынцева, Е.И.Тихвинской). Ч.1,2. 1939 г.

- Составление карты распространения глубинного карста по материалам структурного бурения территории Республики Татарстан в масштабе 1:500 000 для обоснования активности разломов и оценки сейсмодинамической опасности. Казань, 2001. (инв.№ 6757, Фонды Министерства экологии и природных ресурсов РТ).

- Схема территориального планирования Республики Татарстан, утверждена Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011 г.

- Схема территориального планирования Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан