                                   Юго-восточный жилой район города Азнакаево (корректировка)                           1
                          Юго-восточный жилой район города Азнакаево (корректировка)                           24

                                            ООО «Норд»


    423330, г. Азнакаево, ул. Радужная дом №1, тел. 885592 7-90-41
  СРО №СРОП-П-02034.1-25092012
                                                  Заказчик  - Исполнительный комитет       г.Азнакаево 
Проект планировки территории.  

Юго-восточный жилой район г. Азнакаево
(корректировка)
ТОМ I
Архитектурно-планировочный раздел 
Утверждаемая часть

Пояснительная записка
Директор 

ООО «Норд»






     Жиркович Ю.Б. 

Главный архитектор проекта



               Жиркович Ю.Б. 

г. Азнакаево
.

Список  участников  проектирования

Главный архитектор проекта




Жиркович Ю.Б. 

Архитектор
ы





          Хадиева Г.Р.
                                                                                         Гиззятова Л.

Компьютерная графика




 Гиззятова Л.
справка  гапа

Настоящий проект разработан с соблюдением всех действующих строительных норм и правил государственных стандартов и инструкций.

Главный архитектор проекта

_________________
Жиркович Ю.Б.
1.ОБЩИЙ СОСТАВ ПРОЕКТА

Проект планировки территории.  

Восточный жилой район г. Азнакаево
(корректировка)  
ТОМ I 
Архитектурно-планировочный раздел (Утверждаемая часть)                              
- пояснительная записка с приложениями

- графические материалы:
                        - чертежи планировки жилого микрорайона в г.Азнакаево с указанием красных линий, линий, обозначающих дороги, улицы, проезды и границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства М 1:2000; 

                        - чертежи планировки жилого микрорайона с указанием красных линий, линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линий связи, объекты инженерной инфраструктуры М 1:2000;

ТОМ II   
Материалы по обоснованию проекта планировки
                  - пояснительная записка.

                  - графические материалы:
                   - схема размещения проектируемой территории в структуре 

г. Азнакаево М 1: 50 000; 

                     - схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план)  и границ зон с особыми условиями использования территории (существующее положение) в М 1:2000;

                   - эскиз застройки М 1:2000;

                   - схема организации транспорта и улично-дорожной сети 

М 1:2000;

                     - схема границ зон с особыми условиями использования территории М 1:2000;

2. СОДЕРЖАНИЕ
                                                                                                                                     Стр.
Введение
6
Основные цели и задачи проекта планировки.
8
Глава 
1.  
Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.
1. 
Современное использование территории……………………..10
2. 
Общая концепция построения проектируемого жилого 
 района……………………………………………………………………….10
3. 
Функциональное зонирование …………………………………..11
       3.1.  жилые  территориИ…………………………………………………….11
       3.2.  территории  объектов  социального и общественно –    делового  назначения…………………………………………………………...12
       3.3.  территории  общего  пользования. Развитие  улично - дорожНой  сети  и  объектов  транспортного обслуживания..15
 4. 
Объекты инженерной инфраструктуры…………………………16
  4.1.   ВОДОСНАБЖЕНИЕ………………………………………………………. ...16
  4.2.   КАНАЛИЗАЦИЯ……………………………………………………………....17
  4.3.   ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ……………………………………………………….. 18
  4.4    ГАЗОСНАБЖЕНИЕ…………………………………………………………..19
  4.5.   ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ…………………………………………………......19
  4.6.   СВЯЗЬ.  ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ……………………………………….....20
5.    Баланс территории…………………………………………………...21
6.    Основные технико-экономические показатели проекта 
планировки (корректировка)…………………………………………......22
Глава 
2. 
Приложения –  Нормативно правовая документация...23
ВВЕДЕНИЕ

  Проект планировки Юго-восточного жилого района г. Азнакаево (корректировка) разработан ООО «Норд» на основании технического  задания заказчика – Исполнительного комитета г. Азнакаево.

Основанием для проектирования послужили:

· Техническое задание на разработку проекта планировки,

· материалы «Проекта планировки г. Азнакаево (юго-восточный жилой район», разработанный  ГУП «Татинвестгражданпроект»,

· генеральный план г.Азнакаево, разработанный ГУП «Татинвестгражданпроект».

  Проект разработан в расчёте на перспективу до 12 лет, I очередь строительства до  2015 г., II очередь строительства – до 2025 г.
Проект планировки юго-восточного жилого района разработан в соответствии со следующими нормативными документами:

- 
Методическими рекомендациями по разработке схем зонирования территории городов МДС-1.99;

- 
СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городов и сельских поселений. Градостроительство»;

- 
Инструкцией «О порядке проектирования и становления красных линий городских и других поселений»;

- 
Инструкцией «О порядке разработки, согласования, утверждения градостроительной документации» № 4207 от 12.02.2003 г.;

- 
Методическим пособием по проектированию дорог, разработанным в мастерской архитектора Куделина В.Б.;

- 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами                    СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00;

-  
СНиП II-12-77 «Защита от шума»;

         Проект планировки  юго-восточного жилого района (корректировка)  основан на  материалах «Проекта планировки   г. Азнакаево (юго-восточный жилой район», разработанных  ГУП «Татинвестгражданпроект»,

- При проектировании учтены отводы земельных участков под строительство (данные палаты земельно - имущественных отношений).
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

Основная цель проекта корректировки – приведение градостроительных планов и схем в соответствие с произошедшими изменениями,  уточнение  границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства,  границ  застройки а так же земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

                  В результате изменившейся социально-экономической ситуации в городе повысилась потребность в территориях под индивидуальное малоэтажное строительство.  В настоящее время коммерческое строительство преобладает над государственным. Повысились требования к качеству строящегося жилого фонда, его обслуживанию, включая инженерное обеспечение.

  
Изменилась ситуация по землепользованию и функциональному использованию территории.

  
Изменилась ситуация по условиям подключения проектируемых территорий к сетям инженерного обеспечения района.

  
Таким образом, очевидна необходимость выполнения корректировки проекта планировки территории юго восточного района г. Азнакаево, отвечающего следующим целям:

- обеспечение комфортной, экологически безопасной среды проживания в районе;

- обеспечение безопасной и удобной транспортно-пешеходной ситуации;

- обеспечение инженерного благоустройства и оборудования на уровне, отвечающем современным требованиям комфорта.

 Разработанным проектом предусматриваются:

- максимальное освоение проектируемой территории с созданием комфортной среды для проживания населения, экологической безопасности, четкой организации движения транспорта и пешеходов;

- определение площадок для индивидуального жилого строительства,  предприятий обслуживания, учреждений социальной инфраструктуры, отдыха и проч.;

- мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству жилых территорий, развитию инженерной инфраструктуры.

ГЛАВА  1.   ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Современное использование территории.
Проектируемый  жилой район расположен в юго-восточной части города Азнакаево. С запада к территории района  примыкает существующая автодорога Азнакаево – Ютаза, с восточной стороны жилой район граничит с производственными территориями. С северной стороны расположена существующая усадебная застройка, с южной стороны расположена река Стярле. С  северо-запада к территории проекта планировки примыкает существующая секционная застройка (ул. Шайхутдинова). 

В настоящее время территория жилого района,  застроена частично. В границах обсчета находятся десять существующих 5- этажных жилых домов, строящийся учебно воспитательный комбинат, два отдельно стоящих  магазина, автостоянка на 184  м.м., газораспределительный пункт и АЗС. Существующая жилая зона района представлена также коттеджной застройкой (88 домов). 
Располагаясь на въезде в город со стороны г. Октябрьский через Ютазинский район  жилой район занимает ответственное положение в системе городской застройки.

2.  Общая концепция построения проектируемого жилого района

Архитектурно-планировочная композиция Юго-восточного жилого района строится на трех транспортных осях: 

1. ул. Юбилейная.

2. ул. Мелиораторов.

3. Магистральная улица городского  значения, проходящая параллельно улице  Мелиораторов  в северной части жилого района и выходящая на обходную автодорогу.

          Пересечения названных улиц выделяют центральную часть жилого района в которой, по проекту планировки, располагаются основные объекты общественно-социальной структуры:

 учебно-воспитательный комбинат, (включающий школу и детский сад), многофункциональный досуговый центр, спортивно-оздоровительный центр, кафе, административное здание, сквер. 

        Западная сторона  (вдоль ул. Юбилейная) и центр района формируется 5 этажными жилыми домами. 
        С северной, восточной и южной стороны, район окаймляет малоэтажная застройка с приусадебными участками.
        Активная часть района расположена так же вдоль автодороги Азнакаево – Ютаза. По проекту планировки здесь располагаются: торговый центр, автосалон, объекты дорожно-транспортной инфраструктуры.
3. Функциональное зонирование.
3.1.  жилые  территориИ

На территории района проекта корректировки предусматривается размещение многоквартирного, блокированного и коттеджного жилья.

Прогнозная обеспеченность жильем населения г. Азнакаево составляет 24,6 кв.м. общей площади жилья на одного жителя на первую очередь (2015г.), 26,9 кв.м./чел. на расчетный срок (2025г.). 

Проектом планировки планируется размещение 12 многоэтажных многоквартирных жилых домов общей площадью квартир 46,9 тыс.  кв.м. на первую очередь (2015 г.) и 4 многоэтажных многоквартирных жилых дома общей площадью квартир 20,6 тыс. кв.м. на расчетный срок (2025 г.). Общая площадь территории многоэтажной многоквартирной застройки в проекте планировки составит 14,1 га.

В проекте планировки предусмотрено размещение 35 двухэтажных жилых дома блокированного типа на расчетный срок  (2025г.). Общая площадь одной блок секции, рассчитанной на две семьи  равна 400 кв.м., по 200 кв.м. на 1 семью. Таким образом, общая площадь жилья блокированного типа равна 14,0 тыс. кв.м. Территория, отведенная под  блокированную  застройку, составляет 3,19 га.

В проекте планировки предусматривается размещение 230 домов коттеджного типа общей площадью 36,8 тыс.кв.м. на первую очередь строительства (2015 г.) на территории площадью 26,95 га, и 138 домов коттеджного типа общей площадью 22,08 тыс. кв. м. на расчетный срок (2025 г.)  на территории площадью 12,67 га. Таким образом, общая площадь жилья в домах коттеджного типа составит 58,88 тыс.кв.м.

3.2. территории ОБЪЕКТОВ социального и общественно-ДелоВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Территории объектов социального и общественно-делового назначения включают в себя территории общественно-деловых объектов, объектов торговли и общественного питания, спортивных объектов, объектов образования и воспитания. Площадь территорий общественной застройки в проектируемом районе составит 11,42 га.

Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы. Проектом на первую очередь (2015г.) предусматривается строительство детского дошкольного учреждения проектной мощностью  140 мест и общеобразовательной школы на 750 учащихся.

На расчетный срок проекта планировки (2025г.) планируется размещение детского дошкольного учреждения проектной мощностью 95 мест, что в полной мере обеспечит расчетное население в учреждениях образования и воспитания.

Физкультурно-спортивные учреждения. Проектом планировки планируется размещение досугового спортивно-оздоровительного центра общей площадью 3923,5 кв.м. (№ 6 по эксп.).  
Культурно-досуговые учреждения. В проекте предусматривается размещение многофункционального культурно-досугового центра общей площадью 5640,9 кв.м., в полной мере обеспечивающего потребности расчетного населения в данной сфере.
Предприятия торговли, общественного  питания и бытового обслуживания.  Проектом  предусматривается размещение торговых центров  и  магазинов общей торговой площадью 2421,7  кв.м. на первую очередь (2015г.), на расчетный срок (2025г.) - размещение предприятий торговли общей торговой площадью 5986,0 кв.м.  Предприятия общественного питания предусмотрены из расчета 61 место для первой очереди строительства (2015г.), отдельно стоящие кафе  (№12, 13 по эксп.).  В многофункциональном досуговом  центре (№2 по эксп.) предполагается  также размещение предприятий общественного питания,  необходимая мощность которых по нормативам составляет, 90 мест – на расчетный срок. Размещение необходимых предприятий бытового обслуживания населения, таких как прачечные, химчистки, ремонтные мастерские, парикмахерские и др. возможно как в торговых центрах, так и на первых этажах жилых домов.
Объекты  административно-делового   назначения. В проекте корректировки предусматривается размещение на территории района  административного здания (№1 по эксп.), в котором возможно расположение отделения связи, жилищно-эксплуатационных организаций, отделения банка, офисов др. деловых учреждений.

Гаражи и автостоянки. Проектом предусмотрено, размещение автостоянок на 729 машино-мест. В проекте предложено размещение подземных гаражей-стоянок под дворовыми площадками жилых многоэтажных домов ориентировочно на 700 машино-мест на первую очередь, 900 машино-мест на расчетный срок.
Необходимые объекты обслуживания, предлагаемые к размещению на территории проекта планировки по этапам расчетного срока, представлены в таблице: 

Таблица 3.2.2.
Объекты обслуживания, размещаемые на территории

 проекта планировки

	№ по эксп.
	Наименование
	Коли-чество
	Этаж-ность
	Площадь застройки, кв.м.
	Общая площадь, кв. м
	Пло-щадь, га

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Первая очередь (2015 г.)

	3
	Детский сад на 140 мест
	1
	2
	1348,0
	2496,0
	

	4
	Общеобразовательная школа на 720 учащихся, 
	1
	3/2
	3299,0
	6989,0
	3,56

	7
	Магазин смешанной торговли на 97,5 кв.м. торг. площади 
	1
	1
	    241,7
	235,0
	0,04

	8
	Торговый центр
	1
	2
	350
	628,7
	0,10

	9
	Торговый центр
	1
	2
	670,3
	834,0
	0,45

	12
	Кафе-магазин (сущ.)
	1
	2
	250,0
	434,0
	0,32

	13
	Кафе
	1
	2
	450,0
	884,6
	0,12

	14
	Магазин «Марс» (сущ.)
	1
	1
	60,0
	55,0
	0,03

	16
	Блочная котельная (сущ.)
	1
	1
	25,3
	24,0
	0,04

	Расчетный срок (2025 г.)

	1
	Административное здание
	1
	2
	603,7
	796,7
	0,65

	2
	Многофункциональный культурно-досуговый центр
	1
	2
	3120,0
	5640,9
	1,9

	5
	Детский сад на 190 мест
	1
	2
	985,0
	1722,0
	2,09

	6
	Спортивно-оздоровительный досуговый центр
	1
	2
	2461,0
	3923,5
	0,78

	7
	Магазин смешанной торговли на 70 кв.м. торг. площади
	1
	1
	241,7
	235,0
	0,04

	10
	Торговый центр торг. пл.  кв.м.
	1
	1
	3120,0
	3094,8
	1,3

	
	
	
	
	
	
	


3.3.  территории  общего  пользования. РАЗВИТИЕ  улично - дорожНОЙ  сетИ  и  объектОВ  транспортНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Территории общего пользования включают в себя  бульвары, скверы и территории  инженерно – транспортных коммуникаций.
Суммарная площадь дорог и улиц по проекту составит 49,64 га. Проектируемые улицы – ул. 0-1, 0-2. 0-3 запроектированы по параметрам магистральной улицы общегородского значения с расчетной интенсивностью движения транспортного потока 1500 авт/ч  на полосу, скорость движения транспортного потока - 55км/ч, расчетная скорость движения - 75 км/ч.  Ширина полосы движения - 3,75 м, число полос движения - 4.

Проектом планировки предлагается организация общественного транспорта, автобусные маршруты предложены по магистральным улицам общегородского значения ул. 0-1, 0-2, 0-3 и по магистральным улицам районного значения ул.Мелиораторов, ул. Юбилейная, 

К территориям объектов транспортной инфраструктуры относятся территории автостоянок, гаражей-стоянок, мойки и станции технического обслуживания легковых автомобилей общей площадью  3,68 га. Потребность в автостоянках определена в соответствии со СНиП. Стоянки размещаются при въезде в жилые группы, у зданий культурно-бытового обслуживания, спортивных сооружений, промышленных предприятий. 
Рекреационные территории в проектируемом жилом районе представлены парками, скверами, бульварами, общая площадь которых составит 6,37 га.
4.   Объекты инженерной инфраструктуры. 

4.1.   ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Схема водоснабжения юго-восточного жилого района г. Азнакаево на весь расчетный срок строительства принята в соответствии с генеральным планом и предусматривает подачу воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды.

Мощность всех водозаборов г. Азнакаево составляет 47700 м³/сут. 

Водоснабжение жилого массива и общественных зданий предусматривается из сети городского водоснабжения. 

Водопроводная сеть запроектирована кольцевой с охватом всей застраиваемой территории.

Требуемый напор в сети водопровода для 5-ти этажной застройки составит 26 м.

Наружное пожаротушение зданий и сооружений осуществляется из пожарных гидрантов, устанавливаемых на кольцевых разводящих сетях. Существующие водопроводы - стальные диметрами 100-300 мм.

Количество воды забираемой из подземных источников будет достаточно и на расчетный срок для всего города Азнакаево. В связи с этим развитие системы водоснабжения заключается только в строительстве новых сетей водопровода:

- 4,230 км на 2015 год, 

- 0,78 км на 2025 год.

В связи с увеличением расхода воды подаваемого к новой застройке, предусмотрена замена магистрального водовода Dy=325 мм от насосной станции водозабора «Балтачево» до застраиваемого микрорайона юго-восточный (по ул. Ленина до АПТС, далее по ул. Гагарина до микрорайона) на Dy =500 мм, протяженностью 2,043 км.

Водопроводные сети приняты из полиэтиленовых трубопроводов диметрами 110-325 мм.

4.2.   КАНАЛИЗАЦИЯ

Мероприятиями водоотведения на I очередь строительства и на расчетный срок предусматривается канализирование застраиваемой территории. Мощность очистных сооружений (далее, ОС) позволит принимать сточные воды с г. Азнакаево с учетом нового застраиваемого жилого района.

В жилом районе запланирована прокладка новых трубопроводов протяженностью:

- на 2015 год – 6834,1 м,

- на 2025 год – 2525,5 м.

Поскольку рельеф местности не позволяет отвести стоки самотеком на очистные сооружения от домов 39-61, схемой на 2025 год запланировано строительство канализационной насосной станции (далее  КНС) в районе дома № 55. По ТП 902-1-136.88* подобрана КНС производительностью до 150 м³/ч, напором до 60 м при глубине заложения 4м (сборно-монолитный вариант).

Самотеком также невозможен сток от многоэтажных домов № 27-38,  блокированных домов № 119-156, и коттеджей № 157-218. В связи с этим запланировано строительство  КНС в северо-восточной части микрорайона. По ТП 902-1-133.88** подобрана КНС производительностью до 25 м³/ч, напором до 32 м при глубине заложения 4 м (сборно-монолитный вариант).

Сточные воды от существующей коттеджной застройки, от остальных многоквартирных домов и общественно-административных зданий отводятся в существующий самотечный коллектор, подающий стоки на КНС по ул. Шайхутдинова.

4.3.   ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Теплоснабжение юго-восточного жилого района предлагается централизованное, от существующих тепловых сетей центральной котельной. Запас мощности центральной котельной (3-я очередь) составляет 60 Гкал/час.

Общая нагрузка многоквартирной и общественно-административной застройки на отопление и вентиляцию составляет:

Qобщ.=15,826 Мвт/13,62 Гкал/час. g=540 т/час.

Общая нагрузка на горячее водоснабжение многоквартирной и общественно-административной застройки составляет:

Qг.в..=5,81 Мвт/5,0 Гкал/час. g=50 т/час.

Теплоноситель в существующих сетях теплофикационная вода с параметрами Т1-Т2=95-70(С.

С учетом тепловых расходов по юго-восточному микрорайону запроектированы тепловые магистральные сети диаметром:

· 2 ( 377х9, l=1320 м;

· 2 ( 273х7, l=1480 м;

· 2 ( 219х6, l=1680 м;

· 2 ( 159х4.5, l=400 м.

Прокладка труб предусмотрена подземная в ППУ-изоляции.

Сети горячего водоснабжения от точки врезки до разветвлений по кварталам предусмотрены диаметрами:

· ( 150х4.5, l=1220 м;

· ( 100х4.5, l=2050 м;

· ( 65х4, l=1180 м;

· ( 40х3.5, l=400 м.

Тепловые сети и сети горячего водоснабжения от центрального источника тепла предлагается прокладывать подземно, в непроходных каналах или бесканально.

Трубопроводы для тепловых сетей должны быть приняты:

· для отопления – из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-2001 из стали 10 или 20 по ГОСТ 388-94**;

· для горячего водоснабжения – из труб водогазопроводных по ГОСТ 3262-91*.

4.4   ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

В границы проекта планировки юго-восточного жилого района г. Азнакаево входят следующие кварталы: кв. 197-201 существующая усадебная застройка; кв. 205 – многоэтажная застройка существующая; кв. 314 – 323 – первая очередь и расчетный срок строительства. Эти квартала проектируются на свободной от застройки территории. 

На северной стороне застройки по ул. Шайхутдинова проходит газопровод высокого давления ( 200 мм Р≤6 кгс/см2 в сторону предприятия АБЗ ДРСУ «Татавтодор» от ЦГРП Азнакаево.

Газификация существующих многоэтажных домов осуществляется от существующих газораспределительных пунктов (ГРП и ШРП – 2 шт.).

В соответствии с проектным решением охвату газоснабжением подлежат следующие категории потребителей:

- население (хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды),

- отопление от местных генераторов тепла,

- предприятия бытового обслуживания.

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа ≈ 250 нм3/год на 1 человека в соответствии СНиП 2.04.08-87* в зависимости от степени благоустройства.

Расходы газа на нужды предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера приняты в размере 5 % суммарного расхода газа на жилые дома.

Разводка сетей газопровода среднего давления Р≤3 кгс/см2 показана вдоль магистральных дорог до проектируемых ШРП, а от них предлагается строительство газопроводов низкого давления в проектируемых кварталах в подземном варианте в зеленой зоне

4.5.  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электроснабжение юго-восточного жилого района г. Азнакаево Республики Татарстан (существующие усадебные и многоквартирные дома) осуществляется от высоковольтной подстанции № 21 (ПС 21) «Азнакаево» напряжением 220/110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2х125 МВА и 2х31,5 МВА.

Электрические нагрузки по жилому району г. Азнакаево определены на два срока строительства: первая очередь (2015 г.) и расчетный срок (2025 г.).

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». Укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

На первую очередь при варианте без электрических бытовых плит по жилищно-коммунальному сектору принято 2170 кВтч/чел в год при годовом числе использования максимума электрической нагрузки 5300 часов.

На расчетный срок строительства при варианте с электроплитами принимаем соответственно 2750 кВтч/чел в год и 5500 часов.

Электроснабжение юго-восточного жилого района г. Азнакаево с расчетной нагрузкой 16,51 тыс. кВт предусматривается сохранить по существующей схеме электропитания от ПС № 21 «Азнакаево».

На расчетный срок нагрузка составит 30,9 тыс. кВт, то есть увеличится на 14,4 тыс. кВт, по сравнению с существующим положением.

Проектом планировки жилого района предусматривается строительство новых подстанций БКТП-2х400 кВА (2 шт.), КТП-2х250 кВА (1 шт.).

Питание проектируемых подстанций предусматривается от ПС № 21 «Азнакаево» по воздушно-кабельной ЛЭП – 10 кВ. Проектируемые воздушно-кабельные линии электропередачи присоединяются к существующей линии ВЛ 35 кВ 21-26.

4.6.   СВЯЗЬ.  ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

В настоящее время в юго-восточном жилом районе г. Азнакаево Республики Татарстан имеется блок-контейнер с выносом RSS – 2 по ул. Шайхутдинова, д. 8 с аппаратурой общей емкостью 544 номера.

Линейные сети – подземные кабельные магистральные кабели проложены в телефонной канализации разной емкости.

Распределительная сеть в основном подземно – кабельная. Телефонная плотность юго-восточного жилого района г. Азнакаево на 1000 жителей составляет 97 телефонов.

Поскольку в юго-восточном жилом районе население возрастет на первую очередь (2015 г.) в 2,5 раза, а на расчетный срок (2025 г.) - в 3,7 раза,  в 2015 году необходимо строительство дополнительной АТС емкостью на 1600 номеров типа ЕВСД.

                                         5.   Баланс территорий.

                                                                                             Таблица 5.1
Баланс территории района проектирования

	Наименование территории
	Расчетный срок

	
	га
	%

	Территория в проектных границах,

в том числе:
	160,78
	100

	Жилые территории 
	56,91
	35,39

	Территории общественной застройки
	15,23
	9,47

	Территории объектов транспортной        инфраструктуры
	3,14
	1,95

	Территории общего пользования, в т.ч.
	
	

	Рекреационные территории
	6,37
	3,96

	Территории улично-дорожной сети
	49,64
	30,87

	Территории инженерных сооружений
	0,67
	0,42

	Территории озеленения специального назначения
	28,84
	17,94


Таблица 6.1
6.Технико-экономические показатели

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Территория
	
	
	

	1.1
	Территория района в проектных границах, в том числе:
	га
	160,78
	160,78

	
	Территории жилой застройки
	га
	23,84
	56,91

	1.2
	Территории общего пользования, в том числе:
	
	
	

	
	   -зеленые насаждения
	га
	3,04
	6,37

	
	   -улицы и дороги
	га
	6,19
	49,64

	1.3
	Территории озеленения специального назначения
	га
	-
	21,32

	
	
	
	
	

	2.
	Население
	
	
	

	2.1
	Численность населения
	чел.
	3675
	7675

	2.2
	Плотность населения

· нетто

· брутто
	чел./га
	137
23
	135
48

	3.
	Жилищный фонд
	
	
	

	3.1
	Общая площадь жилых домов – всего
	тыс.кв.м
	86,70
	140,04

	
	
	
	
	

	4.
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
	
	
	

	4.1
	Детские дошкольные учреждения 
	мест
	-
	235

	4.2
	Общеобразовательные школы 
	мест
	-
	750

	4.3
	Культурно-досуговые учреждения
	кв.м. площади пола
	-
	5640,9

	4.4
	Физкультурно-спортивные сооружения
	кв.м. пола
	-
	3923,5

	4.5
	Предприятия торговли
	кв.м. торг.пл.
	539,0
	5986,0

	4.6
	Предприятия общественного питания
	мест
	16
	90

	4.7
	Предприятия бытового обслуживания 
	раб. мест
	-
	22

	
	
	
	
	

	5.
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	5.1
	Протяженность улично-дорожной сети
	км
	5,94
	20,75

	6.
	Ориентировочная стоимость строительства по первоочередным мероприятиям реализации проекта в текущих ценах 2009г.
	
	
	

	6.1
	Всего, в т.ч.
	млн. руб.
	-
	4 533,46

	
	- жилищное строительство
	млн. руб.
	-
	3802,1

	
	- строительство объектов обслуживания
	млн. руб.
	-
	534,5

	
	- мероприятия по озеленению
	млн. руб.
	-
	31,68

	
	- мероприятия по инженерной подготовке и благоустройству территории
	млн.руб.
	-
	26,97

	
	- магистральные инженерные сети
	млн. руб.
	-
	138,21

	6.2
	Удельные затраты:
	
	
	

	
	на 1 жителя
	тыс. руб.
	
	595,4

	
	на 1 кв.м. общей площади жилья
	тыс. руб.
	
	23,01

	
	на 1 га территории
	тыс. руб.
	
	35 600,0


.


Глава 2. 
ПРИЛОЖЕНИЯ.

Нормативно-правовые документы.
1. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»/ Госстрой России, 1994 г.

2. СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»/ Госстрой РФ, 2003 г.

3. СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»/ Госстрой СССР, 1989 г.

4. Территориальные строительные нормы РТ «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Республики Татарстан» Итоговая редакция/Госстрой РФ, Кабинет Министров РТ, 2004 г.

5. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»/ Министерство здравоохранения РФ, 2003 г.

6. СанПиН 2.2.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»

7. СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»

8. Земельный кодекс Российской Федерации (от 25.10.2001 № 136-ФЗ).

9. Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» (от 21.12.2001 № 178-ФЗ).
                                                              ООО «Норд» 2012г.


                                                              ООО «Норд» 2012г.



