Информация о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения

на территории г. Азнакаево

Питьевая вода в г. Азнакаево подается из скважин водозабора «Нагорные резервуары», из скважин и родника водозабора «Балтачево», из скважин и родника водозабора «Урсай Ключ», а также покупная вода ООО «УПТЖ ППД».

АО «Азнакаевское ПТС» ведет регулярный контроль качества питьевой воды согласно программы производственного контроля, согласованной в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском районах.

АО «Азнакаевское ПТС» контролирует качество воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети.

Химический анализ питьевой воды проводится согласно план-графика «Химической лабораторией АО «Азнакаевское ПТС», находящейся по адресу: г. Азнакаево, ул. М. Джалиля, д. 51 (заключение о состоянии измерений в лаборатории №066-22 от 22.08.2022г.).

Микробиологический и радиологический анализ проводится  в ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ (Татарстан) в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах.

Анализы воды по химическим, микробиологическим и радиологическим показателям соответствуют нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты лабораторных анализов из источников водоснабжения

г. Азнакаево за 2022-2023гг.

| Наименование ингредиента | Единица измерения | ПДК, мг/дм3 СанПиН 1.2.3685-21 | Результат анализа |
| --- | --- | --- | --- |
| Рн (водородный показатель) | ед. рН | 6-9 | 7,4-7,9 |
| Запах | балл | 2 | 0 |
| Привкус | балл | 2 | 0 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 0-0,4 |
| Цветность | градусы | 20 | ˂0,01 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 337-503 |
| Аммоний | мг/дм3 | 2,0 | ˂0,02-0,16 |
| Нитрат - ион | мг/дм3 | 45,0 | 0,01-17,2 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | 3,0 | ˂0,042 |
| Медь | мг/дм3 | 1,0 | ˂0,006-0,19 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | ˂ 0,041 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | ˂0,037 |
| Фосфаты | мг/дм3 | 3,5 | ˂0,036 |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,5 | ˂ 0,045 |
| Хлорид - ион | мг/дм3 | 350,0 | 4,43-72,67 |
| Сульфат - ион | мг/дм3 | 500,0 | 13,6-86,24 |
| Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7,0 | 4-6,9 |
| Кальций-ион | мг/дм3 | 100(ЕС) | 45,59-90,18 |
| Магний-ион | мг/дм3 | 50(ЕС) | 20,63-39,22 |

Протоколы исследований питьевой воды за 2022-2023гг.  прилагаются.

Исполнитель: инженер-эколог

Габдрахманова Д.Н. тел. 9-46-88