| СОСТАВ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генерального плана муниципального образования «Сарлинское сельское поселение» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан |  |  |
| Утверждаемая часть Текстовые материалы: |  |  |
| № п/п | Наименование | Том |
| 1 | Положение о территориальном планировании | 1 |

Графические материалы:

| № листа | Наименование | Том | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | 2 | 1:10 000 |
| 2 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | 2 | 1:10 000 |
| 3 | Карта функциональных зон | 2 | 1:10 000 |

Приложение

| № п/п | Наименование | Том |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о границах населенных пунктов (не приводятся) | - |

Материалы по обоснованию генерального плана (не приводятся)

Текстовые материалы:

| № п/п | Наименование | Том |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка | 3 |
| 2 | Охрана окружающей среды. Пояснительная записка | 3 |

Графические материалы:

| № листа | Наименование | Том | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта современного использования территории поселения | 4 | 1:10 000 |
| 2 | Карта зон с особыми условиями использования территории (существующее положение) | 4 | 1:10 000 |
| 3 | Карта зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение) | 4 | 1:10 000 |
| 4 | Карта инженерной инфраструктуры | 4 | 1:10 000 |
| 5 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне | 4 | 1:10 000 |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования

«Сарлинское сельское поселение»

Азнакаевского муниципального района
Республики Татарстан

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ 3

Казань, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5

1.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА САРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	7

2.	СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ САРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЗНАКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН	8

2.1. Экономико-географическое положение, место Сарлинского сельского поселения в системе расселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан	8

2.2. Характеристика земельного фонда	9

2.3.	Демографическая структура населения	10

2.4. Производственные территории	11

2.5. Агропромышленный комплекс	11

2.6. Лесной комплекс	11

2.7. Жилищный фонд и жилищное строительство	12

2.8. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения	12

2.9. Кладбища	16

2.10. Туристско-рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения	18

2.11. Транспортно-коммуникационная инфраструктура	18

2.12. Инженерная инфраструктура	20

2.13. Инженерная подготовка территории	24

3.НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ САРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯДО 2046 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	29

3.1. Прогноз численности населения	29

3.2. Экономическое развитие	29

3.3. Мероприятия по развитию промышленного производства	30

3.4. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса	32

3.5. Мероприятия по развитию лесного комплекса	32

3.6. Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры	32

3.7. Мероприятия по развитию объектов социального и культурно-	33

бытового обслуживания населения	33

3.8. Мероприятия по развитию кладбищ	36

3.9. Мероприятия по развитию туристско-рекреационных территорий	36

3.10. Мероприятия по развитию транспортно – коммуникационной	38

инфраструктуры	38

3.11. Изменение границ населенных пунктов Сарлинского сельского	40

поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан	40

3.12.Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	40

3.13.Мероприятия инженерной подготовки территории	55

3.14. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	59

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	77

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ	80

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	86

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2	88

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3	91

Введение

Генеральный план Сарлинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан разработан ООО «ГК Нефтяные решения» на основании Приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищного-коммунального хозяйства Республики Татарстан о подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Сарлинское сельское поселение» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 19 сентября 2025 года № 135/о в соответствии с заданием на проектирование.

Заказчиком на разработку проекта генерального плана является ООО «Карьер».

Настоящий проект разрабатывается взамен Генерального плана Сарлинского сельского поселения, утвержденного Решением Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан от 28 апреля 2022 года № 148-17.

Проект генерального плана Сарлинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Проект генерального плана разработан на следующие временные сроки его реализации:

–	Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2035 года.

–	Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2046 года.

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями) проект включает в себя:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включает в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации проекта генерального плана.

Графические материалы содержат карты (схемы) территориального планирования.

Материалы по обоснованию проекта, которые разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта генерального плана поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» утверждению подлежат мероприятия местного значения поселения.

При разработке проекта генерального плана Сарлинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района были использованы материалы:

–	Схема территориального планирования Республики Татарстан, утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21 февраля 2011 года № 134 (с изменениями и дополнениями);

–	Схема территориального планирования Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан (Внесение изменений), утвержденное Решением Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан от 23 августа 2023 года № 237-26;

- Стратегия  социально-экономического  развития  Азнакаевского муниципального района на 2016–2021 годы и на плановый период до 2030 года, утвержденная решением Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан от 18 августа 2016 года №56-9;

–	официальные данные, предоставленные исполнительным комитетом Азнакаевского муниципального района и Сарлинского сельского поселения, входящего в его состав.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА САРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Целями работы является:

1. Определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного планирования развития территории поселения на основе комплексной оценки социально-экономического, природно-климатического, экологического состояния поселения, его ресурсного потенциала;

2. Выбор оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории поселения и входящих в его населённых пунктов;

3. Установление границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства с выделением территорий объектов федерального, регионального и местного значения;

4. Установление границ населённых пунктов в соответствии с актуальной кадастровой картой.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

−	комплексная оценка территории сельского поселения;

−	приведение отображаемой в материалах генерального плана информации о существующем состоянии и использовании территории поселения в соответствие фактическому положению;

−	корректировка функционального зонирования территории поселения;

−	актуализация проектных предложений генерального плана по состоянию на дату принятия решения о подготовке проекта в генеральный план;

−	приведение материалов генерального плана в соответствие требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации к составу документов территориального планирования муниципальных образований, требованиям к графическому оформлению.

- СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ САРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЗНАКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

- 2.1. Экономико-географическое положение, место Сарлинского сельского поселения в системе расселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

Сарлинское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 48-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Азнакаевский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав Сарлинского сельского поселения входят: село Сарлы – административный центр, село Буляк и деревня Суюндук – рядовые населенные пункты.

Поселение расположено в юго-восточной части Республики Татарстан, на востоке Азнакаевского муниципального района. Сарлинское сельское поселение граничит с Республикой Башкортостан, Верхнестярлинским, Вахитовским, Учаллинским, Тумутукским сельскими поселениями Азнакаевского муниципального района.

Общая площадь Сарлинского сельского поселения составляет 7261,31 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 267,46 га, из них: с. Сарлы – 128,83 га, с. Буляк – 65,67 га, д.Суюндук – 72,96 га.

По территории Сарлинского сельского поселения (на границе с Республикой Башкортостан) протекает р.Ик, которая является памятником природы.

Земли Сарлинского сельского поселения плодородны. Климат умеренно влажный. В поселении имеются следующие общественные объекты:  два детских дошкольных учреждения, средняя общеобразовательная школа, три фельдшерско-акушерских пункта, два сельских дома культуры, многофункциональный центр. Агропромышленный комплекс Сарлинского сельского поселения представлен действующими фермами.

Основными автомобильными дороги регионального или межмуниципального значения являются автодороги «Азнакаево-Верхнее Стярле-Кук-Тяка», подъезд к с.Буляк.

Система расселения

Основным системообразующим фактором в системе расселения является автомобильная дорога, по которой осуществляется связь населенных пунктов друг с другом и с районным центром г.Азнакаево.

Расстояния до крупных городов и поселков

от Сарлинского сельского поселения

Таблица 2.1.1

| № п/п | Наименование | Расстояние, км. |
| --- | --- | --- |
| 1 | г.Азнакаево | 36 |
| 2 | г. Казань | 339 |
| 3 | г. Чистополь | 216 |
| 4 | г. Ижевск | 340 |
| 5 | г. Набережные Челны | 150 |
| 6 | г. Нижнекамск | 182 |
| 7 | г. Арск | 364 |
| 8 | г. Малмыж | 354 |

Территориальная организация Сарлинского сельского поселения является частью системы расселения Азнакаевского муниципального района, которая входит в Набережночелнинскую групповую систему расселения Республики Татарстан.

Основным системообразующим фактором в системе расселения является автомобильная дорога, по которой осуществляется связь населенных пунктов друг с другом и с районным центром г.Азнакаево.

Вторым системообразующим фактором является речная сеть, по которой в результате исторического развития начала формироваться система расселения территории поселения, района и всей территории Республики Татарстан.

Система расселения Сарлинского сельского поселения имеет двухранговый характер.

Первый ранг занимает центр поселения с.Сарлы с общей численностью населения 331 человек, где размещены административные функции, учреждения образования, культуры, здравоохранения, предприятия торговли.

Второй ранг занимают с.Буляк с общей численностью населения 196 человек, и д.Суюндук, с численностью населения 112 человек, где также присутствуют объекты социального обслуживания.

## 2.2. Характеристика земельного фонда

Распределение земельного фонда по категориям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

В соответствии со статьей 7 п.1 Земельного кодекса Российской Федерации земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Общая площадь Сарлинского сельского поселениясоставляет 7261,31 га (согласно картографическому материалу).

Распределение земельного фонда по формам собственности

Согласно статье 8 Лесного кодекса, лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. На территории Сарлинского сельского поселения отсутствуют лесные земли, находящиеся в федеральной собственности.

По данным официального сайта Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан на территории Сарлинского сельского поселения располагаются земельные участки, находящийся в государственной собственности либо оформлены на праве пользования или аренды, общая площадь территории составляет 188 кв.м. (0,0188 га).

Таблица 2.2.1.

Перечень земельных участков в границах Сарлинского сельского поселения, находящихся в государственной собственности

| № п/п | Местоположение участка, кадастровый номер | Категория земель | Обременение правами третьих лиц | Площадь участка, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Республика Татарстан, Азнакаевский муниципальный район, Сарлинское сельское поселение, с Сарлы, ул. Центральная, д. 77. 16:02:100101:224 | Земли населенных пунктов | - | 188 |

Информации о наличии земельных участков в иных категориях и правах собственности на территории Сарлинского сельского поселения не имеется.

  - Демографическая структура населения

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

Демографическая структура Сарлинского сельского поселения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

Демографическая структура и движение населения Сарлинского сельского поселения на начало 2025 года

| Показатели | с.Сарлы | с. Буляк | д. Суюндук | Всего по Сарлинскому сельскому поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, всего | 331 | 196 | 112 | 639 |
| Детского возраста: | 50 | 20 | 12 | 82 |
| от 0-7 лет | 8 | 7 | 6 | 21 |
| от 7-18 лет | 42 | 13 | 6 | 61 |
| в т.ч. 5-18 лет | 44 | 15 | 8 | 67 |
| Трудоспособного возраста: | 179 | 123 | 50 | 352 |
| от 18 лет до пенсионного возраста для женщин | 104 | 76 | 33 | 213 |
| от 18 лет до пенсионного возраста для мужчин | 75 | 47 | 17 | 139 |
| Старше трудоспособного возраста: | 102 | 53 | 50 | 205 |
| старше пенсионного возраста для женщин | 76 | 36 | 31 | 143 |
| старше пенсионного возраста для мужчин | 26 | 17 | 19 | 62 |
| Общий прирост населения | -8 | -4 | -7 | -19 |
| Естественный прирост населения | -1 | -3 | -2 | -6 |
| Количество родившихся людей | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Количество умерших людей | 3 | 4 | 2 | 9 |
| Механический прирост | -7 | -1 | -5 | -13 |
| Количество прибывших людей | 8 | 3 | 2 | 13 |
| Количество выбывших людей | 15 | 4 | 7 | 26 |

*По данным Исполнительного комитета Сарлинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района.

Как видно из таблицы, самым крупным населенным пунктом поселения традиционно является его центр – с.Сарлы, где проживает большая часть населения – 52%.

- 2.4. Производственные территории

На территории Сарлинского сельского поселения имеется карьер по разведке и добыче песчано-гравийных пород юго-восточнее с.Сарлы.

Также имеется недействующий карьер по добыче песчано-гравийных пород северо-восточнее с.Сарлы.

- 2.5. Агропромышленный комплекс

На территории Сарлинского сельского поселения имеются следующие объекты агропромышленного комплекса:

- машинно-тракторный пункт с.Сарлы;

-  склад для хранения зерна КФХ «Каримов Р.Р.»;

- ферма крупного рогатого скота, растениеводства КФХ «Курбанов И.В.» (600 гол.) возле с.Буляк;

- ферма крупного рогатого скота ООО «АгросилаГрупп» (600 гол.) возле с.Сарлы;

- автозаправка для тракторов возле с.Сарлы;

- ферма крупного рогатого скота, растениеводства КФХ «Султыев В.М.» возле с.Сарлы;

- склад фуража возле с.Сарлы;

- ферма крупного рогатого скота КФХ «Мифтахова Г.С.» (310 гол.) возле д.Суюндук;

- машинно-тракторный парк возле д.Суюндук;

- ферма крупного рогатого скота КФХ «Мифтахов В.Г.» (200 гол.) возле д.Суюндук;

- ферма крупного рогатого скота, растениеводства КФХ «Атаджанов М.М.» (200гол.) возле с.Сарлы;

- ферма крупно рогатого скота КФХ «Муфаздалов» (50 гол.) возле с.Сарлы.

- 2.6. Лесной комплекс

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и не покрытые лесом земли.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях городских и сельских поселений, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют лесной фонд.

На территории Сарлинского сельского поселения земли лесного фонда отсутствуют.

Лесопромышленный комплекс

На территории Сарлинского сельского поселения предприятия лесопромышленного комплекса отсутствуют.

- 2.7. Жилищный фонд и жилищное строительство

На 1 января 2025 года объем жилищного фонда Сарлинского сельского поселения составил 24,37 тыс.кв.м общей жилой площади.

Таблица 2.7.1

Характеристика существующего жилого фонда  Сарлинского сельского поселения

| Наименование | Обеспеченность, кв.м/чел. | Жилой фонд, тыс.кв.м |
| --- | --- | --- |
| Cарлинского СП, в том числе: | 38,14 | 24,37 |
| с. Сарлы | 38,13 | 12,62 |
| с. Буляк | 32,55 | 6,38 |
| д. Суюндук | 47,95 | 5,37 |

В настоящее время жилой фонд Сарлинского сельского поселения представлен усадебной застройкой. Многоквартирная застройка отсутствует.

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя).

За последние пять лет в Сарлинском сельском поселении введены в эксплуатацию 2 индивидуальных жилых дома общей площадью 240 кв.м (средний размер дома 120 кв.м).

- 2.8. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

Объекты образования и науки

Дошкольная образовательная организация

В настоящее время в Сарлинском сельском поселении в с. Сарлы функционирует детский сад «Ляйсан» проектной вместимостью 10 мест, в с.Буляк функционирует детский сад «Бэлэкэч» проектной вместимостью 10 мест. Численность детей, посещающих детские дошкольные учреждения, составляет 13 человек (65% от проектной мощности). Здания детских садов оцениваются как ветхие.

Общеобразовательная организация

В настоящее время в с.Сарлы функционирует средняя общеобразовательная школа проектной мощностью на 320 учащихся, численность обучающихся в школе составляет 38 человек, следовательно школа заполнена на 12% от проектной вместимости. 20 детей привозят из с.Верхняя Стерля и с.Буляк.

Организация дополнительного образования

В настоящее время в Сарлинском сельском поселении не имеется организаций дополнительного образования.

Объекты здравоохранения

Важнейшим сектором в системе здравоохранения является амбулаторно-поликлиническая служба, от состояния которой зависят эффективность и качество деятельности всей отрасли, а также решение многих медико-социальных проблем.

В систему амбулаторно-поликлинической службы включаются: поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, службы врачей общей практики. Из амбулаторно-поликлинических учреждений в Сарлинском сельском поселении функционируют 3 фельдшерско-акушерских пункта: в с.Сарлы  проектной мощностью 20 посещений в смену, в с.Буляк на 10 посещений в смену и в д.Суюндук проектной мощностью 10 посещений в смену.

Фельдшерско-акушерского пункт в с.Буляк находится в здании детского сада, состояние здания оценивается как ветхое.

Объекты физической культуры и массового спорта

Нормативная потребность населения сельского поселения в спортивных залах общего пользования составляет 224 кв.м.. В Сарлинском сельском поселении имеется спортивный зал при школе в с.Сарлы площадью 162 кв.м. Обеспеченность для поселения составляет 72%.

Плоскостные спортивные сооружения в Сарлинском сельском поселении представлены хоккейным кортом и футбольным полем. Общая мощность плоскостных сооружений составляет 1440 кв.м. Обеспеченность для поселения составляет 116%.

В Сарлинском сельском поселении, как и в других сельских поселениях Азнакаевского муниципального района, отсутствуют плавательные бассейны. Поскольку плавательные бассейны имеют районный уровень обслуживания, обеспеченность рассчитана в целом по району.

Объекты культуры и искусства

Из учреждений культуры в Сарлинском сельском поселении функционируют два сельских домов культуры: в с.Буляк на 100 мест (339,5 кв.м.) и д.Суюндук на 150 мест (278,8 кв.м.), так же в с.Сарлы функционирует многофункциональный центр на 200 мест (405,5 кв.м). Общая мощность сельских домов культуры составляет 450 мест (1023,8 кв.м.). Обеспеченность клубными учреждениями составляет 234%.

Нормативная потребность в библиотеках населения Сарлинского сельского поселения составляет 3,83 тыс. экземпляров. В настоящее время в поселении функционирует библиотека в с.Сарлы мощностью 6,52 тыс. экземпляров. Обеспеченность населения библиотеками составляет 170 % от нормативной потребности.

Административные здания

Участковый пункт полиции находится в г.Азнакаево, данный участковый пункт полиции обслуживает все населенные пункты Сарлинского сельского поселения, что полностью удовлетворяет нормативам (1 УПП на 2,8 тыс.человек).

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 2.8.1.

Таблица 2.8.1.

Анализ обеспеченности населения Сарлинского сельского поселения

объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

| Наименование | Единица измерения | Норма | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на исходный год | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | место | 41 мест на 100 детей 0-7 лет | 9 | 20 | 222 |
| Общеобразовательные организации | место | 41 мест на 100 детей от 7-18 лет | 25 | 320 | 1280 |
| Организации дополнительного образования детей | место | 9 мест на 100 детей 5-18 лет | 6 | - | 0 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 19,7 посещ. в смену на 1000 человек | 13 | 40 | 308 |
| Спортивные залы | кв.м.пл.пола | 350 кв.м.площади пола на 1000 человек | 224 | 162 | 72 |
| Плоскостные сооружения | кв.м. | 1950 кв.м. на 1000 человек | 1246 | 1440 | 116 |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв.м.зеркала воды | 25 кв.м.зеркала воды на 1000 человек | 16 | - | 0 |
| Клубы, дома культуры | место | 150-200 мест на 1000 человек | 112 | 450 | 402 |
| Библиотеки | тыс.ед. хранения | 6,0 тыс.ед.хранения на 1000 человек | 3,83 | 6,52 | 170 |
| Кладбища | га | 0,25 га на 1000 человек | 0,16 | 2,03 | 1269 |
| Полиция | УПП | 1 УПП 2,8 тыс. человек | 1 | 1 | 100 |

- 2.9. Кладбища

В Сарлинском сельском поселении имеется десять кладбищ (четыре из них действующие), общая площадь всех кладбищ составляет – 13,50 га.. Площадь действующих кладбищ - 6,27 га. Свободные территории кладбищ составляют 2,03 га. Обеспеченность кладбищами сельского поселения составляет 1269% от нормативной потребности.

Обеспеченность кладбищами традиционного захоронения сельского поселения превышает нормативные потребности населения.

Таблица 2.9.1.

Кладбища Сарлинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Местоположение | Кадастровый номер | Категория земель | Площадь (га.) | Заполненность % | Свободные территории (га.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Действующие |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Возле с.Буляк | 16:02:100202:7 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 1,97 | 75 | 0,49 |
| 2 | Возле д.Суюндук | 16:02:100102:322 16:02:100102:324 |  | 1,49 | 70 | 0,45 |
| 3 | Возле с.Сарлы | 16:02:100102:323 |  | 1,69 | 65 | 0,59 |
| 4 | Возле с.Сарлы | 16:02:100103:301 16:02:100103:302 |  | 1,12 | 55 | 0,50 |
|  |  | 16:02:100101:592 | Земли населенных пунктов |  |  |  |
|  | Всего действующих кладбищ: |  |  | 6,27 |  | 2,03 |
| Недействующие |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Сарлы | 16:02:100101:77 КК16:02:100101 | Земли населенных пунктов | 2,37 | 100 | 0 |
| 2 | с.Сарлы | 16:02:100101:142 КК16:02:100101 | Земли населенных пунктов | 0,96 | 100 | 0 |
| 3 | Возле с.Сарлы | 16:02:100103:357 16:02:100103:358 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,63 | 100 | 0 |
| 4 | с.Буляк | 16:02:100201:100 | Земли населенных пунктов | 1,14 | 100 | 0 |
| 5 | д.Суюндук | 16:02:100102:54 КК16:02:100102:54 | Земли населенных пунктов | 1,81 | 100 | 0 |
| 6 | д.Суюндук | 16:02:100102:331 КК16:02:100102 | Земли населенных пунктов | 0,32 | 100 | 0 |
|  | Всего недействующих кладбищ: |  |  | 7,23 |  | 0 |
|  | Всего кладбищ: |  |  | 13,50 |  |  |

- 2.10. Туристско-рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения

Наличие и территориальное размещение задействованных в туристской индустрии объектов и ресурсов формируют туристско-рекреационный потенциал территории, оценка которого была проведена в рамках Схемы территориального планирования Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан.

На оценку туристско-рекреационного потенциала территории влияет значительное число факторов, в том числе, наличие залесенных территорий, водных объектов, отсутствие крупных источников загрязнения среды, наличие особо охраняемых природных территорий, наличие историко-культурных объектов.

В соответствии со Схемой территориального планирования Аксубаевского муниципального района к рекреационным объектам на территории Сарлинского сельского поселения относятся:

- памятник природы регионального значения «Река Ик»;

- парк отдыха в с.Сарлы.

- 2.11. Транспортно-коммуникационная инфраструктура

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Транспортная структура Сарлинского сельского поселения является частью транспортной структуры Азнакаевского муниципального района, которая в свою очередь интегрирована в транспортную сеть Республики Татарстан и представлена автомобильным транспортом.

На территории сельского поселения проходят автодороги регионального или межмуниципального значения:

- автодорога Азнакаево-Верхнее Стярле-Кук-Тяка IV категории, протяженностью – 10,40 км.;

- подъезд к с.Буляк IV категории, протяженностью – 1,83 км..

Также на территории сельского поселения проходят автодороги местного значения V категории,  представленные подъездами к кладбищам.

Улично-дорожная сеть

Общая протяженность улиц и дорог с. Сарлы, с.Буляк и д.Суюндук составляет 8,68 км. (таблица 2.11.1).

Таблица 2.11.1

| № п/п | Название улиц | Протяженность, км. | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Асфальто- бетонное покрытие, км. | Переходное покрытие, км. | Грунтовое покрытие, км. |
| с.Сарлы |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная | 2.30 | 2.30 | - | - |
| 2 | ул.Строителей | 0.35 | 0.35 | - | - |
| 3 | ул. Школьная | 0.85 | 0.85 | - | - |
| 4 | ул.Дальняя | 0.30 | 0.30 | - | - |
| д.Суюндук |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Зеленая | 1.25 | 1.25 | - | - |
| 2 | ул.Кооперативная | 1.13 | 1.13 | - | - |
| 3 | ул. Озерная | 0.20 | 0.20 | - | - |
| с.Буляк |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Центральная | 1,00 | 1,00 | - | - |
| 2 | ул.Молодежная | 1.70 | 1.70 | - | - |
| 3 | ул. Набережная | 0.60 | - | 0.60 | - |
|  | Всего: | 8.68 | 8.08 | 0.60 | - |

## 2.12. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

В населенных пунктах Сарлы, Суюндук, Буляк Сарлинского сельского поселения централизованной системы водоснабжения, водонапорных башен и скважин не имеется. Население пользуется водой из индивидуальных скважин.

Водоснабжение объектов агропромышленного комплекса (фермы, КФХ) осуществляется из собственных источников водоснабжения (артезианские скважины).

Проблемными характеристиками водопроводной сети являются:

- отсутствие централизованного водоснабжения;

- отсутствие информации о соответствии качества воды требованиям СаНПин 2.1.4.1074-01.

Канализация

Централизованная система водоотведения в Сарлинском сельском поселении отсутствует. Население и общественные учреждения пользуются септиками, выгребными ямами с последующим вывозом на очистные сооружения г. Азнакаево.

На территории населенного пункта не организован сток поверхностных вод в виде лотков, кюветов. Ливневая канализация отсутствует, отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Санитарная очистка территории

В данном разделе рассматриваются вопросы по организации, сбору, удалению, обезвреживанию твердых и жидких бытовых отходов, а также уборке поселковых территорий.

Существующая застройка является источником образования твердых коммунальных отходов. Источником образования ТКО в сельском поселении являются индивидуальные дома, социально-бытовой сектор, объекты торговли. В настоящее время в сельском поселении организована система «мешочного сбора» отходов. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключен с ООО «Гринта», вывоз отходов осуществляется 1 раз в неделю на полигон г.Азнакаево.

В Республике Татарстан действует Территориальная схема в области обра-щения с отходами Республики Татарстан, утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13 марта 2018 № 149 (далее – территориаль-ная схема).

Территориальной схемой определены две зоны деятельности региональных операторов по обращению с ТКО на территории Республики Татарстан – Западная и Восточная. Территория Сарлинского сельского поселения относится к Восточной деятельности регионального оператора транспортирования ТКО.

Теплоснабжение

В настоящее время населенные пункты Сарлинского сельского поселения застроены частными домами «усадебной застройки». Отопление «усадебной застройки» осуществляется от локальных источников теплоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления.

Данные о теплоснабжении общественных учреждений представлены в таблице 2.12.1.

Таблица 2.12.1

Информация по объектам теплоснабжения населенных пунктов

Сарлинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района

Республики Татарстан

| № пп | Адрес котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Мощность котлов, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная дет.сада с. Сарлы, ул. Центральная, д.75 | 1) АОГВ-17,5-3-У; 2) КСТГ-20 | 1) 1; 2) 1 | 1) 12,1; 2) 19,2 |
| 2 | Котельная школы с.Сарлы, ул. Школьная, д.2 | КЧМ-5 (9 секций) | 2 | 96 |
| 3 | Котельная МФЦ с. Сарлы, ул. Центральная д.68а | WBN2000-24CRN | 2 | 24 |
| 4 | Котельная СДК с. Суюндук, ул. Зеленая, д.34 | RS-A-40 | 1 | 40 |
| 5 | Котельная СДК с. Буляк, ул. Центральная, д.26б | RS-A-80 | 1 | 80 |

Газоснабжение

Источником газоснабжения населенных пунктов Сарлинского сельского поселения являются магистральные газопроводы «Миннибаево-Тубанкуль 1» и «Миннибаево-Тубанкуль 2». Далее природный газ подается от ГРС-1,2 Азнакаево по распределительным газопроводам до газорегуляторных пунктов и по сетям низкого давления непосредственно потребителю.

Таблица 2.12.2

Характеристика газораспределительных станций, обслуживающих

Сарлинское сельское поселение Азнакаевского муниципального района

Республики Татарстан

| № п/п | Название ГРС, АГРС | Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс. м3 /час | Загрузка ГРС, тыс. м 3 /час | Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс. м 3 /час | Наличие (дефицит) пропускной способности, м 3 /час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | ГРС-1 Азнакаево | 15,00 | 15,00 | 1,95 | 0 | 0,00 |
| 2 | ГРС-2 Азнакаево | 15,00 | 12,20 | 1,60 | 1200 | 8,00 |

Примечание: данные предоставлены ООО «Газпром трансгаз Казань»

Таблица 2.12.3

Технические характеристики и местоположение ГРП, ШРП

| Адрес | ГРП или ШРП | Производительность (м3/ч) | Год ввода в эксплуатацию | Давление газаРвх, (МПа) | Давление газа Р вых , (МПа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Сарлы | ГРП | 900 | 1992 | 0,2 | 0,003 |
| с.Буляк | ГРП | 2577 | 1993 | 0,2 | 0,003 |
| д.Суюндук | ГРП | 550 | 1192 | 0,2 | 0,003 |

Примечание: данные предоставлены ООО «Газпром трансгаз Казань»

Таблица 2.12.4

Характеристика сетей газоснабжения

| Протяженность сетей газоснабжения, (км) | Материал труб | Давление, (МПа) | Процент износа сетей газоснабжения | Протяженность сетей газоснабжения, требующих замены, (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Сарлы |  |  |  |  |
| 9,5 | сталь | 0,2 | - | 0 |
| 6,2 | сталь | 0,003 | - | - |
| с.Буляк |  |  |  |  |
| 0,66 | сталь | 0,2 | - | 0 |
| 4,6 | сталь | 0,003 | - | 0 |
| д.Суюндук |  |  |  |  |
| 4,9 | сталь | 0,003 | - | 0 |

Примечание: данные предоставлены ООО «Газпром трансгаз Казань»

Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов сельского поселения осуществляется от ПС 35 кВ Тумутук и ПС 35 кВ Победа.

Таблица 2.12.5

Характеристика электрической подстанции

| № п/п | Месторасположение подстанции электрических сетей | Диспетчерский номер подстанции электрических сетей | Напряжение подстанции электрических сетей, кВ | Номинальная мощность трансформаторов, кВА | Резерв мощности центров питания подстанции электрических сетей, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 35кВ Тумутук | ПС-27 | 35/6кВ | Т-1 4000 Т-2 7500 | Т-1 1400 Т-2 2200 |
| 2 | ПС 35кВ Победа | ПС-166 | 35/10кВ | Т-1 2500 Т-2 4000 | Т-2 1400 |

Примечание: данные предоставлены Альметьевские электрические сети филиал АО «Сетевая компания»

Таблица 2.12.6

Характеристики трансформаторных подстанций, расположенных

на территории Сарлинского сельского поселения Азнакаевского

муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Диспетчерский Номер КТП | Напряжение, кВ | Мощность, кВА | Резерв мощности, кВА | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Сарлы |  |  |  |  |  |
| 1 | КТП-25101 | 6/0,4 кВ | 630 кВА | 625 кВА | существующий |
| 2 | КТП-25102 | 6/0,4 кВ | 250 кВА | 226 кВА | существующий |
| 3 | КТП-25103 | 6/0,4 кВ | 160 кВА | 100 кВА | существующий |
| 4 | КТП-25104 | 6/0,4 кВ | 250 кВА | 225 кВА | существующий |
| 5 | КТП-25105 | 6/0,4 кВ | 250 кВА | 192 кВА | существующий |
| 6 | СТП-25106 | 6/0,4 кВ | 25 кВА | 11 кВА | существующий |
| 7 | КТП-25107 | 6/0,4 кВ | 250 кВА | 240 кВА | существующий |
| 8 | КТП-25109 | 6/0,4 кВ | 160 кВА | 124 кВА | существующий |
| с.Буляк |  |  |  |  |  |
| 10 | КТП-21601 | 6/0,4 кВ | 160 кВА | 84 кВА | существующий |
| 11 | КТП-21602 | 6/0,4 кВ | 250 кВА | 248 кВА | существующий |
| 12 | КТП-21603 | 6/0,4 кВ | 160 кВА | 80 кВА | проектируемый |
| д.Суюндук |  |  |  |  |  |
| 14 | КТП-25201 | 6/0,4 кВ | 250 кВА | 210 кВА | КТП-25201 |
| 15 | КТП-25203 | 10/0,4 кВ | 250 кВА | 245 кВА | КТП-25203 |

Примечание: данные предоставлены Альметьевские электрические сети филиал АО «Сетевая компания»

Таблица 2.12.7

Характеристики линий электропередач, расположенных на территории

Сарлинского сельского поселения Азнакаевского

муниципального района Республики Татарстан

| № | Наименование | Протяженность, км | Значение объекта (Федеральное, Региональное, местное) | Напряжение, кВ | Статус | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 кВ ф. 27-22 | 14,98 | местное | 6 | Существующий | 50 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-21601 | 2,17 | местное | 0,38 | Существующий | 30 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-21602 | 0,66 | местное | 0,38 | Существующий | 50 |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-21603 | 2,19 | местное | 0,38 | Существующий | 40 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-25101 | 0,34 | местное | 0,38 | Существующий | 40 |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-25102 | 3,3 | местное | 0,38 | Существующий | 10 |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-25103 | 0,3 | местное | 0,38 | Существующий | 10 |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-25104 | 1,9 | местное | 0,38 | Существующий | 50 |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-25105 | 2,2 | местное | 0,38 | Существующий | 50 |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ от CТП-25106 | 0,026 | местное | 0,38 | Существующий | 50 |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-25107 | 0,41 | местное | 0,38 | Существующий | 50 |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-25109 | 1,44 | местное | 0,38 | Существующий | 50 |
| 13 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-25201 | 3,31 | местное | 0,38 | Существующий | 40 |
| 14 | ВЛ 10 кВ ф. 166-06 | 8,2 | местное | 10 | Существующий | 50 |

Примечание: данные предоставлены Альметьевские электрические сети филиал АО «Сетевая компания»

Электроснабжение  ТП  и  КТП  населенных  пунктов  сельского  поселения  выполнено воздушными линиями – 6-10/0,4 кВ. Тип опор железобетонные, деревянные с ж/б вставками. Физическое состояние хорошее. Частично требуется замена опор.

Слаботочные сети

В настоящее время телефонизация Сарлинского сельского поселения осуществляется от автоматической телефонной станции (далее - АТС) в с.Сарлы.

Таблица 2.12.8

| Тип АТС | Месторасположение | Проект-ная емкость | Используемая емкость | Год уста-новки | Тип кабеля, МСС | Пртотяженность МСС, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АТС | с.Сарлы | 140 | 120 | 2004 | ВОЛС | - |

На базе установленных стативов АТС имеются свободные площади для расширения.

Связь организована по шкафной системе с зоной прямого питания.

Телефонные станции обеспечивают междугородние связи со всей территорией России, а также международные переговоры, включая страны СНГ.

- 2.13. Инженерная подготовка территории

Цели и задачи раздела

Целью раздела «Инженерная подготовка территории населенных мест» является улучшение физических характеристик территории и создания условий для эффективного гражданского и промышленного строительства.

Основной задачей инженерной подготовки является защита территории района от воздействия неблагоприятных физико-геологических процессов. Для этого необходимы мероприятия по инженерной подготовке, состав которых следует устанавливать в зависимости от природных условий осваиваемой территории (рельефа, грунтовых условий, степени затопляемости, заболоченности, наличия опасных природных процессов на осваиваемой территории), характера использования территории.

Необходимость учета опасных природных воздействий при разработке документов территориального планирования (схем территориального планирования, генеральных планов поселений, проектов планировки территории) определена негативными последствиями, которые могут возникнуть вследствие таких воздействий и которые связаны с риском нанесения вреда жизни и здоровью людей, безопасности строительных объектов (п.4.1. СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95»).

Опасные природные воздействия необходимо учитывать при хозяйственном освоении территорий, подверженных риску возникновения и (или) активизации опасных природных процессов и явлений, а также территорий с распространением специфических грунтов (п. 4.2. СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95»).

Предварительная оценка опасных природных воздействий на рассматриваемой территории осуществляется на основе данных, представленных в федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, государственном картографо-геодезическом фонде, государственном фонде данных о состоянии природной среды, а также в материалах иных государственных и негосударственных фондов (п. 4.4. СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95»).

Для уточнения границ развития опасных природных процессов, явлений и определения их параметров, выявленных по результатам предварительной оценки возможности проявления опасных природных воздействий на территории, планируемой для хозяйственного освоения, следует осуществлять инженерные изыскания (4.6. СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95»).

Существующее положение

Подробное описание природных условий территории сельского поселения представлено в разделе «Охрана окружающей среды» генерального плана.

По климатическим условиям рассматриваемая территория характеризуется умеренно-континентальным климатом с холодной снежной зимой и теплым летом.

В таблице 2.13.1 представлены повторяемость направления ветра и количество осадков в зимний период.

Таблица 2.13.1

Повторяемость направлений ветра (%) и количество осадков (мм)

| Месяц | Повторяемость направлений ветра |  |  |  |  |  |  |  | Количество осадков (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| Октябрь | 8 | 6 | 3 | 4 | 15 | 25 | 25 | 14 | 50,2 |
| Ноябрь | 5 | 6 | 5 | 6 | 20 | 28 | 22 | 8 | 36,6 |
| Декабрь | 4 | 3 | 3 | 5 | 23 | 33 | 20 | 9 | 36,1 |
| Январь | 4 | 4 | 4 | 7 | 23 | 27 | 22 | 9 | 31,6 |
| Февраль | 6 | 6 | 6 | 8 | 18 | 27 | 20 | 9 | 26,0 |
| Март | 7 | 7 | 6 | 7 | 17 | 24 | 23 | 9 | 21,8 |

Как видно из таблицы 2.13.1 в зимний период преобладают южные и юго-западные ветра. Это говорит о том, что снежным заносам подвержены дороги широтного направления.

В проекте рассматриваются опасные природные процессы, характерные для территории поселка городского типа:

- эрозионные процессы;

- специфические грунты;

- карстово-суффозионные процессы;

- затопление (подтопление);

- сейсмичность;

- снежные заносы.

В соответствии с СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003», при проектировании инженерной защиты следует обеспечивать (предусматривать):

- предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов;

- наиболее полное использование местных строительных материалов и природных ресурсов;

- производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов;

- сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических объектов и памятников и т.д.;

- надлежащее архитектурное оформление сооружений инженерной защиты;

- сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды;

- в необходимых случаях - систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации (мониторинг).

Эрозионные процессы

Территория Сарлинского сельского поселения, как и в целом Азнакаевского муниципального района, отличается от других регионов Республики Татарстан относительно небольшой густотой овражной сети.

На территории сельского поселения распространены процессы речной эрозии. С северо-восточной стороны н.п. Буляк образуется новое русло р.Ик. Ежегодно смывается 15-20 м береговой полосы не только в н.п.Буляк, но и в н.п.Сарлы (Схема территориального планирования Азнакаевского муниципального района РТ).

Специфические грунты

На территории сельского поселения, как и на территории всего района, получили свое распространение элювиальные и в меньшей степени - органо-минеральные грунты.

К органоминеральным и органическим грунтам относят илы, сапропели, торфы и заторфованные грунты («ГОСТ 25100-2020. Межгосударственный стандарт. Грунты. Классификация»).

Основные проявления торфа связаны с биогенными (болотными) отложениями пойм и надпойменных террас реки Ик и ее притоков.

Перед началом строительства, при проведении инженерно-геологических изысканий должны учитываться районы распространения специфических грунтов.

Карстово-суффозионные процессы

Азнакаевский муниципальный район входит в Икский карстовый район Зай-Икской карстовой области, что требует при отводе участков под различные виды хозяйственного использования проведения инженерных изысканий на карст.

Карстовые процессы наиболее распространены в долине р.Ик, т.е. в восточной части сельского поселения. Преимущественно карст развит подаллювиальный, долинный, сульфатный. Он связан с гипсами доломитами и известняками соликамского горизонта и кунгурского яруса, а также с прослоями и линзами гипса казанских отложений. Преимущественно развиты воронки просачивания (карсто-суффозионные). Многие воронки заняты озерами. Диаметр воронок от 2-5 м до 50 м, редко до 200 м, глубина 2-5 м.

Затопление (подтопление)

В соответствии с Распоряжением КМ РТ от 07.03.2022 г. № 458-р «О внесении изменений в перечень населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2013 № 1625-р», населенные пункты Сарлинского сельского поселения попадают в зону возможного затопления (подтопления) в паводковый период.

Вне территории населенных пунктов процессам подтопления могут быть подвержены днища и нижние части склонов долин рек, дренирующих рассматриваемую территорию. Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиальному комплексу, испытывают существенные сезонные и многолетние колебания, на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод в большинстве случаев невелика (обычно не превышает 10-15 м).

Согласно п.3 Постановления Правительства РФ от 18.04.2014 № 360  «О зонах затопления, подтопления» (вместе с «Положением о зонах затопления, подтопления») (с изменениями и дополнениями): Зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются, прекращают свое существование решением Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных органов) на основании предложений исполнительного органа субъекта Российской Федерации об установлении границ зон затопления и при необходимости границ зон подтопления или о прекращении существования зон затопления, подтопления (далее - предложения) и сведений о границах этих зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ этих зон, перечень координат характерных точек границ таких зон в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Также в п.17 указано, что после определения границ зон затопления, подтопления Федеральное агентство водных ресурсов вносит сведения о зонах затопления, подтопления в государственный водный реестр и направляет в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (ее территориальные органы) сведения о зонах затопления, подтопления для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

В настоящее время, на данной территории, границы зон затопления, подтопления не установлены в порядке, установленном «О зонах затопления, подтопления» (вместе с «Положением о зонах затопления, подтопления»).

Сейсмичность

В тектоническом отношении территория Сарлинского сельского поселения приурочена к Южно-Татарскому  своду Волго-Уральской антеклизы.

Согласно Схеме территориального планирования РТ (Схема сейсмического районирования территории Республики Татарстан с периодом повторения бальности Т=1000 лет) рассматриваемая территория расположена в зоне в 5 баллов.

Снежные заносы

Согласно СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» (утв. Приказом Минстроя России от 03.12.2016 № 891/пр), Карта 1 – данная территория относится к V снеговому району.

Снежные заносы возникают в результате обильных снегопадов и метелей, которые могут продолжаться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызывают нарушения транспортного сообщения, повреждения линий связи и электропередач, негативно влияют на хозяйственную деятельность.

3.НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ САРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯДО 2046 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

- 3.1. Прогноз численности населения

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан.

Прогноз численности всего населения и основных возрастных групп каждого из населенных пунктов в составе Сарлинского сельского поселения выполнен в рамках генерального плана на основе:

- сведений о численности и возрастной структуре населения;

- сведений о численности и возрастной структуре населения предыдущие годы (2012-2025 гг.), предоставленных Исполнительным комитетом Сарлинского сельского поселения;

- сведений о численности и возрастной структуре населения в утвержденном генеральном плане.

Согласно данному демографическому прогнозу численность населения Сарлинского сельского поселения на первую очередь составит - 522 человека, на расчетный срок – 358 человек.

Таблица 3.1.1.

Прогноз  численности  населения Сарлинского сельского поселения, человек

| Наименование | 2025 | 2035 | 2046 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сарлинское сельское поселение – всего, в том числе: | 639 | 522 | 358 |
| с. Сарлы | 331 | 278 | 190 |
| с. Буляк | 196 | 162 | 112 |
| д. Суюндук | 112 | 82 | 56 |

Таблица 3.1.2.

Прогноз численности детского населения Сарлинского сельского поселения,

человек

| № п/п | Наименование | 2035 г. |  |  | 2046 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-7 л. | 7-18 л. | 5-18 л. | 0-7 л. | 7-18 л. | 5-18 л. |
| 1 | с. Сарлы | 6 | 32 | 34 | 5 | 24 | 25 |
| 2 | с. Буляк | 6 | 10 | 12 | 5 | 7 | 8 |
| 3 | д. Суюндук | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
|  | Всего: | 15 | 45 | 50 | 12 | 34 | 36 |

- 3.2. Экономическое развитие

При определении направления развития Сарлинского сельского поселения были учтены программы социально-экономического развития Республики Татарстан, Азнакаевского муниципального района, региональные и федеральные отраслевые программы.

Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015 года № 40-ЗРТ
была утверждена «Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года». Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25 сентября 2015 года №707 был утвержден «План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

В рамках утвержденной Стратегии Азнакаевский муниципальный район, является территорией реализации следующих программ и проектов: проект «Восточные ворота Татарстана», проект «Создание единой транспортной системы Альметьевской агломерации на основе автобусного сообщения», флагманский проект «Экозона «Волжско-Камский поток», тиражирование проекта в Казанской и Альметьевской экономических зонах, система обращения с отходами (100-процентный охват населенных пунктов системой централизованного сбора твердых коммунальных отходов.  Доведение доли утилизируемых (перерабатываемых) и обезвреживаемых твердых коммунальных отходов до 50 процентов).

- 3.3. Мероприятия по развитию промышленного производства

Генеральным планом Сарлинского сельского поселения планируется расширение карьера по разведке и добыче песчано-гравийных пород (северо-восточнее д.Суюндук) и резервная территория производственных объектов IV-V классов опасности (недействующий карьер ЗУ16:02:100102:161).

Сводный перечень мероприятий по развитию промышленного производства в Сарлинском сельском поселении представлен в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1

Перечень мероприятий по развитию промышленного производства в Сарлинском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2035 гг.) | Расчетный срок (2035-2046 гг.) |
| 1 | Северо-восточнее д.Суюндук | Расширение карьера по разведке и добыче песчано-гравийных пород | Планируемый к размещению | га | 36,43 | 8,80 | + | - |
| 2 | Северо-восточнее с.Сарлы | Резервная территория производственных объектов IV-V классов опасности (ЗУ 16:02:100102:161) | Планируемый к размещению | га | 4,83 | 4,83 | + | - |

- 3.4. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса

Схемой территориального планирования Республики Татарстан, схемой территориального планирования Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, генеральным планом Сарлинского сельского поселения и иными программами и документами на период до расчетного срока планируемое размещение и планируемая реконструкция объектов агропромышленного комплекса не предусматриваются.

- 3.5. Мероприятия по развитию лесного комплекса

Мероприятия в сфере лесного хозяйства включают в себя мероприятия по воспроизводству лесов, защите от пожаров, загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и иного негативного воздействия, а также защите от вредных организмов, охране и наращиванию площадей зеленых зон городов и населенных пунктов, а также включают ряд мероприятий деятельности других сфер, которые затрагивают  интересы лесного фонда и лесного хозяйства. Так как все леса Республики Татарстан являются собственностью Российской Федерации, то все мероприятия имеют федеральное значение и должны контролироваться на федеральном уровне.

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом Сарлинского сельского поселения, Схемой территориального планирования Азнакаевского муниципального района и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматриваются.

- 3.6. Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Согласно Схемы территориального развития Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, расчетный показатель обеспеченности общей площадью жилья к 2020 г. должен был составить 32,7 кв.м/чел. на одного жителя – в сельской местности, к 2035 г. – 43,7 кв.м/чел. жилья на человека – в сельской местности. Поскольку все основные проектные решения генерального плана запланированы на расчетный срок до 2046 год, на эту дату принят несколько больший расчетный показатель жилищной обеспеченности – 50 кв.м/чел.

Однако, в связи с уменьшением проектной численностью населения Сарлинского сельского поселения, существующий объем жилищного фонда полностью будет обеспечивать проектное население. Расширение границ населенных пунктов Сарлинского сельского поселения в данном проекте генерального плана не рассматривается.

- 3.7. Мероприятия по развитию объектов социального и культурно-

- бытового обслуживания населения

Одной из основных целей генерального плана Сарлинского сельского поселения является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Мероприятия по развитию сферы обслуживания в Сарлинском сельском поселении представлены в таблице 3.7.1.

Таблица 3.7.1.

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

Сарлинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

| Наименование | Единица измерения | Существующее положение | Норма | Потребность для сельского поселения |  | Существующая сохраня емое | Потребное новое строительство |  | Обеспеченность к 2046 г. (с учетом реализации мероприятий по строительству объектов обслуживания)% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь (2035 г.) | расч. срок (2046 г.) |  | 1 очередь (2025 г.- 2035 г.) | Расч.срок (2035 г.-2046г.) |  |
| Дошкольные образовательные организации | место | 20 | 41 мест на 100 детей 0-7 лет | 6 | 5 | 20 | - | - | 400* |
| Общеобразовательные организации | место | 320 | 41 мест на 100 детей от 7-18 лет | 18 | 14 | 320 | - | - | 2286* |
| Организации дополнительного образования | место | - | 9 мест на 100 детей 5-18 лет | 5 | 3 | - | 5 | - | 167* |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 40 | 19,7 посещ. в смену на 1000 человек | 10 | 7 | 40 | - | - | 571* |
| Спортивные залы | кв.м.пл. пола | 162 | 350 кв.м.площади пола на 1000 человек | 183 | 125 | 162 | 21 | - | 130* |
| Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 1440 | 1950 кв.м. на 1000 человек | 1018 | 698 | 1440 | - | - | 206* |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв.м.зеркала воды | - | 25 кв.м.зеркала воды на 1000 человек | 13 | 9 | - | 13 | - | 0** |
| Клубы, дома культуры | место | 450 | 150-200 мест на 1000 человек/ 20 мест на 100 человек | 91 | 72 | 450 | - | - | 625* |
| Библиотеки | тыс.ед. хранения | 6,52 | 6,0 тыс.ед.хранения на 1000 человек | 3,13 | 2,15 | 6,52 | - | - | 303* |
| Кладбища | га | 2,03 | 0,25 га на 1000 человек | 0,13 | 0,09 | 2,03 | - | - | 2256* |
| Полиция | УПП | 1 | 1 УПП 2,8 тыс. человек | 1 | 1 | 1 | - | - | 100 |

*показатель обеспеченности более 100% связан с тем, что существующая мощность объектов превышает потребную на расчетный срок.

**поскольку больницы и бассейны имеют районный уровень обслуживания, размещение их предусматривается в районном центре муниципального района. Обеспеченность больничными

учреждениями и бассейнами рассчитывается от населения района в целом.

Таблица 3.7.2.

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания на территории Сарлинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Проектная | Первая очередь (2025-2035 гг.) | Расчетный срок (2035- 2046 гг.) |  |
| Мероприятия регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Буляк | Фельдшерско- акушерский пункт (в здании детского сада) | Планируемый к реконструкции | посещ.в смену | 10 | - | + | - | ГП Сарлинское СП |
| Мероприятия местного значения (районного) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольная образовательная организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Сарлы | Детский сад | Планируемый к реконструкции | место | 10 | - | + | - | ГП Сарлинское СП |
| 2 | с.Буляк | Детский сад | Планируемый к реконструкции | место | 10 | - | + | - | ГП Сарлинское СП |
| Организации дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Сарлы | Кружки детского творчества при школе | Планируемый к размещению | место | - | 5 | + | - | ГП Сарлинское СП |
| Мероприятия местного значения (поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры и досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Суюндук | Сельский дом культуры | Планируемый к реконструкции | мест | 100 | - | + | - | ГП Сарлинское СП |
| 2 | с.Буляк | Сельский дом культуры | Планируемый к реконструкции | мест | 150 | - | + | - | ГП Сарлинское СП |

- 3.8. Мероприятия по развитию кладбищ

Согласно материалам генерального плана, при нормативе 0,25 га на 1000 человек (уровень урбанизированности К-0,9), необходимая потребность населения сельского поселения в кладбищах традиционного захоронения к 2046 года составит 0,09 га. Свободные территории от захоронений существующих кладбищ в полной мере обеспечать потребность проектного населения Сарлинского сельского поселения в кладбищах.

- 3.9. Мероприятия по развитию туристско-рекреационных территорий

Основным условием удовлетворения потребностей местного населения в отдыхе является наличие оборудованных пляжей. Для создания благоприятных и безопасных условий для купания и отдыха на воде, а также для удовлетворения нормативных потребностей местного и сезонного населения в оборудованных пляжах генеральным планом Сарлинского сельского поселения и Схемой территориального планирования Азнакаевского муниципального района предлагается проведение мероприятий по разработке проектов и организации зон рекреации водных объектов, что предусматривает:

- проведение инвентаризации существующих и выявление перспективных зон рекреации, используемых для купания,

- определение состава мероприятий по организации и благоустройству пляжей.

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане Сарлинского сельского поселения также предусматривает мероприятия по организация системы зеленых насаждений, благоустройству существующих родников как зон отдыха местного населения и площадок отдыха посетителей (парков, скверов).

Комплекс мероприятий по организации системы зеленых насаждений, необходимый для создания благоприятных возможностей для отдыха людей, улучшения облика сельского населенного пункта предусматривает два основных этапа: организация озеленения общего пользования и организация озеленения ограниченного пользования.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования – создание скверов у административных и общественных зданий, центров повседневного обслуживания, устройство бульвара на главной улице, озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования – озеленение дворов многоквартирных домов, территорий объектов образования и воспитания и др. объектов социального и культурно-бытового обслуживания (устройство палисадников, посадка фруктовых и декоративных деревьев, кустарников, устройство цветников).

Таблица 3.9.1

Мероприятия по развитию туристско-рекреационной системы в Сарлинском сельском поселение Азнакаевского

муниципального района

| № п/п | Населенный пункт, местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2025-2035 гг.) | Расчетный срок (2035-2046 гг.) |  |
| Мероприятия местного значения (поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сарлинское СП | Родники | Благоустройство | - | - | - | + | + | ГП Сарлинское СП |
| 2 | с.Сарлы, с.Буляк, д.Суюндук | Озеленение | Организация системы зеленых насаждений | - | - | - | + | + | ГП Сарлинское СП |

- 3.10. Мероприятия по развитию транспортно – коммуникационной

- инфраструктуры

Основной целью разработки раздела «Развитие транспортной инфраструктуры Сарлинского сельского поселения» в составе Генерального плана Сарлинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района является разработка мероприятий, направленных на развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, увеличение эффективности и конкурентоспособности экономики поселения, обеспечение требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной сети.

Автомобильные дороги

Генеральным планом Сарлинского сельского поселения, предлагается строительство подъезда к карьеру по разведке и добыче песчано-гравийных пород протяженностью – 0,07 км..

Искусственные дорожные сооружения

Мероприятиями генерального плана планируется размещение мостового сооружения в с.Сарлы ул.Центральная.

Улично-дорожная сеть

Мероприятиями генерального плана планируется реконструкция ул.Набережная в с.Буляк протяженностью – 0,60 км.

Мероприятия по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры Сарлинского сельского поселения представлены в таблице 3.10.1.

Таблица 3.10.1.

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры Сарлинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2025-2035 гг.) | Расчетный срок (2035-2046 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сарлинское СП | Подъезд к карьеру по разведке и добыче песчано-гравийных пород | Планируемая к размещению | км | - | 0,07 | + | - | ГП Сарлинского СП |
| Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Буляк | ул.Набережная | Планируемая к реконструкции | км. | 0,60 | - | + | - | ГП Сарлинского СП |
| Искусственные дорожные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Сарлы | Мостовое сооружение ул.Центральная | Планируемая к размещению | объект | - | 1 | + | - | ГП Сарлинского СП |

- 3.11. Изменение границ населенных пунктов Сарлинского сельского

- поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

Согласно части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установление, изменение границ городских и сельских населенных пунктов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Для населенных пунктов Сарлинского сельского поселения в качестве существующих границ были приняты границы, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости с.Сарлы (реестровый номер 16:02-4.266), с.Буляк (реестровый номер 16:02-4.2), д.Суюндук (реестровый номер 16:02-4.267).

## 3.12.Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Расчетные расходы

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СП 31.13330.2021 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*», п.5.1 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Удельные нормы водопотребления представлены в таблице 3.12.1.

Таблица 3.12.1

Удельные нормы водопотребления на территории

Сарлинского сельского поселения

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 140-180 |
| 2 | То же, с централизованным горячим отоплением | 165-180 |

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно п.5.1 СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в зависимости от числа жителей и этажности застройки. Расчётное число одновременных пожаров принимается равным 1 шт., расчётный расход воды для тушения одного наружного пожара – 5-10 л/с (в зависимости от числа жителей) на существующее положение и на все сроки реализации генерального плана. Продолжительность тушения пожара принимается 3 часа.

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СП 31.13330.2021 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*» таблица 3 п.5.3 примечание 1, где расчетное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50 - 90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства поселений (городских округов) и других местных условий.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.12.2.

Таблица 3.12.2

Расчетное водопотребление населением Сарлинского сельского поселения

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, м3/сутки

| № п/п | Наименование населенного пункта | Степень благоустройства жилых домов Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут |  | Среднесуточные расходы водопотребления, Qср, м3/сут | Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, Qmах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, с местными водонагревателями | То же, с централизованным горячим водоснабжением |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Существующее положение* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Сарлы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | с.Буляк | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д.Суюндук | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Первая очередь реализации генерального плана (2035 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Сарлы | 278,0 44,5 | - | 278,0 44,5 | 53,4 | 2,7 | 19,5 | 54,0 | 129,6 |
| 2 | с.Буляк | 162,0 25,9 | - | 162,0 25,9 | 31,1 | 1,6 | 11,3 | 54,0 | 98,0 |
| 3 | д.Суюндук | 82,0 13,1 | - | 82,0 13,1 | 15,7 | 0,8 | 5,7 | 54,0 | 76,2 |
| Расчетный срок реализации генерального плана (2046 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Сарлы | 190,0 30,4 | - | 190,0 30,4 | 36,5 | 1,8 | 13,3 | 54,0 | 105,6 |
| 2 | с.Буляк | 112,0 17,9 | - | 112,0 17,9 | 21,5 | 1,1 | 7,8 | 54,0 | 84,4 |
| 3 | д.Суюндук | 56 4,8 | - | 56 4,8 | 5,8 | 0,3 | 3,9 | 54,0 | 64,0 |

Примечание:

Столбцы (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 3.12.1 по нормам водопотребления на 1 человека.

* Централизованное водоснабжение на существующее положение отсутствует

Проектное предложение

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения района водой питьевого качества, повышение надежности систем, уменьшение потерь воды.

В связи с улучшением благоустройства жилых зданий, а также в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2035 г.) и на расчетный срок (до 2046г.):

- обеспечение централизованным водоснабжением населения;

- ПИР по нахождению источника водоснабжения;

- строительство артезианской скважины с водонапорной башней в населенных пунктах – Сарлы (140 м³/сут./50 м³), Буляк (100 м³/сут./50 м³), Суюндук (80 м³/сут./25 м³);

- строительство сетей водоснабжения из современных материалов на основе современных технологий в с.Сарлы-4,7 км, с.Буляк-3,4 км, д.Суюндук-2,6 км;

- установка пожарных гидрантов;

- установка зон санитарной охраны источника водоснабжения;

- установка приборов учета расходов воды на объектах жилой застройки;

- профилактика возникновения аварий и утечек на сетях водопровода;

- контроль по рациональному расходованию воды потребителями и совершенствованию системы мониторинга качества воды в системе водоснабжения.

В отношении всех территорий, планируемых для развития жилищного строительства, до начала освоения необходимо обеспечить подготовку проектов планировки и проектов межевания территорий с проработкой вопросов, обеспечивающих выполнение требований ст.67.1 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ, а также комплексного обеспечения данных участков сетями инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения и водоотведения с определением: источников водоснабжения населения, обеспечивающих полную потребность, организацией зон их санитарной охраны, мест размещения и мощности очистных сооружений (с обеспечением очистки стоков до установленных нормативов), мест сброса очищенных стоков.

Согласно требованиям раздела 4 главы I Республиканских нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.12.2013 №1071, застройка жилых районов предусматривает опережающее выполнение работ по инженерному оборудованию территории. На дальнейших стадиях проектирования в отношении всех территорий, планируемых для развития жилищного строительства, до начала их освоения необходимо обеспечить подготовку проектов планировки и проектов межевания территорий с проработкой вопросов по инженерному обеспечению данных территорий.

Местоположение, протяженность водопроводной сети уточняются на последующих стадиях проектирования.

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

Канализация

Расчетные расходы

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равное расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Удельные нормы водоотведения представлены в таблице 3.12.3.

Таблица 3.12.3

Удельные нормы водоотведения на территории

Сарлинского сельского поселения

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 140-180 |
| 2 | То же, с централизованным горячим отоплением | 165-180 |

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.12.4.

Таблица 3.12.4

Расчетное водоотведение населением Сарлинского сельского поселения

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, м3/сутки

| № п/п | Наименование населенного пункта | Степень благоустройства жилых домов Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут |  | Среднесуточные расходы водопотребления, Qср , м3/сут | Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, Qmах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, с местными водонагревателями | То же, с централизованным горячим водоснабжением |  |  |  |  |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Сарлы | - | - | - | - | - | - |
| 2 | с.Буляк | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д.Суюндук | - | - | - | - | - | - |
| Первая очередь реализации генерального плана (2035 г.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Сарлы | 278,0 44,5 | - | 278,0 44,5 | 53,4 | 2,7 | 56,1 |
| 2 | с.Буляк | 162,0 25,9 | - | 162,0 25,9 | 31,1 | 1,6 | 32,7 |
| 3 | д.Суюндук | 82,0 13,1 | - | 82,0 13,1 | 15,7 | 0,8 | 16,5 |
| Расчетный срок реализации генерального плана (2046 г.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Сарлы | 190,0 30,4 | - | 190,0 30,4 | 36,5 | 1,8 | 38,3 |
| 2 | с.Буляк | 112,0 17,9 | - | 112,0 17,9 | 21,5 | 1,1 | 22,6 |
| 3 | д.Суюндук | 56 4,8 | - | 56 4,8 | 5,8 | 0,3 | 6,1 |

Проектное предложение

Для улучшения благоустройства жилых зданий, а также в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населени на первую очередь (до 2035 г.) и на расчетный срок (до 2046 г.) генеральным планом предусматриваются:

- устройство автономных систем канализации для населения, проживающего в индивидуальных домах с придомовыми земельными участками или для коллективного пользования (группы жилых домов, объектов социально-бытового сектора);

-  строительство септиков для индивидуального жилья для более эффективной очистки сточных вод или выгребных ям инженерного типа с водонепроницаемым дном и стенками;

- организация своевременного вывоза стоков от существующих септиков и выгребных ям жилой и общественной застройки на очистные сооружения канализации.

В отношении всех территорий, планируемых для развития жилищного строительства, до начала освоения необходимо обеспечить подготовку проектов планировки и проектов межевания территорий с проработкой вопросов, обеспечивающих выполнение требований ст.67.1 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ, а также комплексного обеспечения данных участков сетями инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения и водоотведения с определением: источников водоснабжения населения, обеспечивающих полную потребность, организацией зон их санитарной охраны, мест размещения и мощности очистных сооружений (с обеспечением очистки стоков до установленных нормативов), мест сброса очищенных стоков).

Мероприятия по обеспечению сетями/объектами водоотведения всех существующих и строящихся объектов, в том числе объектов нового жилищного строительства, должны быть выполнены до начала освоения участков нового жилищного строительства.

Планируемые к размещению и реконструкции системы водоотведения рекомендуется проводить в соответствии с наилучшими (эффективными) доступными технологиями.

Проектом генерального плана предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

Организация поверхностного стока

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока и устройство сети водостоков.

Проектом предлагается открытая и закрытая сеть ливнестоков.

Применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) допускается в районах одно-, двухэтажной застройки и в сельских населенных пунктах, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

На рекреационных территориях допускается проектирование системы отвода поверхностных и подземных вод в виде сетей дождевой канализации и дренажа открытого типа.

Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при соответствующем обосновании и согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан, органами по регулированию и охране водных объектов, охране водных биологических ресурсов.

Проектирование дождеприемников предусматривается на следующих участках:

- на затяжных участках спусков (подъемов);

- на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод;

- в пониженных местах в конце затяжных участков спусков;

- в пониженных местах при пилообразном профиле лотков улиц;

- в местах улиц, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод.

Для регулирования стока дождевых вод следует проектировать пруды или резервуары, а также использовать укрепленные овраги и существующие пруды, не являющиеся источниками питьевого водоснабжения, непригодные для купания и спорта и не используемые в рыбохозяйственных целях (Постановление Кабинета Министров РТ от 27 декабря 2013 года № 1071 «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования»).

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства, а также на производственных территориях.

Требования к составу и свойствам сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

В дальнейшем, мероприятия по отведению поверхностного стока должны разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Санитарная очистка территории

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» от 12.12.2016 г. № 922:

- твердые коммунальные отходы – 2,09 куб.м/год – индивидуальные жилые дома, 1,94 куб.м/год – многоквартирные дома;

- крупногабаритные отходы – 0,47 куб.м/год – индивидуальные жилые дома, 0,42 куб.м /год – многоквартирные дома.

Масса образующихся твердых коммунальных отходов также принята с учетом Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.12.2023 года №1541 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для категорий потребителей, за исключением категорий потребителей в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах».

Накопление ТКО осуществляется на контейнерных площадках.

Объем ТКО на территории поселка городского типа, на расчетные периоды приведены в таблице 3.12.5.

Таблица 3.12.5

Объем твердых коммунальных отходов на территории Сарлинского сельского поселения

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, куб.м/год

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Существующее положение на начало года, в котором осуществляется разработка проекта генерального плана |  |  |  |  | Первая очередь (2035 г.) |  |  |  |  | Расчетный период (2046 г.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юридических лиц | Итого | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юридических лиц | Итого | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юридических лиц | Итого |
| 1 | с.Сарлы | 691,8 | 155,6 | 847,4 | 55,8 | 903,2 | 581,0 | 130,7 | 711,7 | 40,3 | 752,0 | 397,1 | 89,3 | 486,4 | 29,7 | 516,1 |
| 2 | с.Буляк | 409,6 | 92,1 | 501,7 | 25,1 | 526,8 | 338,6 | 76,1 | 414,7 | 20,7 | 435,4 | 234,1 | 52,6 | 286,7 | 14,3 | 301,0 |
| 3 | д.Суюндук | 234,1 | 52,6 | 286,7 | 14,3 | 301,0 | 171,4 | 38,5 | 209,9 | 10,5 | 220,4 | 117,0 | 26,3 | 143,3 | 7,2 | 150,5 |
| Всего |  |  |  |  |  | 1731,0 |  |  |  |  | 1407,8 |  |  |  |  | 967,6 |

Количество единиц спецтехники (а именно транспортных и собирающих мусоровозов) определяется региональным оператором и схемой санитарной очистки территории.

Необходимое количество контейнеров подсчитано с учетом существующих контейнеров и среднесуточного накопления коммунальных отходов, периода их вывоза (ежесуточно) и вместимости контейнера (1,1 м3) (справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)). Расчетное количество контейнеров представлено в таблице 3.12.6.

Таблица 3.12.6

Количество контейнеров, планируемых к размещению на территории

Сарлинского сельского поселения

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

| Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Количество контейнеров, шт |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| Сарлинское сельское поселение | 10 | 6 |
| с.Сарлы | 5 | 3 |
| с.Буляк | 3 | 2 |
| д.Суюндук | 1 | 1 |

Таким образом, на первую очередь и на расчетный срок на территории поселка городского типа количество контейнеров для ТКО должно составлять 10 шт и 6 шт, соответственно. Опасные ТКО (осветительные устройства, электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы (за исключением автомобильных), ртутные градусники, утратившие потребительские свойства) должны складироваться в специально предназначенные контейнеры (оранжевого цвета) в антивандальном исполнении, исключающие их повреждение и причинение вреда окружающей среде.

Порядок и сбор ТКО осуществляется согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 21 декабря 2018 года № 1202 «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Республики Татарстан».

Размещение контейнерных площадок и подъездные пути к ним должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Проектное предложение

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия территории предусматриваются следующие мероприятия:

- планово-регулярная санитарная очистка территории поселка городского типа;

- организация раздельного сбора ТКО;

- организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора ТКО;

- организация специальных площадок с твердым покрытием и ограждением, препятствующим развалу отходов для сбора и хранения крупногабаритных отходов;

- организация приемного пункта по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

- организация приемного пункта по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин;

- обустройство временных мест накопления навоза (помета) в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства;

- удаление уличного смета на полигон ТКО для использования в качестве изолирующего слоя.

Вывоз образовавшихся твердых коммунальных отходов на полигон ТКО на территории Азнакаевского муниципального района в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 года № 149 «Об утверждении Территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан». После завершения эксплуатации полигона ТКО Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан вывоз ТКО из поселения, согласно Территориальной схеме, предусматривается на комплекс по переработке отходов, планируемый к размещению в Письмянском сельском поселении Лениногорского муниципального района Республики Татарстан.

Теплоснабжение

Проектное решение

Проектом генерального плана теплоснабжение жилой, общественной застройки – на первую очередь (2035г.) и на расчетный срок (2046г.) предлагается осуществить:

- жилая застройка - от одноконтурных и двухконтурных теплогенераторов (бытовых газовых котлов);

- общественные и административные зоны - от автономных источников тепла, двухконтурных теплогенераторов.

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

Газоснабжение

Расчетные расходы газа

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа в соответствии п.3.12 «СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» в зависимости от степени благоустройства при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 м3/год (220 в сельской местности).

Максимальный расчетный часовой расход газа м3/ч, при 0°С и давлении газа 0,1 МПа (760 мм.рт.ст.) на хозяйственно-бытовые и производственные нужды следует определять, как долю годового расхода по формуле:

Вhmax= Ву*Кhmax;

где: Кhmax- коэффициент часового максимума;

Bу -годовой расход газа, м3/год.

Расход газа на нужды предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера приняты в размере 5% суммарного расхода газа на жилые дома.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на первую очередь (2035г.) и на расчетный срок (2046 г.) представлены в таблице 3.12.7.

Таблица 3.12.7

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения

Сарлинского сельского поселения

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, тыс.м3/год

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Годовой расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на начало года | I-я очередь (2035 год) | Расчетный срок (2046 год) |
|  | Сарлинское сельское поселение | 140,5 | 114,8 | 78,7 |
| 1 | с.Сарлы | 72,8 | 61,2 | 41,8 |
| 2 | с.Буляк | 43,1 | 35,6 | 24,6 |
| 3 | д.Суюндук | 24,6 | 18,0 | 12,3 |

Проектное решение

Генеральным планом предусматривается максимальное использование существующей системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех газифицированных объектов вплоть до расчетного срока.

В соответствии с Приказом от 15 декабря 2020 года № 531 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» устанавливают требования, направленные на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий на опасных производственных объектах газораспределения и газопотребления.

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

Электроснабжение

Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки по генеральному плану поселка городского типа определены в два срока:

- первая очередь – 2035 г.;

- расчетный срок – 2046 г.

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно Постановлению Кабинета Министров РТ от 27 декабря 2013 года № 1071 «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования», таблица 36 «Объекты местного значения муниципальных образований по областям».

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитана согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей. РД 34.20.185-94» (утв. Минтопэнерго России 07.07.1994, РАО «ЕЭС России» 31.05.1994), табл.2.4.3. «Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки» (категория городов «малый», с плитами на природном газе). Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения.

Расчет электрических нагрузок предприятий необходимо произвести по проектам электроснабжения данных предприятий или соответствующих аналогов.

Таблица 3.12.8

Годовое электропотребление мощности коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории

Сарлинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан , тыс. кВт.ч/год

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2035г. | Расчетный срок 2046г. |
|  | Сарлинское сельское поселение | 546,4 | 446,3 | 306,2 |
| 1 | с.Сарлы | 283,0 | 237,7 | 162,5 |
| 2 | с.Буляк | 167,6 | 138,5 | 95,8 |
| 3 | д.Суюндук | 95,8 | 70,1 | 47,9 |

Таблица 3.12.9

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории Сарлинского

сельского поселения Азнакаевского муниципального района

Республики Татарстан, кВт

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Расчетная мощность, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2035г. | Расчетный срок 2046г. |
|  | Сарлинское сельское поселение | 313,1 | 255,8 | 175,4 |
| 1 | с.Сарлы | 162,2 | 136,2 | 93,1 |
| 2 | с.Буляк | 96,0 | 79,4 | 54,9 |
| 3 | д.Суюндук | 54,9 | 40,2 | 27,4 |

Таблица 3.12.10

Трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории

Сарлинского сельского поселения

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, кВА

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Расчетная мощность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на начало года | Первая очередь 2035г. | Расчетный срок 2046г. |
|  | Сарлинское сельское поселение | 368,4 | 301,0 | 206,4 |
| 1 | с.Сарлы | 190,8 | 160,3 | 109,5 |
| 2 | с.Буляк | 113,0 | 93,4 | 64,6 |
| 3 | д.Суюндук | 64,6 | 47,3 | 32,3 |

Показания электропотребления, мощности и трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора по срокам (I очередь и расчетный срок), а также значительный прирост электропотребления на первую очередь и на расчетный срок, с учетом значительного увеличения населения приведены в табл.3.12.11.

Таблица 3.12.11

Показания электропотребления, мощности и трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора Сарлинского сельского поселения

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п |  | Единица измерения | Исходный год | Первая очередь 2035г. | Расчетный срок 2046 г. | Убыль на 2046 г. относит. исходного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовое электропотребление | тыс.кВт*час/год | 546,4 | 446,3 | 306,2 | 240,2 |
| 2 | Расчетная мощность | кВт | 313,1 | 255,8 | 175,4 | 137,7 |
| 3 | Трансформаторная мощность | кВА | 368,4 | 301,0 | 206,4 | 162,0 |

Проектное решение

В настоящее время и вплоть до расчетных сроков (2046 г.) генеральным планом предлагается:

- использование существующей схемы электроснабжения поселения и при необходимости реконструирование или замена изношенных ТП, КТП и ВЛ;

- применение энергосберегающих технологий;

- замена деревянных столбов ЛЭП;

- ремонт уличного освещения.

Слаботочные сети

Проектное решение

Проектом генерального плана потребное количество абонентов Интернет и цифровое TV на все сроки развития поселка городского типа предусматривается с учетом 100% обеспеченности населения.

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на внедрение современных инновационных технологий в области средств связи, включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание.

Генеральным планом Сарлинского сельского поселения предусмотрено обеспечение сетями инженерной инфраструктуры всех существующих и строящихся объектов, в том числе объектов новых участков МКД, ИЖС. Данные мероприятия должны быть выполнены до начала освоения участков.

- 3.13.Мероприятия инженерной подготовки территории

В данном разделе даны общие рекомендации по мероприятиям инженерной подготовки территории. На практике необходимо исходить из конкретных проблем, присущих определенному участку. При возведении объектов капитального строительства обязательно проведение инженерно-геологических изысканий с целью оценки геологических условий территории, породного состава и физических свойств грунтов, определения эрозионной устойчивости грунтов, уровня залегания грунтовых вод. Также необходимо использовать имеющийся опыт строительства в аналогичных инженерно-геологических условиях. Окончательный вариант организации рельефа территории выбирается в зависимости от интенсивности нежелательных природных процессов, осложняющих эксплуатацию земельного участка, предполагаемых нагрузок и воздействий, эксплуатационных затрат на инженерные мероприятия и их целесообразности.

Мероприятия инженерной защиты от эрозионных процессов

Инженерная защита территорий от эрозионных процессов включает выполнение соответствующих мероприятий и устройство инженерных сооружений в соответствии с СП 425.1325800.2018 «Инженерная защита территорий от эрозионных процессов. Правила проектировании».

Мероприятия и конструкции по инженерной защите территории от эрозионных процессов должны обеспечивать защиту от возникновения и развития эрозии и родственных процессов, с учетом природных условий, нагрузок и воздействий, особенностей эксплуатации, возможности использования местных строительных материалов, экологических требований (п.4.2. СП 425.1325800.2018).

Мероприятия инженерной защиты территории территории

распространения специфических грунтов

Перед началом строительства, при проведении инженерно-геологических изысканий должны учитываться районы распространения специфических грунтов.

При инженерно-геологических изысканиях для строительства в районах развития органоминеральных и органических грунтов следует отдавать предпочтение полевым методам исследования грунтов в массиве (геофизические, зондирование), учитывая специфические свойства органоминеральных и органических грунтов, особые условия их залегания и трудности отбора образцов без нарушения природного сложения. Необходимо особое внимание уделять исследованиям содержания в грунтах органических веществ, определению профиля минерального дна и свойств слагающих его грунтов.

Мероприятия инженерной защиты территории

от карстово-суффозионных процессов

Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и сооружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриты, каменная соль) и имеются карстовые проявления на поверхности (карры, поноры, воронки, котловины, карстово-эрозионные овраги, полья) и (или) в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, каналы, галереи, пещеры, воклюзы).

Согласно Схеме территориального планирования Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан (Карта инженерной подготовки территории, М 1:50000) на территории Сарлинского сельского поселения проявления карстово-суффозионных процессов в виде воронок отмечаются в восточной части поселения.

Карст, как геодинамический процесс, имеет свою специфику, связанную с геологическим происхождением и дальнейшим развитием. Соответственно каждая карстоопасная территория имеет особенности и свою специфику застройки. В этом случае необходима оценка территории по карстоопасности, разработка и применение специальных карстозащитных мероприятий.

Первоочередным мероприятием предусматривается мониторинг развития карстово-суффозионных процессов.

При проектировании зданий и сооружений следует учитывать выявленные на основе данных инженерных изысканий (при наличии):

- тип карста;

- формы и механизм формирования подземных и поверхностных проявлений карста;

- категории устойчивости территорий относительно интенсивности образования карстовых провалов и их средних диаметров;

- особенности гидрологических и гидрогеологических условий;

- неравномерно-пониженную прочность и несущую способность закарстованных пород, покрывающих грунтов и отложений, заполняющих поверхностные и погребенные карстовые формы (воронки и т.п.);

- опасность возникновения и развития карстовых деформаций в толще грунтов и на земной поверхности (провалов, локальных и общих оседаний);

- возможность значительной активизации карстовых процессов и явлений.

При строительстве на карстоопасных территориях рекомендуется выполнить комплекс противокарстовых мероприятий архитектурно-планировочного, конструктивного и эксплуатационного характера.

Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют следующие противокарстовые мероприятия или их сочетания:

- планировочные;

- водозащитные и противофильтрационные;

- геотехнические (укрепление оснований);

- конструктивные;

- технологические;

- эксплуатационные.

Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых сооружений, предприятий, территорий с учетом «СП 22.13330.2016. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*».

Участки непосредственного проявления подземного и поверхностного карбонатного, сульфатно-карбонатного карста отнесены к непригодным по условиям строительства или требующим сложной, дорогостоящей инженерной подготовки.

Перед началом освоения площадки под строительство зданий и сооружений в районе с карстово-суффозионными проявлениями необходимо проведение инженерно-геологических изысканий, в которых должно быть описание карстовых проявлений и характера угрожающей опасности, динамики их развития.

Для малоэтажного строения чаще всего нет необходимости в проведении специальных дорогостоящих карстозащитных работ, связанных с устройством глубоких свайных фундаментов, с прорезкой слоев карстующих пород или заполнением (инъекцией) полостей цементным раствором. Использование известных конструктивных и водозащитных мероприятий обеспечит надежную эксплуатацию малоэтажной застройки.

Мероприятия для защиты от затопления (подтопления)

Строительство новых объектов рекомендуется вести вне зоны затопления (подтопления).

Инженерной защитой от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Инженерная защита территории от затопления и подтопления должна быть направлена на предотвращение или уменьшение хозяйственного, социального и экологического ущерба, который определяется снижением количества и качества продукции различных отраслей хозяйственной деятельности, ухудшением санитарно-гигиенических условий, затратами на восстановление эксплуатационной надежности объектов на затапливаемых и подтопленных территориях («СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85»).

При проектировании инженерной защиты следует разрабатывать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение затопления и подтопления территорий с учетом требований к их функциональному назначению (использованию) или устранение отрицательных воздействий затопления и подтопления (СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85).

В любом случае инженерная подготовка территории для строительства объектов в зоне подтопления может серьезно повысить стоимость возводимого объекта.

Схемой территориального планирования Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан предусмотрены мероприятия инженерной защиты территорий, подверженных затоплению:

| Местоположение | Опасные природные явления | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Сарлинское сельское поселение (н.п.Сарлы, Буляк) | Затопление | Строительство берегозащитных сооружений, подсыпка застраиваемой территории |

Условия строительства в сейсмоопасных районах

Согласно СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81» рассматриваемая территория относится к 5-балльной (карта В) и к 6-балльной (карта С) зонам сейсмичности при возведении объектов повышенной ответственности.

Мероприятия по защите дорог от снежных заносов

На территории сельского поселения в зимний период преобладают западные и юго-западные ветра. В сельском поселении автомобильные дороги защищены снегозащитными лесополосами.

Генеральным планом не предлагаются инженерные мероприятия по защите автомобильных дорог от снежных заносов.

- 3.14. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Пункт «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» разработан в соответствии с ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования», утв. Приказом Росстандарта от 29.06.2016 № 727-ст (далее - ГОСТ Р 22.2.10-2016), «СП 165.1325800.2014 Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (далее - СП 165.1325800.2014), другими нормативными документами в области гражданской обороны и защиты территорий от чрезвычайных ситуаций, а также в соответствии с исходными данными и требованиями, выданными Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан (далее – Исходные данные) от 23 сентября 2025 №356.

Перечень мероприятий по гражданской обороне

Обоснование отнесения территории к группе по гражданской обороне

В соответствии с Исходными данными территория к группам по гражданской обороне не относится.

Обоснование отнесения объектов к категории по гражданской обороне

Перечень объектов, продолжающих работу в военное время, перечень

объектов, перемещаемых в загородную зону.

В соответствии с Исходными данными на территории организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне, не имеется.

Определение границ зон возможной опасности, предусмотренных СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия

по гражданской обороне»

В соответствии с Исходными данными территория не попадает в зоны возможного химического заражения, возможных разрушений, возможного радиоактивного заражения и возможного катастрофического затопления; строительство защитных сооружений гражданской обороны не требуется.

Оповещение по гражданской обороне

Системы оповещения предназначены для подачи универсального сигнала «Воздушная тревога!» (в военное время) с помощью электросирен, сигнально громкоговорящих установок, громкоговорителей и доведение сигналов и информации оповещения до населения и органов управления (п.6.39 «СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» ИТМ ГО по ГО.

Согласно исходным данным на территории установлена РСУ-300, расположенная по адресу: Азнакаевский муниципальный район, д.Суюндук, ул.Залесная, д.35.

По сведениям администрации Сарлинского сельского поселения громкоговорители в с.Сарлы, ул.Центральная, д.37 (здание мечети) и с.Буляк, ул.Центральная, д.28А.

Состояние инженерной защиты населения и наибольшей

работающей смены

Строительство защитных сооружений гражданской обороны не требуется.

Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям при обеспечении эвакуации населения в мирное и военное время

на момент разработки генерального плана

Численность рассредоточиваемого, эваукуируемого населения, населения расселяемого в безопасном районе согласно Плану гражданской обороны и защиты населения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан.

Проектные мероприятия по гражданской обороне

1. Так как данная территория не попадает в зоны возможного химического заражения возможных разрушений, возможного радиоактивного заражения и возможного катастрофического затопления, то проведение специальных мероприятий по защите от указанных опасностей не требуется.

2. Населенные пункты необходимо оборудовать системами оповещения населения в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайны ситуаций природного и техногенного характера».

Организация системы оповещения при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите должна осуществляться в соответствии с Положением о системах оповещения населения (утв. приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 578/365).

Для этого, а также в соответствии с Исходными данными, на территории поселения предусматривается установка речевых сиренных установки (типа РСУ-300, 600), с радиусом покрытия до 500 м, отвечающих требованиям ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования».

Примерное месторасположение РСУ показаны на графических материалах, точное местоположение объектов системы оповещения определить отдельным проектом.

3. В соответствии с Исходными данными, укрытие спланировать в заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства, приспосабливаемых под ЗСГО в период мобилизации и в военное время (требования постановления Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» (пункт 4) (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 18 июля 2015 года № 737, 30 октября 2019 года № 1391 и от 2 октября 2025 года №1517), свода правил СП 88.13330.2022 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны», утвержденного приказом Минстроя России от 21 декабря 2022 года № 1101/пр., и Национального Стандарта Российской Федерации ГОСТа Р 42.4.16-2023 «Приспособление заглубленных помещений для укрытия населения»).

4. В соответствии с Исходными данными эвакуационные мероприятия по гражданской обороне должны осуществляться с Планом гражданской обороны и защиты населения Азнакаевского муниципального района РТ.

Согласно информации Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района РТ (письмо №5041 от 09.12.2025 г., приложение) имеется приемно-эвакуационный пункт (школа).

5. Территория не входит в зону маскировки объектов и территорий. Маскировочные мероприятия предусматриваются в соответствии с пп.10.2 СП 165.1325800.2014 (Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны») на территориях, не входящих в зону маскировки объектов и территорий, и в организациях, прекращающих свою деятельность в военное время, заблаговременно осуществляются только организационные мероприятия по обеспечению отключения наружного освещения населенных пунктов и организаций, внутреннего освещения жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий, а также организационные мероприятия по подготовке и обеспечению световой маскировки производственных огней при подаче сигнала «Воздушная тревога».

6. Согласно Исходным данным, в соответствии с п.5.23 СП 165.1325800.2014 суммарная проектная производительность защищенных от химического заражения объектов водоснабжения, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных и птицы, содержащихся на предприятиях всех форм собственности, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, в питьевой воде и определяться: для населения - из расчета не менее 25 л в сутки на одного человека (таблица 3.14.1), для сельскохозяйственных животных и птицы - по нормам, устанавливаемым Минсельхозом России.

Таблица 3.14.1

Минимально необходимое количество воды питьевого качества в сутки,

подаваемое населению по централизованным СХПВ Сарлинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

| Сельское поселение | Исходный год (2025 г.), чел. |  | Первая очередь (2035 г.), чел. |  | Расчетный срок (2046 г.), чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 |
| Сарлинское сельское поселение | 639 | 16,0 | 522 | 13,1 | 358 | 10,0 |

Примечание: расчет произведен без учета эвакуируемого населения.

В соответствии с п.5.30 СП 165.1325800.2014. «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» водозаборные сооружения, не пригодные к дальнейшему использованию, должны быть тампонированы, а самоизливающиеся водозаборные сооружения - оборудованы регулирующими кранами.

7. Необходимо предусмотреть мероприятия по устойчивому электроснабжению, согласно СП 165.1325800.2014. «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90».

Распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением 35 - 110 (220) кВ и более должны быть закольцованы и подключены к нескольким источникам электроснабжения с учетом возможного повреждения отдельных источников, а также должны проходить по разным трассам (п 6.89 СП 165.1325800.2014. «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»).

Схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части (блоки) (п 6.85 СП 165.1325800.2014. «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»).

Необходимо предусмотреть возможность применения передвижных электростанций и подстанций (п 6.90 СП 165.1325800.2014. «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»).

8. Так как территория поселка городского типа не относится к группам по гражданской обороне, специальных мероприятий по газоснабжению и теплоснабжению не требуется.

Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Указом Президента РФ от 11 января 2018 года №12 «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года» мониторинг и оценка текущего состояния защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с участием федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах их компетенции. В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, обеспечения оперативного реагирования на угрозы природного и техногенного характера на всех уровнях единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций разрабатываются планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

К основным мероприятиям по обеспечению безопасности населения в чрезвычайных ситуациях относятся следующие: прогнозирование и оценка возможности последствий чрезвычайных ситуаций; разработка мероприятий, направленных на предотвращение или снижение вероятности возникновения таких ситуаций, а также на уменьшение их последствий. Кроме того, очень важным является обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях и разработка эффективных способов его защиты.

Для проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий могут быть привлечены:

- пожарные части;

- штатные и нештатные аварийно-спасательные формирования;

- персонал учреждений здравоохранения;

- персонал и техника других учреждений.

Для перевозки (эвакуации) населения и материальных средств может быть использована автомобильная техника предприятий и организаций района.

Для проведения инженерных, аварийно-спасательных и восстановительных работ также может быть привлечена инженерная техника, предприятий и организаций района.

Высокую эффективность в деле защиты населения и территорий поселка городского типа имеет проведение инженерно-технических мероприятий, предусматривающих возведение и эксплуатацию соответствующих защитных сооружений для защиты от неблагоприятных и опасных явлений и процессов природного и техногенного характера.

Возможные источники чрезвычайных ситуаций природного характера

Чрезвычайная ситуация природного характера - обстановка на определённой территории или акватории, сложившаяся в результате стихийного природного бедствия, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают природные чрезвычайные ситуации по характеру источника и масштабам.

В генеральном плане рассматриваются опасные процессы, которые имеют место на территории поселка городского типа:

- метеорологические (сильный ветер (в том числе шквал); сильный дождь; грозовые разряды; крупный град; очень сильный снег, метель; снежные заносы; сильный мороз; экстремально высокие, низкие температуры);

- эрозионные процессы;

- карстово-суффозионные процессы;

- затопление (подтопление);

- сейсмичность;

- снежные заносы;

- ландшафтные (природные) пожары.

В соответствии с п.4.6 «Свод правил СП 165.1325800.2014. «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» при выявлении по результатам предварительной оценки возможности проявления опасных природных воздействий на территории, планируемой для хозяйственного освоения, в целях уточнения границ развития опасных природных процессов, явлений и определения их параметров следует осуществлять инженерные изыскания.

В соответствии с п.4.7 «СП 115.13330.2016. Свод правил. Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95» результаты предварительной оценки опасных природных воздействий, полученные на основе фондовых материалов и других сведений, должны быть включены в исходные данные при составлении задания на выполнение инженерных изысканий и использованы при планировании состава и объемов работ в программе инженерных изысканий.

Опасные метеорологические явления

В климатическом отношении Азнакаевский муниципальный район находится в зоне умеренно-континентального климата.

Лето сравнительно теплое, средняя месячная максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) равна 24,5 ºС. Температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной части отопительного периода) равна – 17,6 ºС.

Устойчивый снежный покров образуется в середине ноября и держится до 160 дней. Высота снежного покрова достигает в среднем 40-42 см, зимой осадков выпадает 115 мм при среднем годовом количестве 516 мм. Снегоперенос вызывает необходимость снегозащиты на существующих и планируемых трассах ориентированных с запада на восток.

Грозы и град, обычно сопровождающиеся ливневыми осадками и шквалистым ветром, являются стихийными явлениями природы и могут приносить значительные убытки экономике поселения. Среднее число дней с грозой изменяется от 23 до 32. Продолжительность гроз невелика, наибольшая приходится на июль.

Средние скорости ветра невелики, однако в отдельных случаях порывы ветра могут превышать 30 м/с. На территории поселения с октября по апрель преобладают ветра западного и юго-западного направлений.

Опасность для людей при опасных и неблагоприятных метеорологических явлениях заключается в разрушении дорожных и мостовых покрытий, сооружений, воздушных линиях электропередач и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью.

Последствия опасных ветровых воздействий

- порывы линий электропередач и связи упавшими деревьями, поваленными опорами, конструкциями разрушенных зданий;

- нарушение устойчивой связи из-за прекращения электроснабжения узлов связи;

- повреждение кровли, остекления жилых, производственных и административных зданий;

- разрушение надземных газопроводов низкого давления, прекращение газоснабжения жилых микрорайонов и промышленных предприятий;

- затруднение транспортного сообщения из-за завалов на улицах и дорогах;

- разрушения зданий при ураганном ветре и перехлестывание проводов (ЛЭП могут способствовать быстрому распространению массовых пожаров).

Мероприятия по снижению возможных последствий опасных явлений метеорологического характера

Для смягчения последствий от опасных явлений метеорологического характера рекомендуется:

- заблаговременное оповещение населения об угрозе возникновения явления;

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

- отключения газоснабжения, во избежание утечек газа и, как следствие, возможного пожара или взрыва;

- усиление зданий и сооружений, укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах, защита витрин, окон с наветренной стороны;

- проведение противопаводковых мероприятий.

Мероприятия по снижению возможных последствий метелей, при угрозе экстремально низких температур воздуха

- теплозащита зданий, выделение тепловых районов, резервирование (котельные в холодном резерве) и, при необходимости, подключение резервных источников теплоснабжения;

- ветрозащита селитебных территорий в зимний период для улучшения их микроклимата от преобладающих ветров планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений и др.

Мероприятия по снижению возможных последствий высоких температур

- гигиена питания и водопотребления. Обеспечение водопотребления достаточное для утоления жажды. Критериями достаточности воды являются субъективные ощущения и относительно стабильная масса, при этом целесообразно дробное принятие жидкости. В связи со снижением аппетита в жаркое время важное значение приобретает рациональный режим питания, когда основные приемы пищи приходятся на прохладный период суток;

- гигиена одежды. Основное требование к одежде, предназначенной для использования в жарких условиях, является ее достаточная гигроскопичность, влагоемкость, воздухопаропроницаемость. Важную роль в одежде играет ее цвет, радиационную теплоту меньше поглощают светлые ткани, чем темные;

- режим труда и отдыха. Следует руководствоваться основным принципом – необходимостью восстановления физиологических функций к началу следующего трудового периода. Для защиты от неблагоприятных воздействий высоких температур, работающих на открытом воздухе периодически необходим кратковременный отдых в местах, защищенных от прямого солнечного облучения. Целесообразно устанавливать медицинское наблюдение.

Характеристики опасных геологических и гидрогеологических

процессов и явлений

При проектировании особенно внимательно следует подходить к оценке опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.

Опасные природные явления и процессы, мероприятия по защите от опасных природных процессов, имеющих место на территории поселка городского типа, подробно рассмотрены в разделе «Инженерная подготовка территории».

Ландшафтные (природные) пожары

На территории Сарлинского сельского поселения лесов не имеется, наличие риска возникновения и распространения ландшафтных (природных) пожаров на территорию населенного пункта маловероятно.

Возможные источники чрезвычайных ситуаций

биолого-социального характера

Местами захоронения биологических отходов являются скотомогильники, биотермическая яма. По данным Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ ГБУ «Азнакаевское РГВО» на территорию Сарлинского сельского поселения находятся:

- сибиреязвенный скотомогильник (кадастровый номер объекта капитального строительства ( далее – ОКС) - 16:02:100102:268);

-    биотермическая яма (кадастровый номер ОКС - 16:02:100103:219);

- сибиреязвенный скотомогильник (кадастровый номер ОКС -  16:02:100103:220).

Также на границах с Сарлинским сельским поселением находятся  сибиреязвенный скотомогильник и законсервированная биотермическая яма,  санитарно-защитные зоны которых частично расположены на территории Сарлинского сельского поселения.

Возможные источники чрезвычайных ситуаций

техногенного характера

Чрезвычайная ситуация техногенного характера – обстановка, при которой в результате возникновения аварии на объекте, определённой территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде. Различают чрезвычайные ситуации техногенного характера по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. Чрезвычайные ситуации техногенного характера создаются взрывами, пожарами, крушениями, выбросами химических и радиоактивных веществ, разрушениями, падениями, обвалами на объектах техносферы.

Перечень потенциально опасных объектов

Согласно информации Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района РТ (письмо №5041 от 09.12.2025 г., приложение) потенциально опасных объектов на территории Сарлинского сельского поселения не имеется.

Потенциальные источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера

К источникам возможного возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера следует отнести опасные производственные объекты.

Информации об опасных производственных объектах, расположенных на территории сельского поселения, не имеется.

Возможны дорожно-транспортные происшествия, происшествия на объектах жизнеобеспечения, террористические акты, последствия которых могут привести к нарушению функционирования инфраструктуры сельского поселения и поражению населения.

Аварии на транспорте, дорожно-транспортные происшествия

Транспортная структура территории является частью транспортной структуры Азнакаевского муниципального района, которая в свою очередь интегрирована в транспортную сеть Республики Татарстан и представлена автомобильным транспортом.

По функциональному назначению автомобильные дороги являются дорогами регионального или межмуниципального значения.

Для автомобильного транспорта характерен достаточно большой тип происшествий: столкновения, наезды, опрокидывания, пожары, падения с крутых склонов, падения в водоемы и т.д.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в поселении являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие автодорог с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение автодорог;

- низкое качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и др. факторы.

Нельзя полностью исключать возможность перевозки по территории автомобильным транспортом опасных грузов и происшествий при перевозке.

Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу жизнь не только водителей транспортного средства, перевозящего опасный груз, но и жизни других, находящихся в непосредственной близости людей.

Мероприятия по ликвидации последствий аварий на транспорте

Мероприятия по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, взаимодействие экстренных служб, руководство по организации деятельности территориальных органов МЧС России в области спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий в субъектах РФ должны осуществляться в соответствии с Методическими рекомендациями территориальным органам МЧС России по повышению уровня взаимодействия экстренных служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (утв. МЧС России 17 марта 2015 г. №2-4-87-19-18).

Мероприятиями по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на транспорте являются:

- своевременная диагностика состояния транспортных средств;

- соблюдение правил и норм, регламентирующих условия транспортирования.

Необходима разработка мероприятий по обеспечению защищённости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства.

Под актом незаконного вмешательства понимается противоправное действие (бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий.

Терроризм

В современных условиях, как один из основных факторов возникновения кризисных ситуаций может рассматриваться терроризм.

Терроризм - сложное, многоплановое явление, имеющее социальную природу и, как правило, политическую направленность. Он порожден социальными противоречиями и при их обострении проявляет тенденцию к усилению.

Для совершения террористических актов могут использоваться следующие средства: взрывчатые и горючие вещества, ядерные заряды, радиоактивные вещества, отравляющие вещества, биологические агенты, излучатели электромагнитных импульсов.

При этом объектами террористических актов могут быть транспортные средства, объекты транспорта (вокзалы, морские, речные порты и аэропорты), места массового пребывания людей (территории крупных мегаполисов, общественные, торговые и жилые здания, спортивные сооружения, концертные и выставочные залы, станции метро), потенциально опасные промышленные объекты, гидротехнические сооружения, системы водоснабжения, предприятия по производству пищевых и мясомолочных продуктов, системы связи и управления.

Защита населения при террористических актах

Основными задачами органов управления ГОЧС по защите населения при террористических актах являются:

- постоянный анализ и прогноз опасностей, связанных с терроризмом, принятие эффективных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, вызываемых террористической деятельностью;

- осуществление комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий по защите потенциально опасных объектов и населения от терроризма;

- поддержание в готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий террористических актов.

Основные мероприятия химической защиты населения при террористических актах те же, что и при авариях на химически опасных объектах. Их особенность состоит в необходимости:

- максимально возможной оперативности выявления и оценки обстановки;

- оповещения населения об опасности и необходимых мерах химической защиты;

- исключения паники, обеспечения порядка и подконтрольности всех проводимых мероприятий.

Мероприятия по аварийно-спасательным и другим неотложным работам при проявлении террористических актов

В ходе ликвидации последствий террористических актов особое внимание должно уделяться вопросам оказания помощи пострадавшим, смягчения последствий воздействия поражающих факторов. Основными видами аварийно-спасательных и других неотложных работ в этих условиях являются:

- разведка зоны чрезвычайной ситуации (состояние зданий, территории, маршрутов выдвижения сил и средств, определение границ зоны чрезвычайной ситуации);

- ввод сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в зону чрезвычайной ситуации;

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- эвакуация пострадавших и материальных ценностей;

- организация оповещения, управления и связи;

- обеспечение общественного порядка;

- работа с родственниками пострадавших;

- разборка завалов, расчистка местности, рекультивация территории (при необходимости).

В целом организация аварийно-спасательных работ при крупномасштабных последствиях террористических актов аналогична организации подобных работ при ликвидации крупных природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

Порядок установления уровней террористической опасности и меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства определяются Президентом Российской Федерации.

Мероприятия с населением по предотвращению чрезвычайных

ситуаций, связанных с террористическими актами

Необходимо проведение мероприятий с населением, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими актами, и привлечение населения к решению задач по их ликвидации.

Эти мероприятия направлены на активизацию участия населения в охране своих жилых домов, организованную работу постов, опорных пунктов под руководством жилищно-эксплуатационных предприятий, опорных пунктов милиции, временных оперативных штабов при органах управления ГОЧС. В тесном взаимодействии с правоохранительными органами они обязаны контролировать состояние зданий и сооружений жилого сектора, систем тепло-, электро-, водоснабжения, выявлять взрывопожароопасные предметы и объекты в местах массового пребывания людей (у дорог и транспортных коммуникаций), осуществлять контроль за состоянием запорных устройств нежилых помещений, поддерживать общественный порядок при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на контролируемой территории, вести учет жильцов с ограниченной возможностью самостоятельного передвижения, которым необходимо оказание помощи при экстремальной ситуации.

Аварии на объектах и системах жизнеобеспечения

Аварии на системах жизнеобеспечения: газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности населения.

Причины аварийности на объектах систем газораспределения:

- механические повреждения подземных газопроводов;

- механические повреждения надземных газопроводов;

- коррозионные повреждения наружных газопроводов;

- разрывы сварных стыков;

- повреждения газопроводов в результате природных явлений;

- повышение давления после ГРП;

- иные причины.

При авариях на ГРП и ГРУ утечка газа в помещение приводит к образованию взрыво-и пожароопасной смеси, воспламенение которой вызывает пожар или взрыв. Кроме того, возможно факельное воспламенение газа без загазованности помещения. Известны случаи, когда из-за нарушения технологического процесса на ГРП повышается давление в газопроводе низкого давления, что приводит к разгерметизации газового оборудования на источниках потребления, в том числе в жилых домах или котельных, загазованности помещений, а при наличии источников зажигания -воспламенению смеси газов или взрыву.

Источниками техногенных чрезвычайных ситуаций на воздушных линиях электропередачи являются возможные аварии, связанные с разрушением (обрушением) технических устройств и несущих элементов конструкций опор. Аварии могут быть обусловлены как внутренними причинами (брак строительно-монтажных работ, нарушение правил эксплуатации линии), так и внешними причинами. Внешними причинами могут являться воздействия источников чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе и террористических актов.

Основными поражающими факторами при авариях, связанных с разрушением (обрушением) технических устройств, а также несущих элементов конструкций опор воздушной линии, являются механические воздействия обломков устройств, конструкций сооружений. Возможными поражающими факторами будут также являться воздействия электрического тока.

Границей опасных зон, в пределах которых существует опасность механического поражения людей и техники, будет являться зона возможного завала. В случае сохранения целостности технического устройства или сооружения при падении (например, опоры ВЛ), размеры зон возможного распространения завалов будут равны размерам сооружений.

При обрыве электрических проводов и падении их на землю возможны случаи отказа систем релейной защиты, отключающих поврежденную электроустановку. Вокруг проводника, оказавшегося на земле, образуется зона растекания тока. Это приводит к возникновению электрического потенциала на поверхности земли в зоне падения провода. При передвижении человека в зоне падения провода его ноги могут попасть под разные электрические потенциалы, разность которых называется «шаговым напряжением», и через тело человека потечет электрический ток по цепи «нога-нога».

Зоны действия поражающих факторов источников возможных чрезвычайных ситуаций в случае аварий на существующих и проектируемых воздушных линиях носят локальный характер. Поражение людей из числа населения находящегося на территории, прилегающей к воздушным линиям электропередачи, при возможных авариях маловероятно.

Трассы ВЛ проектируются с учетом характера хозяйственной деятельности, ведущейся в районе прохождения линии, а также создается охранная зона и ограничивается хозяйственная деятельность вблизи воздушных линий электропередач. Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор, соблюдением безопасных по схлестыванию расстояний между проводами разных фаз.

Устойчивость функционирования инженерного оборудования.

Мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования инженерных систем в сельском поселении

Для повышения устойчивости функционирования инженерных систем в сельском поселении необходимо осуществление следующих мероприятий:

1. Проведение работ по обеспечению надежности систем управления инженерными системами поселка городского типа;

2. Проведения работ по повышению надежности работы инженерных систем;

3. Проведение работ по исключению или ограничению возможности образования вторичных факторов поражения на объектах инженерных систем поселка городского типа (пожары, взрывы, поражения электрическим током и т.д.);

4. Подготовка к переводу на аварийный режим работы инженерных систем;

5. Подготовка к восстановлению инженерных систем поселка городского типа;

6. Постепенный переход на современные безопасные технологические решения и внедрения повсеместных систем контроля и управления инженерными системами.

По истечению определенного периода времени или в связи, с какими- либо изменениями необходимо предусматривать проведение мероприятий по повышению устойчивости функционирования инженерных систем поселка городского типа.

К числу инженерно-технических мероприятий по повышению устойчивости функционирования инженерных систем относятся:

- обеспечение безаварийной работы инженерных систем с учетом их состояния, как возможного источника возникновения ЧС, путем замены изношенных коммунально-энергетических сетей;

- обеспечение энергоснабжения населённых пунктов от двух независимых источников или устройство двух вводов электросетей с разных направлений;

- закольцовка электрораспределительных сетей 10 и 6 кВт;

- обеспечение защиты трансформаторных подстанций - устройство дополнительных кирпичных или железобетонных стен, козырьков, обвалование грунтом и т.д.;

- реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии

- замена «голого провода» на самонесущие изолированные провода электросетей, при необходимости перевод воздушных линий электропередач на кабельные;

- приобретение и подключение к энергосистеме передвижных электростанций;

- обеспечение подачи воды от двух (или более) независимых источников, предпочтение необходимо отдавать подземным источникам;

- строительство и реконструкция системы водоснабжения на основе современных технологий;

- организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

- обеспечение закольцевания сетей водоснабжения;

- заглубление в грунт водопроводных сетей и резервуаров с питьевой водой;

- герметизация артезианских скважин;

- обеспечение резервного водоснабжения;

- строительство и реконструкция системы водоотведения на основе современных технологий;

- организация мест аварийного выпуска сточных вод

- обеспечение подачи газа от двух независимых источников;

- строительство и реконструкция газовых сетей на основе современных технологий;

- заглубление в грунт газовых сетей;

- обеспечение закольцевания газовых сетей;

- установка на газовых сетях автоматических устройств, срабатывающих от перепада давления, а также запорной арматуры с дистанционным управлением

- создание устойчивой системы теплоснабжения путем соединения теплотрасс от котельных между собой, либо использование индивидуальных систем теплоснабжения.

Все эти мероприятия должны выполняться при реконструкции или новом строительстве инженерной инфраструктуры поселка городского типа или отдельных ее участков.

Мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования системы водоснабжения в условиях крупномасштабных ЧС

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения рассматриваемой территории вляются подземные воды. Население пользуется водой из индивидуальных скважин.

Генеральным планом предусматривается обеспечение населения централизованным водоснабжением.

В случае возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций необходимо обеспечить население водой. Продолжительность периода ЧС в мирное время определяется с учетом местных условий.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения должен использоваться весь наличный ресурс подземных вод. Преимущество должно быть отдано хорошо защищенным подземным водам. При недостаточном количестве хорошо защищенных вод могут использоваться и менее защищенные классы подземных вод.

В соответствии с ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях», минимальное количество воды питьевого качества, которое должно подаваться населению (с учетом эвакуированного населения из категорированных городов) по централизованным СХПВ или с помощью передвижных средств на другие нужды, определяется из расчета - 31 л в сутки на человека (Таблица 3.14.2) и 75 л в сутки на одного пораженного, поступающего на стационарное лечение, включая нужды на питье; 45 л на обмывку одного человека, включая личный состав невоенизированных формирований ГО, работающих в очаге поражения.

Таблица 3.14.2

Минимально необходимое количество воды питьевого качества в сутки,

подаваемое населению по централизованным СХПВ пгт Сарлинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

| Сельское поселение | Исходный год (2025 г.), чел. |  | Первая очередь (2035 г.), чел. |  | Расчетный срок (2046 г.), чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 |
| Сарлинское сельское поселение | 639 | 19,8 | 522 | 16,2 | 358 | 11,1 |

Объем воды в водонапорных башнях должен в том числе удовлетворять потребность населения в воде в случае ЧС в соответствии с приведенным расчетом.

Кроме того, при возникновении ЧС дополнительно необходимо предусмотреть подвоз питьевой воды в подвижных резервуарах (автоцистернах). Каждый пункт раздачи воды в передвижную тару должен обслуживать территорию населенного пункта в радиусе 1,5 км.

В условиях ЧС допустимо сокращение объемов водоснабжения отдельных промышленных и коммунальных предприятий, с тем, чтобы снизить нагрузки на сооружения, работающие по режимам специальной очистки воды из зараженного источника.

Пункты и зоны охвата сетей мониторинга ЧС природного и техногенного характера

Мониторинг и прогноз событий гидрометеорологического характера осуществляется ФГБУ «УГМС Республики Татарстан».

Мониторинг геологических процессов осуществляются МЭПР РТ и ГУП «Геоцентр РТ».

Социально-гигиенический мониторинг и прогнозирование осуществляют территориальные органы санитарно-эпидемиологического надзора Минздравсоцразвития России.

Мониторинг состояния техногенных объектов и прогноз аварийности осуществляют профильные министерства республики и управление Ростехнадзора по РТ, а также надзорные органы в составе органов исполнительной власти Республики Татарстан, а на предприятиях и в организациях - подразделения по промышленной безопасности предприятий и организаций.

Оповещение о чрезвычайной ситуации

Для оповещения населения Сарлинского сельского поселения предлагается установка речевых сиренных установок (РСУ) типа РСУ-300, 600 с радиусом оповещения до 500 м.

Необходимо предусмотреть возможность сопряжения технических устройств поселка городского типа, осуществляющих прием, обработку и передачу аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты населения в таких ситуациях с ЕДДС района.

Целесообразно использовать современные информационные технологии, электронные и печатные средства массовой информации для своевременного и гарантированного информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях.

Для оповещения населения о чрезвычайной ситуации могут быть задействованы каналы телерадиовещания: ГТРК «Татарстан», «Эфир», Телерадиокомпания «Татарстан - Новый Век», радиостанции, вещающие на территории поселка городского типа.

Системы оповещения можно отнести к тем первичным активным средствам, при активации которых решается задача непосредственной защиты населения. Именно своевременное оповещение и информирование об истинном характере угрозы позволяют резко сократить возможные потери, препятствуют возникновению панических слухов, которые одни в состоянии принести больше негативных последствий, чем сама чрезвычайная ситуация любого характера.

В качестве средств оповещения и информирования населения целесообразно организовать использование:

- сотовых сетей связи;

- громкоговорителей;

- автомагнитол в транспортных средствах с автоматическим переключением на программу передачи экстренных сообщений о ЧС;

- высокомощных звуковых излучателей с автономным питанием, обеспечивающих передачу условных сигналов и коротких информационных сообщений;

- сетей телерадиовещания (с учетом перехода на цифровое вещание);

- оповещение по сети Интернет путем размещения экстренной информации на официальном сайте МЧС РТ, а также на новостных и поисковых порталах основных Интернет-ресурсов республики;

- мобильных средств информирования;

- автомобили оперативных служб с громкоговорящей связью;

- беспилотные летательные аппараты со встроенным модулем громкоговорящей связи.

Исследования показывают, что постоянный поток людей, передвигающихся в течение дня, составляет большую часть населения, т.е. в течение дня большинство людей оторваны от своих квартирных стационарных средств приема информации (телефон, радио, телевизор, компьютер, радиоточка). В то же время развитие сотовых сетей связи позволяет говорить о возможности решения задачи массового оповещения населения независимо от мест его нахождения в городе и в загородной зоне.

Сотовый телефон - универсальное средство связи и обмена цифровой информацией, приема сигналов радио и телевещания, выхода в Интернет. Все это позволяет рассматривать сотовый телефон в качестве одного из основных индивидуальных средств оповещения и информирования большинства населения страны в чрезвычайных ситуациях различного характера.

Все современные автомагнитолы имеют специальный режим RDS (Radio Data System) – или система передачи данных, по которому радиовещательные станции передают информационные сообщения. Режим RDS используют большинство радиостанций России.

В Республике Татарстан действует единый номер спасательной службы «112».

Эвакуация при ЧС природного и техногенного характера

Территория поселка городского типа не попадает в зоны возможного химического заражения, возможных разрушений, возможного радиоактивного заражения, возможного катастрофического затопления.

Данная территория не попадают в зоны экстренного оповещения территорий, подверженных риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов.

Эвакуация и сроки её проведения зависят от масштабов ЧС, численности оставшегося в опасной зоне населения, наличия транспорта и других местных условий.

Следует отметить, что в ходе кризисных ситуаций мирного времени, а особенно в военное время, возможно неорганизованное перемещение большого количества населения в более безопасные районы. Речь идет о миграции населения и так называемых беженцах. В этом случае задачей органов государственной власти становится оперативное решение вопросов по регистрации и жизнеобеспечению беженцев.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

На территории сельского поселения имеется подразделение добровольной пожарной охраны в с.Сарлы, содержит автоцистерны - АЦ-40 ЗИЛ 131, АЦ-30 ГАЗ 66, на территории имеется емкость (объем 4 т).

В д.Суюндук на территории мечети имеется прицеп с емкостью (объем 8 т), с.Буляк на территории зернотока передвижная цистерна (объем 4 т).

Населенные пункты поселка городского типа расположены в пределах нормативного времени прибытия пожарной машины, которое согласно ст.76 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ составляет 20 мин для сельских поселений.

По сведениям администрации сельского поселения строительство противопожарного пирса планируется в с.Сарлы (р.Ик).

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 4

Баланс использования территории Сарлинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 7261.31 | 7261.31 |
|  | Общая площадь земель в границах населенных пунктов (по каждому населенному пункту) | га | 267.46 | 267.46 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | село Сарлы | га | 128.83 | 128.83 |
|  | деревня Суюндук | га | 72.96 | 72.96 |
|  | село Буляк | га | 65.67 | 65.67 |
|  | Баланс функциональных зон: |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 251.39 | 251.39 |
|  |  | % | 3.46 | 3.46 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 6.76 | 6.76 |
|  |  | % | 0.09 | 0.09 |
|  | Производственная зона | га | 89.84 | 98.64 |
|  |  | % | 1.24 | 1.36 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 0.78 | 0.78 |
|  |  | % | 0.01 | 0.01 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 6509.95 | 6501.15 |
|  |  | % | 89.65 | 89.53 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 63.46 | 63.46 |
|  |  | % | 0.87 | 0.87 |
|  | Зона кладбищ | га | 13.50 | 13.50 |
|  |  | % | 0.19 | 0.19 |
|  | Зона складирования и захоронения отходов | га | 0.03 | 0.03 |
|  |  | % | 0.00 | 0.00 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 212.65 | 212.65 |
|  |  | % | 2.93 | 2.93 |
|  | Зона акваторий | га | 112.95 | 112.95 |
|  |  | % | 1.56 | 1.56 |
|  | Всего | га | 7261.31 | 7261.31 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения Сарлинского сельского поселения | чел. | 639 | 358 |
| 2.1.1 | село Сарлы | чел. | 331 | 190 |
| 2.1.2 | деревня Суюндук | чел. | 112 | 56 |
| 2.1.3 | село Буляк | чел. | 196 | 112 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего Сарлинского сельского поселения | тыс.кв.м. | 24,37 | 24,37 |
| 3.1.1 | село Сарлы | тыс.кв.м. | 12,62 | 12,62 |
| 3.1.2 | деревня Суюндук | тыс.кв.м. | 5,37 | 5,37 |
| 3.1.3 | село Буляк | тыс.кв.м. | 6,38 | 6,38 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения | мест | 320 | 320 |
| 4.2 | Объекты внешкольного назначения | мест | - | 5 |
| 4.3 | Объекты дошкольного назначения | мест | 20 | 20 |
| 4.4 | Объекты здравоохранения | пос.в смену | 40 | 40 |
| 4.5 | Спортивные и физкультурно- оздоровительные объекты | кв.м.пл.пола | 162 | 162 |
| 4.6 | Объекты культурно-досугового назначения | кв.м. | 450 | 450 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | протяженность автомобильных дорог | км | 13,86 | 13,92 |
| VI | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | - водопотребление | куб. м./в сутки | - | 254,0 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
|  | - общее поступление сточных вод | куб. м./в сутки | - | 67,0 |
| 6.3 | Санитарная очистка |  |  |  |
|  | - объем ТКО | куб.м/год | 1731,0 | 967,6 |
|  | - контейнеры для ТКО | шт. | - | 6 |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
|  | - годовой расход газа | тыс.м3/год | 140,5 | 78,7 |
| 6.6. | Электроснабжение |  |  |  |
|  | - годовое электропотребление | тыс. кВт.ч/год | 546,4 | 306,2 |
|  | - расчетная мощность | кВт | 313,1 | 175,4 |
|  | - общая мощность трансформаторных подстанций | кВА | 368,4 | 206,4 |

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ.

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 13 июня 2023 года № 248-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ  «О добровольной пожарной охране» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ  «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайны ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны».

- Постановление Кабинета Министров РТ от 26.01.2009 г. № 42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой. социальными услугами до 2029 года» (с изменениями и дополнениями).

- Постановление Кабинета Министров РТ от 11.10.2004 г. № 447 «Об утверждении Плана привлечения сил и средств пожарной охраны
для тушения крупных пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций
и аварий на территории Республики Татарстан»

- Постановления Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, подтопления» (вместе с «Положением о зонах затопления, подтопления») (с изменениями и дополнениями)

- Закон Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» (принят ГС РТ 01.07.2004) (с изменениями и дополнениями)

- Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 39-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Азнакаевский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе (принят ГС РТ 26.01.2005) (с изменениями и дополнениями)

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) (с изменениями и дополнениями)

- Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров № 1071 от 27.12.2013 г.) (с изменениями и дополнениями)

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. Постановлением Главного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44) (с изменениями и дополнениями)

- СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2010 г. № 780) (с изменениями и дополнениями)

- СП 42-101-2003.  Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб (одобрен Постановлением Госстроя России от 26.06.2003 № 112)

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2008 № 10995) (с изменениями и дополнениями)

- Приказ Минлесхоза РТ от 28.03.2025 № 82-осн «Об утверждении Стратегии развития лесного хозяйства Республики Татарстан на 2025 - 2027 и на период до 2030 года»

- Приказ Минприроды России от 01.04.2022 № 244 «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.08.2022    № 69620)

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12. 2016 г. № 922 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Республике Татарстан» (с изменениями и дополнениями)

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.12.2023 № 1541 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для категорий потребителей, за исключением категорий потребителей в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах»

- Территориальная схема в области обращения с отходами Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров № 149 от 13.03.2018 г.) (с изменениями и дополнениями)

- СП 14.13330.2018. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.05.2018 № 309/пр) (с изменениями и дополнениями)

- СП 115.13330.2016. Свод правил. Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. № 956/пр)

- СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.12.2021г. № 1016/пр)

- СП 8.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности (утв. и введен в действие Приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225) (с изменениями и дополнениями)

- СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85* (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 920/пр) (с изменениями и дополнениями)

- СП 116.13330.2012. Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 № 274) (с изменениями и дополнениями)

- СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ о 3 декабря 2016 г. № 891/пр) (с изменениями и дополнениями)

- ГОСТ Р 22.2.10-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 29.06.2016 № 727-ст)

- ГОСТ Р 70628.2-2023 (ИСО 4427-2:2019). Национальный стандарт Российской Федерации. Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.01.2023 № 51-ст)

- СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр) (с изменениями и дополнениями)

- Приказ МЧС России от 24.04.2013 № 288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (вместе с «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям») (с изменениями и дополнениями)

- СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 964/пр) (с изменениями и дополнениями)

- Распоряжение КМ РТ от 29.08.2013 № 1625-р «Об утверждении перечня населенных пунктов Республики Татарстан, подпадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период»

- Распоряжение КМ РТ от 23.12.2016 № 3056-р «Об утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Республики Татарстан, использование которых для других целей не допускается, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством» (с изменениями и дополнениями)

- Распоряжение КМ РТ от 21.03.2025 № 599-р «Об утверждении Плана мероприятий по организации работ по охране лесов и населенных пунктов на территории Республики Татарстан от пожаров в 2025 году»

- ИТС 10-2019. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов (утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2019 № 2981)

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (вместе с «СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62297) (с изменениями и дополнениями)

- Постановление КМ РТ от 07.10.2022 № 1083 «Об утверждении границ зон экстренного оповещения населения на территории Республики Татарстан»

- СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85». утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр (с изменениями и дополнениями)

- СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85». утв. приказом Минстроя России от 03 декабря 2016 года № 891/пр» (с изменениями и дополнениями)

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации. утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479(с изменениями и дополнениями)

- Нормативы градостроительного проектирования Азнакаевского района Республики Татарстан, утвержденных решением Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан от 15 июня 2015 года № 369-53 (с изменениями и дополнениями)

Документы территориального планирования

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 21 февраля 2011 года № 134 «Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Татарстан» (с изменениями и дополнениями)

- Схема территориального планирования Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан (Внесение изменений), утвержденное Решением Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан от 23 августа 2023 года № 237-26

Федеральные программы

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2024 года № 4146-р

Республиканские программы

- Закон Республики Татарстан от 17 июня 2015 года № 40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» (принят ГС РТ 10 июля 2015 года) (с изменениями и дополнениями)

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25 сентября 2015 года № 707 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» (с изменениями и дополнениями)

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22 ноября 2008 года № 763 «Об утверждении Программы развития и размещения производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 года и на период до 2030 года» (с изменениями и дополнениями)

- Стратегия социально-экономического  развития  Азнакаевского муниципального района на 2016–2021 годы и на плановый период до 2030 года, утвержденной решением Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан от 18 августа 2016 года №56-9.

Иная литература

- Справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва. 1990г.).

Фондовые материалы

Анкетные данные, предоставленные исполнительным комитетом Сарлинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 3